Интрукционно-технологическая карта

УП. 01 Раскрой и разруб обувных материалов

Тема: Раскладка деталей верха обуви на коже и ручной раскрой деталей верха обуви.

Цель: Научится организовывать рабочее место. Вырабатывать навыки рационального расположения лекал на коже и производить ручной раскрой деталей верха обуви. Закреплять знания по технике безопасности во время раскроя обувных материалов.

| ОПЕРАЦИИ | ЭСКИЗЫ ПО ПЕРЕХОДАМ | ИНВЕНТАРЬ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | МАТЕРИАЛ | ИНСТРУМЕНТ | ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к работе. |  | Раскройный стол, мел, разметочный планшет, ручка с серебристым стержнем | Кожа юфть | Измерительный инструмент (метр, линейка), лекало, обувной нож, ножницы | Подготовить рабочее место, инструмент и приспособления к работе. |
| Приготовление обувных материалов. Входной контроль |  | Раскройный стол, мел, разметочный планшет, ручка с серебристым стержнем, | Кожа юфть | Измерительный инструмент (метр, линейка) | Произвести входной контроль полученной кожи на наличие дефектов. Выявленные дефекты отметить мелом. |
| Рациональное размещение лекал на обувном материале согласно дневному заданию (детали верха обуви) |  | Раскройный стол | Кожа юфть | Лекало | Согласно дневному заданию произвести рациональную раскладку лекал на коже с минимальными отходами |
| Ручной раскрой обувного материала на детали верха обуви. |  | Раскройный стол | Кожа юфть | Обувной нож, ножницы | Соблюдая технику безопасности и по намеченным контурам и лекалам произвести раскрой деталей верха обуви-союзка. Во время раскроя не допускать отхождений от намеченных линий. |
| Проверка раскроенных деталей верха обуви при помощи контрольных лекал. |  | Раскройный стол | Детали верха обуви | Контрольные лекало | Произвести проверку деталей верха обуви-союзка при помощи контрольных лекал. |

Техника безопасности

Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить исправность инструмента, инвентаря и приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Рабочее место содержать в чистоте.  После окончания работы рабочее место убрать.