ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №117

ФСИН РОССИИ

ФИЛИАЛ №3

МЕТОДИЧСЕКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА

теоретического обучения

Тема № 11 «Ремонт двигателя»

Тема урока №11.2  «Кривошипно - шатунный механизм»

Профессия:18511 Слесарь по ремонту автомобиля

Разработал: Челяков А.Б., преподаватель высшей категории

Рассмотрено на заседании методической комиссии

Протокол №__ от «___» ___________ 20__г.

Председатель метод. комиссии _________________

Самара

2020

Содержание

- Аннотация

- Введение

- Основная часть

- Заключение

- Список используемой литературы

- Приложения

Аннотация

Методическая разработка предназначена для преподавателей , мастеров производственного обучения, обучающихся образовательных учреждений профессионального образования.

Разработка выполнена Челяковым Андреем Борисовичем,  преподавателем высшей категории .

Данная разработка может быть использована как  на уроках теоретического обучения, так и  на уроках  производственного обучения при изучении устройства агрегатов автомобиля.

Разработка урока теоретического обучения  по теме: «Кривошипно-шатунный механизм»,  представлена на рассмотрение методической комиссии образовательного учреждения с последующим проведением открытого  урока по профессии: 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»

Введение

Необходимость постоянного совершенствования системы и практики образования обусловлена социальными переменами, происходящими в обществе. Вопросы повышения качества обучения и уровня воспитанности личности обучающегося были и остаются приоритетными в современной методике преподавания учебных занятий по учебной практике.

Реформирование образования и внедрение новых педагогических технологий в практику обучения следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающегося. Именно развитие становится ключевым словом педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием обучения.

Отмечая важность развития у обучающихся интереса к избранной профессии, следует иметь в виду, что роль мастера производственного обучения не только в том, чтобы пробудить этот интерес, а в том, чтобы постоянно расширять его. Для этого необходимо:

- систематически привлекать внимание обучающегося к возможностям изучаемой профессии;

- поддерживать это внимание, пока оно не разовьется в устойчивый интерес к профессии;

- закреплять интерес до тех пор, пока он не проявится в деятельности обучающегося.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий филиалом №3 ФКП

Образовательное учреждение №117

_________________А.Б.Челяков

«___»___________201_____г.

План открытого урока

Тема № 11 «Ремонт двигателя»

Тема урока №11.2  «Кривошипно- шатунный механизм»

Профессия:18511 Слесарь по ремонту автомобиля

Вид занятия

Урок теоретического обучения (комбинированный).

Тип урока

Урок актуализации знаний и умений, урок усвоения новых знаний.

Цели урока:

Познавательная:

Познакомить обучающихся с устройством и  работой кривошипно-шатунного механизма автомобиля.

Развивающая :

Содействовать принятию самостоятельных решений, развивать навыки применения теоретических знаний на практике, развивать умение анализировать и делать выводы;

Воспитательная :

Формировать чувства коллективизма и взаимопомощи, прививать навыки бережного отношения к инструменту и оборудованию, экономному и рациональному использованию сырья.

Межпредметные связи

Предмет «Технология сварочных работ»;

Предмет «Материаловедение»;

Предмет «Охрана труда»: тема «Организация  безопасного производства сварочных работ»;

Материально-техническое оснащение урока:

-медиапроектор;

-ноутбук;

- учебная доска.

Наглядные пособия:

-плакат «Кривошипно – шатунный механизм»;

- электронная презентация «Устройство и принцип работы кривошипно- шатунного механизма»;

- учебный ролик по теме «КШМ. Принцип работы»

Средства контроля:

- задание для самостоятельной работы, вопросы.

Ход урока

| № п/п | Этапы проведения урока | Время | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент. - Приветствие - Мотивация - Сообщение темы - Проблемная ситуация - Определение цели и плана урока | 5 мин | - приветствие обучающихся; - проверяет отсутствующих; - проверяет готовность группы к занятию; - нацеливает на результат: Тема, которую мы сегодня продолжим изучать, относится к одной из основных в большой теме «Устройство ДВС» и имеет большое значение в вашей будущей профессиональной деятельности. Урок содержит большое количество профессиональных терминов , связанных с устройством и принципом работы кривошипно-шатунного механизма, изучив которые мы достигнем поставленных на уроке целей.- сообщает тему урока: Запишите тему урока в тетрадь: «Кривошипно - шатунный механизм» А в чём собственно проблема? Как вы думаете, для чего в автомобиле необходим такой механизм. Посмотрим, как вы в конце урока ответите на этот вопрос! Моя цель: Дать представление о назначение, устройстве и принципе работы КШМ. А сейчас, давайте подумаем, что нужно сделать для достижения цели, как будем решать проблему? Итак, у нас выстраивается такой план совместной деятельности: 1.Обобщить и систематизировать знания об общем устройстве двигателя внутреннего сгорания. 2.Орпеделить назначение кривошипно-шатунного механизма 3. Ознакомиться с устройством и принципом работы этого механизма. 4. Проверим и оценим свои знания. | - Приветствуют преподавателя. - Подготавливаются к работе на уроке. - Записывают тему урока в тетрадь. - Отвечают на вопросы, высказывают свои мнения, входят в атмосферу общения. - Осмысливают цели предстоящего урока. |
| 2 | Актуализация опорных знаний . | 10 мин | - проводит опрос обучающих, фиксирует правильные ответы (Приложение№1): Задание: На экране вопросы с вариантами ответов, необходимо выбрать правильный и указать букву в таблице в раздаточном материале для обучающихся. Задание: На экране картинка рабочие циклы четырехтактного двигателя. Запишите в таблицу название каждого такта Переходим к следующему этапу урока. | Отвечают на вопросы, находят правильные ответы, выполняют задание , вырабатывают критерии своего поведения. |
| 3 | -Формирование новых знаний. -Ознакомление с новым материалом | 20 мин | - формирует знания обучающихся: Мы повторили и закрепили наши знания по общему устройству двигателя внутреннего сгорания. «Как Вы думаете каково назначение кривошипно-шатунного механизма?» Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы обеспечивают рабочий цикл (работу) двигателя. (Приложение 2). -Изложение сути назначения, устройства и принципа работы КШМ. -Формирование знаний по назначению КШМ в общем устройстве двигателя автомобиля. -Формирование знаний по неполадкам механизма, причинам возникновения и методам устранения . | Отвечают на вопросы. - Воспринимают, осмысливают и первично записывают опорный конспект в тетради (Приложение 3); -участвуют в изложении материала: - отвечают на проблемные и наводящие вопросы |
| 4 | -Закрепление изученного материала. -Решение проблемной ситуации -Выполнение интерактивных упражнений | 5 мин | - задает вопросы, формирует умения анализировать, сравнивать, делать выводы; Задание : На доске перечислены элементы КШМ, записать в соответствующие столбцы какие из них относятся к подвижной (рабочей) группе, какие к неподвижной группе. (Приложение 4) | -Отвечают на вопросы. -Анализируют проделанную работу. -Решают поставленную задачу. |
| 5 | Подведение итогов урока. | 3 мин | - подводит итоги урока; - выставляет и комментирует оценки. | Проводят самоанализ проделанной работы, самостоятельно оценивают свою работу. |
| 6 | Домашнее задание. | 2 мин | - предлагает домашнее задание, дает инструкцию по его выполнению. по. (Приложение 5). | Слушают, задают вопросы, записывают в тетрадь. |
| 7 | Рефлексия | 1 мин | - проводит рефлексию: Наш урок подходит к концу и мне хотелось бы знать, чем он был вам полезен? Что вы узнали? Чему научились? Достигли мы цель урока? Решили проблему? | Выражают отношение к уроку, осознают результаты своей деятельности. |

Лекция «Кривошипно- шатунный механизм»

Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) – механизм двигателя. Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания и наоборот.

- Устройство КШМ:

• Поршень

Имеет вид цилиндра, изготовленного из сплавов алюминия. Основная функция этой детали заключается в превращении в механическую работу изменение давления газа, или наоборот, – нагнетание давления за счет возвратно-поступательного движения. Поршень представляет собой сложенные воедино днище, головку и юбку, которые выполняют совершенно разные функции. Днище поршня плоской, вогнутой или выпуклой формы содержит в себе камеру сгорания. Головка имеет нарезанные канавки, где размещаются поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные). Компрессионные кольца исключают прорыв газов в картер двигателя, а поршневые маслосъемные кольца способствуют удалению излишков масла на внутренних стенках цилиндра. В юбке расположены две бобышки, обеспечивающие размещение соединяющего поршень с шатуном поршневого пальца.

• Шатун

Изготовленный штамповкой или кованый стальной (реже – титановый) шатун имеет шарнирные соединения. Основная роль шатуна состоит в передаче поршневого усилия к коленчатому валу. Конструкция шатуна предполагает наличие верхней и нижней головки, а также стержня с двутавровым сечением. В верхней головке и бобышках находится вращающийся («плавающий») поршневой палец, а нижняя головка – разборная, позволяющая, тем самым, обеспечить тесное соединение с шейкой вала. Современная технология контролируемого раскалывания нижней головки позволяет обеспечить высокую точность соединения ее частей.

• Коленчатый вал

Изготовленный из стали или чугуна высокой прочности коленчатый вал состоит из шатунных и коренных шеек, соединенных щеками и вращающихся в подшипниках скольжения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основная функция коленчатого вала состоит в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. Внутри щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под давлением масла системой смазки двигателя.

• Маховик

Устанавливается на конце коленчатого вала. На сегодняшний день находят широкое применение двухмассовые маховики, имеющие вид двух, упруго соединенных между собой, дисков. Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в запуске двигателя через стартер.

• Блок и головка блока цилиндров

Блок цилиндров и головка блока цилиндров отливаются из чугуна (реже – сплавов алюминия). В блоке цилиндров предусмотрены рубашки охлаждения, постели для подшипников коленчатого и распределительного валов, а также точки крепления приборов и узлов. Сам цилиндр выполняет функцию направляющей для поршней. Головка блока цилиндра располагает в себе камеру сгорания, впускные-выпускные каналы, специальные резьбовые отверстия для свечей системы зажигания, втулки и запрессованные седла. Герметичность соединения блока цилиндров с головкой обеспечены прокладкой. Кроме того, головка цилиндра закрыта штампованной крышкой, а между ними, как правило, устанавливается прокладка из маслостойкой резины.

Демонстрация обучающего видеоролика «Принцип работы кривошипно- шатунного механизма»

https://youtu.be/6OWgF3V7lEY(ссылка на видеоролик)

Заключение

Поставленная цель урока  достигнута, выполнено описание назначения, устройства и принцип работы кривошипно-шатунного механизма автомобиля.

Выполнены поставленные  задачи:

-изучена литература и другие информационные источники необходимые для выполнения работы по ремонту кривошипно-шатунного механизма на  производственной практике;

- изучен принцип работы кривошипно- шатунного механизма автомобиля.

Список используемой литературы

1. Родичев В. А. Грузовые автомобили: учеб для нач. проф.образования. -

М.: ПрофОбрИздат, 2017.-256.

2. Боровских Ю.И. Устройство автомобилей. - М.: Высшая школа, 2018 г.

Интернет-ресурсы

- http://ru.wikipedia.org/wiki

- http://www.twirpx.com/files/transport/dvs/tor/

- http://mazmaster.ru/dvigatel-maz-500/opredelenie-tekhnicheskogosostoyaniya-kshm-i-grm/

- http://auto.rin.ru/html/section332.html

- http://amastercar.ru/articles/engine_ustroistvo.shtml

- http://www.rtsh.ru/manual.htm

- http://www.automan.ru/books/book2/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Задание№1

1. Какие двигатели получили наибольшее распространение на современных отечественных автомобилях?

А) Паровые

Б) Электрические

В) Газотурбинные

Г) Поршневые внутреннего сгорания

2. К двигателям с внутренним смесеобразованием относятся:

А) Карбюраторные

Б) Газовые

В) Роторно-поршневые

Г) Дизельные двигатели

3. В каком двигателе горючая смесь в конце такта сжатия самовоспламеняется?

А) В карбюраторном

Б) В газовом

В) В дизельном

Г) В роторно-поршневом двигателе

4.По количеству тактов поршневые двигатели внутреннего сгорания классифицируются на:

А) Одно- и двухтактные

Б) Двух- и трехтактные

В) Трех- и четырехтактные

Г) Четырех- и двухтактные

5. Двигатель, в котором цилиндры расположены под углом 180°:

А) Вертикальным однорядным

Б) Двухрядным V-образным

В) Горизонтальным (оппозитным)

6. Двигатели с рабочим объемом цилиндров до 1,2 л относятся к:

А) Микролитражным

Б) Малолитражным

В) Среднего литража

Г) Большого литража

7.Двигатели с рабочим объемом цилиндров от 1,8 до 3,5 л относятся к:

А) Малолитражным

Б) Микролитражным

В) Среднего литража

Г) Большого литража

Бланк для ответов для задания №1

| Номер вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |

Эталон  выполненного задания

| Номер вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | Г |
| 2 | А,Г |
| 3 | А |
| 4 | Г |
| 5 | Б |
| 6 | Б |
| 7 | Г |

Задание №2

| 1-й цикл |  |
| --- | --- |
| 2-й цикл |  |
| 3-й цикл |  |
| 4-й цикл |  |

Эталон ответа

| 1-й цикл | Впуск горючей смеси |
| --- | --- |
| 2-й цикл | Сжатие рабочее смеси |
| 3-й цикл | Рабочий ход |
| 4-й цикл | Выпуск отработавших газов |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Задание №3

Запишите опорный конспект в тетрадь

Дата «___»____________20____г.

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) воспринимает давление расширяющихся газов при такте сгорание — расширение и преобразовывает прямолинейное, возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Кривошипно-шатунный механизм состоит из:

- блок цилиндров с картером - базисная деталь двигателя, к которой крепится КШМ ;

- головка  блока цилиндров- закрывает цилиндры сверху ;

- поршень  с кольцами - воспринимает давление расширяющихся газов при рабочем такте и передает его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал двигателя ;

Компрессионные кольца -  для уплотнения поршня в гильзе цилиндра и предотвращения прорыва газов из камеры сгорания в картер двигателя; Маслосъемные кольца - для снятия излишков масла с зеркала цилиндра и предотвращения его попадания в камеру сгорания.

- поршневой палец - обеспечивает шарнирное соединение поршня с шатуном ;

- шатун –для  соединения поршня с коленчатым валом двигателя и для передачи при рабочем ходе давления расширяющихся газов от поршня к коленчатому валу. ;

- коленчатый  вал - воспринимает усилия, передаваемые шатунами от поршней, и преобразует их в крутящий момент ;

- маховик - для вращения коленчатого вала стартером при пуске двигателя ;

- поддона картера -  резервуар для моторного масла.

ПРИЛОЖЕНИЕ№4

Задание №4

- головка блока цилиндров

- поршень

- коленчатый вал

- блок цилиндров

- шатун

- маховик

Бланк для ответов для задания №4

| Подвижная (рабочая) группа КШМ | Неподвижная группа КШМ |
| --- | --- |

Эталон ответов для задания №4

| Подвижная (рабочая) группа КШМ | Неподвижная группа КШМ |
| --- | --- |
| Поршень | Блок цилиндров |
| Шатун | Головка блока цилиндров |
| Коленчатый вал |  |
| Маховик |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Домашнее задание №5

Назовите каждую деталь поршня (подпишите на рисунке).

Эталон ответа