ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 277

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

России по Красноярскому краю

филиал № 3

Раздаточный материал

по теме «Ручные стежки»

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МДК. 02.01 Технология обработки текстильных изделий из различных материалов

по профессии «Оператор швейного оборудования»

Разработал:

Преподаватель Керн Татьяна Геннадьевна

Красноярск

2020 г.

Прямые стежки.

сметочные.

ТУ на выполнение шва:

Длина стежка равна 1,0-5,0 см. в зависимости

от назначения и свойств ткани. При

сметывании и наметывании деталей без

посадки 1,5-2,5 см. При сметывании и

наметывании с посадкой 0,7-1,5 см.

При заметывании края детали 1,0-3,0 см.

При выметывании обработанных краев

0,5-1,0 см.

Область применения:

Для временного соединения деталей

между собой, сметывания и наметывания

деталей, заметывания низа рукавов и низа

изделий, образования сборок.

Прямые стежки.

копированльные.

ТУ на выполнение шва:

Длина стежка равна 0,5-1,5 см.

Высота петли равна 0,5-0,7 см.

Область применения:

Для перевода линий и контрольных

знаков с одной детали на другую.

Косые стежки.

наметочные (сметочные).

ТУ на выполнение шва:

Длина стежка равна 0,7-2,0 см.

Область применения:

Для временного соединения деталей.

При использовании этих стежков почти

исключается сдвиг слоев тканей

относительно друг друга. Строчка косых

стежков более эластична, чем прямых

Косые стежки.

выметочные.

ТУ на выполнение шва:

Длина стежка равна 0,5-1,0 см.

Область применения:

Для выметывания обтачных

краев деталей.

Косые стежки.

обметочные.

ТУ на выполнение шва:

Расстояние от проколов иглы до

срезов равно 0,3-0,5 см. Частота стежков

3–4 в 1 см. Длина стежка 0,2-0,3 см.

Область применения:

Для предохранения срезов

ткани от осыпания.

Косые стежки.

подшивочные.

ТУ на выполнение шва:

Расстояние от проколов иглы до

срезов равно 0,3-0,5 см. Частота стежков

2–3 в 1 см. Длина стежка 0,3-0,5 см.

Область применения:

Для подшивания подогнутых срезов

деталей из неосыпающихся тканей.

Косые стежки.

стегальные.

ТУ на выполнение шва:

Длина стежка 0,5-0,7 см.

Область применения:

Для постоянного соединения двух

деталей в целях придания им упругости

(выстегивание нижних воротников,

лацканов). Особенность стегальных

стежков – при проколе иглы захватывают

нижнюю ткань на 1/3 ее толщины, поэтому

с лицевой стороны детали строчка не заметна.

Косые стежки.

штуковочные.

ТУ на выполнение шва:

Частота стежков равна 5-9 в 1 см.

Область применения:

Для соединения частей деталей из

плотных неосыпающихся тканей,

для прочного и незаметного соединения

разрезов и разрывов ткани. Стежки

выполняют прочными тонкими нитками

в цвет ткани. Срезы располагают встык

друг к другу.  Прокладывают срез почти

на всю толщину ткани. Стежки не должны

быть заметны с лицевой стороны. Ворс с

лицевой стороны поднимают иглой.

Петлеобразные стежки.

стачные.

ТУ на выполнение шва:

Частота стежков равна 0,2 - 0,4 см.

Область применения:

Стежки постоянного назначения для

соединения деталей швом повышенной

растяжимости и прочности. Строчка

стачных стежков имитирует машинную.

Петлеобразные стежки.

разметочные.

ТУ на выполнение шва:

Частота стежков равна 1,5 – 2,0 см.

Область применения:

Стежки постоянного назначения для

соединения деталей швом повышенной

растяжимости и прочности. По строению

напоминают стачные, но имеют большую

длину. Например соединение верхней

плечевой накладки с проймой изделия.

Петлеобразные стежки.

потайные подшивочные.

ТУ на выполнение шва:

Частота стежков равна 3 – 4 в 1 см.

Область применения:

Стежки постоянного назначения для

подшивания подогнутых внутрь краев

деталей из осыпающихся тканей. Например,

подшивание подкладки по низу изделия,

горловине, бортам, срезов окатов подкладки

рукавов по проймам изделия и т.п.

Петлеобразные стежки.

вспушные.

ТУ на выполнение шва:

Частота стежков равна 0,3-0,7 см.

(зависит от толщины ткани).

Область применения:

Стежки постоянного назначения для

закрепления обтачного, вывернутого

и выметанного  края детали. Особенность

этих стежков – они почти не заметны ни с

верхней, ни с нижней сторон ткани. Нижнюю

ткань покалывают на 1/3 ее толщины.

Видимая часть стежка (со стороны верхней

ткани) равна 0,01 – 0,05 см. Стежки выполняют

тонкими нитками в цвет ткани.

Петлеобразные стежки.

копировальные.

ТУ на выполнение шва:

Длина стежков равна 0,5-1,5 см.

(зависит от толщины ткани).

Область применения:

Для перевода меловых линий (по

сравнению с прямыми, копировальные

стежки более устойчивые).

Стежки для пришивания фурнитуры.

закрепки.

ТУ на выполнение шва:

Длина прямых закрепок 0,5-1,5 см.

Количество поперечных (обвивочных)

стежков 10-15 в 1 см. Прямые  закрепки

выполняют двумя – тремя продольными

стежками, которые обвивают поперечными

стежками, захватывая ткань.

Область применения:

Используют для закрепления концов

прорезных карманов, встречных складок,

концов разреза обметанных петель и т.п.

Стежки для пришивания фурнитуры.

закрепки.

ТУ на выполнение шва:

Фигурные закрепки выполняют нитками,

располагая их сплошным застилом по

определенной схеме. Нитки должны быть

шелковые в цвет ткани.

Область применения:

Используют для закрепления концов

прорезных карманов, встречных складок,

концов разреза обметанных петель и т.п.

Стежки для пришивания фурнитуры.

пришивание пуговиц.

ТУ на выполнение шва:

Количество стежков для пуговиц на

Стойке (на ножке) равно 4–5 основных

и 2–3 закрепочных. Количество стежков

для пришивания пуговиц с отверстиями

равно 3-4 в каждую пару отверстий;

нитяную стойку пуговицы обвивают

3-4 витками и закрепляют 2-3

закрепочными стежками.

Область применения:

Пуговицы на стойке (на ножке)

пришивают к изделию в цвет ткани.

Пуговицы с отверстиями пришивают

нитками в цвет пуговицы на нитяной стойке,

высота стойки равна высоте борта.

Стежки для пришивания фурнитуры.

пришивание крючков и петель.

ТУ на выполнение шва:

В трех местах делают 3-4 стежка

прикрепляющих и 3-4 стежка

закрепляющих.

Область применения:

Пришивают крючки и петли нитками

№№10-30 в цвет основной ткани в трех

местах; в оба отверстия и поперек

основания крючка или петли.

Крестообразные.

ТУ на выполнение шва:

Длина стежка 0,5-0,7 см.

частота 1-2 стежка в 1 см.

Эти стежки в отличие от других выполняют

слева направо, образуя строчку, которая

закрепляет срез детали и предохраняет его

от осыпания. Используют для подшивания

низа брюк, юбок, прокладки внизу рукава,

срезов деталей из осыпающихся тканей.

Область применения:

Применяют для подшивания подогнутых

срезов деталей из осыпающихся тканей.

Петельные.

ТУ на выполнение шва:

Частота стежков 1 см. равна 5-6

при обметывании срезов и

12-15  при обметывании петель.

При образовании стежка иглу вводят

снизу вверх на расстоянии 0,2-0,4 см.

от среза, конец иглы обвивают ниткой и

стежок затягивают.

Область применения:

Применяют для выполнения

обметанных петель, обметывания срезов

деталей из легкоосыпающихся тканей.