ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №117

ФИСИН РОССИИ

ФИЛИАЛ №3

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Профессия: 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) »

Тема: «Сварка катушек в неповоротном положении»

Разработал:

Перподаватель         Полозова О.Ю

Самара

2021г.

Аннотация к конкурсу профессионального мастерства

В  данной разработке представлена методическая разработка конкурса профессионального мастерства среди обучающихся по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) » представлен практический и раздаточный материал, критерии оценок, ведомости учета.

Основная  задача  профессионального  образования  состоит  в  достижении принципиально нового качества обучения квалифицированных рабочих на основе Государственного стандарта профессионального образования, соответствующего потребностям рынка труда, создании условий для гармонического сочетания в новой системе непрерывного образования интересов личности, общества и производства. Создание системы профессионального образования, гибко реагирующую на конъюнктуру рынка труда, и вместе с тем, экономически устойчивую, социально защищенную и профессионально конкурентно способную, требует перехода на новое содержание профессионального образования.

В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих профессий, совершенствования форм, методов и средств обучения проводятся конкурсы профессионального мастерства, определяющие лучшего по профессии.

Цели и задачи:

1.Определение уровня профессионального мастерства подготовки обучающихся;

2.Совершенствование профессионального мышления, речи, памяти, внимания, профессиональных  качеств;

3.Конкурс направлен на выявление обучающихся, способных к активному выполнению  знаний, обладающих умениями умственной деятельности, общения, поведения, самооценки

4. Повышения интереса обучающихся к осваиваемой профессии;

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий филиалом №3 ФКП

образовательного учреждения «117

__________________А.Б.Челяков

«_____»______________20_____год

План

проведения конкурса профессионального мастерства среди обучающихся «Лучший по профессии»

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Цель конкурса профессионального мастерства:

-выявить лучших обучающихся;

-повышение профессионального мастерства;

-закрепление полученных знаний, навыков и умений по профессии;

-повышение творческой активности;

-повышение престижа выбранной профессии.

Образовательная цель конкурса:

-формировать умение  пользования инструментами, приспособлениями и оборудованием:

-оценить умение  обучающихся по использованию приемов  и знаний по ранее изученным темам теоретического курса и учебной практики.

Развивающая цель конкурса:

-Развивать познавательную активность обучающихся.

Воспитательная цель конкурса:

-воспитывать бережное отношение к инструментам и материалам;

-воспитывать чувство ответственности за результат деятельности.

Задачи  конкурса профессионального мастерства :

-Повышение интереса обучающихся к своей профессии и ее социальной значимости;

-Расширение круга умений по выбранной профессии и формирование профессиональных компетенций;

-Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышления;

- Развивать способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности.

- Проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.
Материально-техническая база:

- кабинет (сварочная мастерская ) учебной практики;

- рабочее место сварочная кабина;

- оборудование и инструмент: трансформатор сварочный марки

ТДМ-303   У-2;

- шлакоотделитель, щетка-сметка, щетка по металлу

- отрезки трубы- d=108мм,S=4 мм.  (2шт.) из углеродистой стали без     подготовленных кромок, электроды МР-3-5 шт

Дидактическое обеспечение:

- тесты для теоретической части (Приложение № 1);

- задание для  практического 2 этапа конкурса) (Приложение№2);

- Инструкционно- технологическая карта (Приложение№3)

- Эскиз изделия (эталон) (Приложение 4)

Участники конкурса:

_ обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) -8 конкурсантов

Ход урока

I. Организационная часть

1.1.Проверка явки обучающихся.

1.2.Осмотр внешнего вида обучающихся (соответствие одежды безопасным условиям труда и требованиям эстетики).

II. Вводный инструктаж

2.1. Сообщить  цели конкурса профессионального мастерства.

2.2. Актуализация опорных знаний, умений, навыков.

Задачи этапа: систематизировать знания и умения по ранее пройденным темам учебной практики и теоретическому курсу.

Первый этап: преподаватель :

1. Поясняет правильность выполнения тестового задания.

2. Поясняет критерии оценок.

3. Раздает обучающимся тестовые задания.

4. Принимает ответы, оценивает (Приложение №1)

Второй этап: Мастер п/о:

1. Доводит до обучающихся название конкурсной работы.

2. Доводит до обучающихся технологическую последовательность выполнения конкурсной работы.

3. Проводит инструктаж по технике безопасности;

4.Выдает инструмент и расставляет обучающихся по рабочим местам.

5. Выдает карту трудового процесса для выполнения практического задания.

6. Проводит целевые обходы.

7. Проводит приемку и оценку выполненных работ.

III. Самостоятельная работа обучающихся.

1.Выполнение тестового задания.

2. Выполнение практического задания:

IV.Текущий инструктаж. Целевые обходы рабочих мест обучающихся:

- ый:  Проверить содержание рабочих мест обучающихся;

- ой: Обратить внимание на правильность выполнения приемов;

- ий: Проверить правильность соблюдения технологической последовательности выполнения трудовых приемов;

- ый: Проверить правильность ведения самоконтроля (промежуточного, межоперационного и т.п.); соблюдение технических условий работы;

- ый:  Провести приемку и оценку выполненных работ.

Во время обходов рабочих мест особое внимание обращать на технику безопасности.

V.Заключительный инструктаж Подвести итоги выполнения теоретического и практического заданий каждого обучающегося.

Итоги занести в протокол. Сообщить количество баллов и место полученные обучающимися.

Заключение

Проведение конкурсов профессионального мастерства имеет огромное значение в процессе обучения.

Они позволяют обучающимся увидеть степень своего мастерства, сравнить свои результаты с результатами других обучающихся, прививают интерес к избранной профессии.

При подготовке и проведении конкурсов мастер производственного обучения и преподаватель  имеет возможность увидеть, как обучающиеся овладели трудовыми навыками, насколько ими усвоен теоретический материал по специальным предметам и в какой мере освоены практические навыки.

В ходе конкурса, проводимого на уровне образовательного учреждения, формируются основы профессионального мастерства, развивается дух состязательности, соревнования с одногруппниками  в качественном выполнении производственного задания, стремление выполнить работу качественно, с наименьшими затратами времени и сырья.

Такие конкурсы позволяют добиваться высокой производительности труда, применять рациональные приёмы и способы труда, применять теоретические знания для решения практических задач.

Приложение №1

Конкурс профессионального мастерства

«Лучший по профессии»

По профессии: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)

Бланк для комиссии

Задание для 1 этапа конкурса: Тестирование по теоретическому курсу

Блок № 1

| №п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1- 5: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания Вариант ответа 1. 1 – Б, 2 – А, 3 - В |  |  |  |
| 1 | Установите соответствие между содержанием столбца1 и столбца 2 1 2 |  | 1 – Б 2 – Г 3 – А 4 - В |
|  | 1) Операция, в результате которой заготовка принимает требуемую форму и размеры за счёт растяжения наружных слоёв металла и сжатия внутренних 2) Операция по выпрямлению изогнутого или покоробленного металла 3) Операция по нанесению на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих контуры детали 4) Операция, связанная с разделением материала на части | А) разметка Б) гибка В) резка Г) правка |  |
| 2 | Установите соответствие классов и марок сварочной проволоки: |  | 1 – Б 2 – А 3 – В |
|  | - Низкоуглеродистая - Низколегированная - Высоколегированная | А. 20 ХМ Б .12 ГС В. 12 Х18 Н9Т |  |
| 3 | Установите соответствие между содержанием столбца1 и столбца 2 1 2 |  | 1– Г 2– А 3– В 4- Б |
|  | 1)С помощью трансформатора осуществляется … 2) В основе действия трансформатора лежит … 3) При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике трансформатора появляется … 4) Она (он, оно) возбуждает в каждой обмотке … | А) явление электромагнитной индукции. Б) ЭДС индукции. В) переменный поток магнитной индукции. Г) преобразование переменного тока одного напряжения в ток другого. |  |
| 4. | Установите соответствие цвета газового баллона и содержания газа в баллоне: |  |  |
|  | - Кислород - Водород - Ацетилен - Пропан | А. Белый Б. Голубой В. Красный Г. Зеленый | 1 – Б 2 – Г 3 – А 4 – В |
| 5 | Какому крепёжному изделию соответствует данное определение? |  | 1 – Д 2 – Б 3 – А 4 - В |
|  | 1) Цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой для навинчивания гайки на другом 2) Цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах 3) изделие с резьбовым отверстием для навинчивания на болт, винт, шпильку 4) .Цельная или разрезанная пластина с круглым отверстием, служит для установки под гайку, головку болта или винта | А) гайка Б) шпилька В) шайба Г) винт Д) болт |  |
|  | Инструкция по выполнению заданий № 6 – 23: Выберите букву, соответствующую варианту ответа и запишите её в бланк ответов. |  |  |
| 6 | Какая из перечисленных схем выпрямления является самой распространенной? А. Двухполупериодная со средней точкой. Б. Мостовая. В. Однополупериодная. Г. Схема трехфазного выпрямления. |  | Б |
| 7 | Симметричная нагрузка соединена треугольником. Линейное напряжение 380 В. Чему равно фазное напряжение? А. 127 В. Б. 220 В. В. 380 В. Г. 660 В. |  | В |
| 8 | Приказ работодателя о приеме на работу объявляется … со дня подписания трудового договора. А. устно в трехдневный срок. Б. под расписку трехдневный срок. В. под расписку после испытания. Г. Устно через неделю. |  | Б |
| 9 | Помещения, в которых постоянно выполняются газо- и электросварочные работы должны быть расположены А.На 1-м этаже. Б. в подвале. В. выше 2-го этажа. |  | А |
| 10 | Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам… А. прошедшим обучение по соответствующей профессии. Б. старше 18 лет. В. Имеющим высшее образование. Г. Имеющим письменное разрешение. |  | А, Б |
| 11 | Инструмент, измеряющий углы между элементами детали …. А. штангенциркуль Б. угломер В. кронциркуль Г. масштабная стальная линейка |  | Б |
| 12 | Какая резьба применяется в соединительных деталях машин, механизмов и приборов? А. крепёжная Б. специальная В. неразъёмная |  | А |
| 13 | В чем заключается опасность такого дефекта, как непровар? А. Уменьшается механическая прочность соединения Б. Увеличивается сопротивление протеканию жидкости в трубопроводах В. Увеличивается опасность получения неплотного сварного соединения Г. Непровар не является дефектом |  | А |
| 14 | Что из перечисленного не является сварочным материалом? А. Электрод Б. Флюс В. Источник питания Г. Защитный газ |  | В |
| 15 | Какие покрытия наносят для повышения коррозийной стойкости поверхности изделия? А) войлочные Б) деревянные В) лакокрасочные |  | В |
| 16 | Основное отличие стали от чугуна состоит в том, что А. В сталь входят легирующие элементы Б. В стали содержание углерода не более 2,14%, а в чугуне - более 2,14% В. В стали содержание углерода более 2,14%, а в чугуне - менее 2,14% Г. Сталь менее пластичная |  | Б |
| 17 | Какое условное обозначение нанесено на стволах горелок инжекторных малой мощности? А. Г1 Б. Г2 В. Г3 Г. Г4 |  | Б |
| 18 | Назовите сварные швы, классифицируемые по отношению к направлению действующих усилий А. цепные, сплошные Б. фланговые, лобовые В. однослойные, многослойные Г. горизонтальные, вертикальные |  | Б |
| 19 | Чем отличаются электроды типа Э-46 и Э-46А А. Электроды типа Э-46А легируются азотом для повышения прочности Б. Отличий нет В. У электродов Э-46 ниже пластические свойства наплавленного металла Г. Электроды Э-46А обеспечивают более высокую прочность наплавленного металла |  | Г |
| 20 | Укажите газ, оказывающий отрицательное влияние на качество шва. А. Кислород Б. Гелий В. Аргон |  | А |
| 21 | Сварочная электрическая дуга представляет собой А. Столб газа, находящегося в состоянии плазмы Б. Струю расплавленного металла В. Столб паров материала электродной проволоки |  | А |
| 22 | В предложенном списке укажите марку стали, которая относится к низкоуглеродистым сталям. А. Ст 25 Б. Ст 4 В. Ст 3 Г. Ст 5 |  | В |
| 23 | Почему детали перед сваркой собирают с зазором? А. Для обеспечения полного провара соединения Б. Для обеспечения условий работы сварщика В. Для снижения сварочных напряжений Г. Для повышения скорости сварки |  | А |

Бланк для конкурсанта

Конкурс профессионального мастерства

«Лучший по профессии »

По профессии: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)

Задание для 1 этапа конкурса: Тестирование по теоретическому курсу

Блок № 1

| №п/п | Задание (вопрос) |  | Эталон ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1- 5: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания Вариант ответа 1. 1 – Б, 2 – А, 3 - В |  |  |  |
| 1 | Установите соответствие между содержанием столбца1 и столбца 2 1 2 |  |  |
|  | 1) Операция, в результате которой заготовка принимает требуемую форму и размеры за счёт растяжения наружных слоёв металла и сжатия внутренних 2) Операция по выпрямлению изогнутого или покоробленного металла 3) Операция по нанесению на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих контуры детали 4) Операция, связанная с разделением материала на части | А) разметка Б) гибка В) резка Г) правка |  |
| 2 | Установите соответствие классов и марок сварочной проволоки: |  |  |
|  | - Низкоуглеродистая - Низколегированная - Высоколегированная | А. 20 ХМ Б .12 ГС В. 12 Х18 Н9Т |  |
| 3 | Установите соответствие между содержанием столбца1 и столбца 2 1 2 |  |  |
|  | 1)С помощью трансформатора осуществляется … 2) В основе действия трансформатора лежит … 3) При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике трансформатора появляется … 4) Она (он, оно) возбуждает в каждой обмотке … | А) явление электромагнитной индукции. Б) ЭДС индукции. В) переменный поток магнитной индукции. Г) преобразование переменного тока одного напряжения в ток другого. |  |
| 4. | Установите соответствие цвета газового баллона и содержания газа в баллоне: |  |  |
|  | - Кислород - Водород - Ацетилен - Пропан | А. Белый Б. Голубой В. Красный Г. Зеленый |  |
| 5 | Какому крепёжному изделию соответствует данное определение? |  |  |
|  | 1) Цилиндрический стержень с головкой на одном конце и резьбой для навинчивания гайки на другом 2) Цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах 3) изделие с резьбовым отверстием для навинчивания на болт, винт, шпильку 4) .Цельная или разрезанная пластина с круглым отверстием, служит для установки под гайку, головку болта или винта | А) гайка Б) шпилька В) шайба Г) винт Д) болт |  |
|  | Инструкция по выполнению заданий № 6 – 23: Выберите букву, соответствующую варианту ответа и запишите её в бланк ответов. |  |  |
| 6 | Какая из перечисленных схем выпрямления является самой распространенной? А. Двухполупериодная со средней точкой. Б. Мостовая. В. Однополупериодная. Г. Схема трехфазного выпрямления. |  |  |
| 7 | Симметричная нагрузка соединена треугольником. Линейное напряжение 380 В. Чему равно фазное напряжение? А. 127 В. Б. 220 В. В. 380 В. Г. 660 В. |  |  |
| 8 | Приказ работодателя о приеме на работу объявляется … со дня подписания трудового договора. А. устно в трехдневный срок. Б. под расписку трехдневный срок. В. под расписку после испытания. Г. Устно через неделю. |  |  |
| 9 | Помещения, в которых постоянно выполняются газо- и электросварочные работы должны быть расположены А.На 1-м этаже. Б. в подвале. В. выше 2-го этажа. |  |  |
| 10 | Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам… А. прошедшим обучение по соответствующей профессии. Б. старше 18 лет. В. Имеющим высшее образование. Г. Имеющим письменное разрешение. |  |  |
| 11 | Инструмент, измеряющий углы между элементами детали …. А. штангенциркуль Б. угломер В. кронциркуль Г. масштабная стальная линейка |  |  |
| 12 | Какая резьба применяется в соединительных деталях машин, механизмов и приборов? А. крепёжная Б. специальная В. неразъёмная |  |  |
| 13 | В чем заключается опасность такого дефекта, как непровар? А. Уменьшается механическая прочность соединения Б. Увеличивается сопротивление протеканию жидкости в трубопроводах В. Увеличивается опасность получения неплотного сварного соединения Г. Непровар не является дефектом |  |  |
| 14 | Что из перечисленного не является сварочным материалом? А. Электрод Б. Флюс В. Источник питания Г. Защитный газ |  |  |
| 15 | Какие покрытия наносят для повышения коррозийной стойкости поверхности изделия? А) войлочные Б) деревянные В) лакокрасочные |  |  |
| 16 | Основное отличие стали от чугуна состоит в том, что А. В сталь входят легирующие элементы Б. В стали содержание углерода не более 2,14%, а в чугуне - более 2,14% В. В стали содержание углерода более 2,14%, а в чугуне - менее 2,14% Г. Сталь менее пластичная |  |  |
| 17 | Какое условное обозначение нанесено на стволах горелок инжекторных малой мощности? А. Г1 Б. Г2 В. Г3 Г. Г4 |  |  |
| 18 | Назовите сварные швы, классифицируемые по отношению к направлению действующих усилий А. цепные, сплошные Б. фланговые, лобовые В. однослойные, многослойные Г. горизонтальные, вертикальные |  |  |
| 19 | Чем отличаются электроды типа Э-46 и Э-46А А. Электроды типа Э-46А легируются азотом для повышения прочности Б. Отличий нет В. У электродов Э-46 ниже пластические свойства наплавленного металла Г. Электроды Э-46А обеспечивают более высокую прочность наплавленного металла |  |  |
| 20 | Укажите газ, оказывающий отрицательное влияние на качество шва. А. Кислород Б. Гелий В. Аргон |  |  |
| 21 | Сварочная электрическая дуга представляет собой А. Столб газа, находящегося в состоянии плазмы Б. Струю расплавленного металла В. Столб паров материала электродной проволоки |  |  |
| 22 | В предложенном списке укажите марку стали, которая относится к низкоуглеродистым сталям. А. Ст 25 Б. Ст 4 В. Ст 3 Г. Ст 5 |  |  |
| 23 | Почему детали перед сваркой собирают с зазором? А. Для обеспечения полного провара соединения Б. Для обеспечения условий работы сварщика В. Для снижения сварочных напряжений Г. Для повышения скорости сварки |  |  |

Ф.И.О конкурсанта_________________________________________________________

Бланк для комиссии

Блок №2

24.

Задание: Назвать все виды сварных соединений и расположение сварных швов в пространстве указанных на рисунке. Ответы внесите в бланк.

Виды сварных соединений (рис. 5,а): тавровое (I), нахлесточное (II), угловое (III) и стыковое (IV).

По расположению в пространстве (рис. 5,б) различают следующие сварные швы: горизонтальные (слева направо) — V, вертикальные (сверху вниз) — VI, в нижнем положении — VII, потолочные— VIII.

Задание : Назовите виды дефектов сварных швов указанных на картинке. Ответы подпишите под картинкой с дефектом сварного шва

25.

| Кратеры: | Подрезы: |
| --- | --- |
| Поры: | Непровар: |
| Несплавления: | Неравномерная форма шва или грубая чешуйчатость: |

Бланк для конкурсанта

Блок №2

24.

Задание: Назвать все виды сварных соединений и расположение сварных швов в пространстве указанных на рисунке. Ответы внесите в бланк.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О конкурсанта___________________________________________

Задание : Назовите виды дефектов сварных швов указанных на картинке. Ответы подпишите под картинкой с дефектом сварного шва

25.

Бланк для комиссии

| Блок №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция по выполнению заданий № 26 – 30: в соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова |  |
| 26 | Для измерения наружных и внутренних размеров детали используют измерительный инструмент | штангенциркуль |
| 27 | Сплав железа и углерода (более 2,14 %) называется……………… | чугуном |
| 28 | Диаметр ….. выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла. | электрода |
| 29 | Как называются соединения, выполненные сваркой, клёпкой, пайкой, склеиванием | неразъёмные |
| 30 | Спецодежда электросварщика изготавливается из брезента с …… пропиткой | огне- стойкой |

Бланк для конкурсанта

| Блок №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция по выполнению заданий № 26 – 30: в соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова |  |
| 26 | Для измерения наружных и внутренних размеров детали используют измерительный инструмент |  |
| 27 | Сплав железа и углерода (более 2,14 %) называется……………… |  |
| 28 | Диаметр ….. выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла. |  |
| 29 | Как называются соединения, выполненные сваркой, клёпкой, пайкой, склеиванием |  |
| 30 | Спецодежда электросварщика изготавливается из брезента с …… пропиткой |  |

Ф.И.О.Конкурсанта________________________________________

О Ц Е Н О Ч Н Ы Й     Л И С Т

теоретического задания

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

среди обучающихся   филиала №___     ФКП ОУ №117 в группе №____

профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

(экземпляр преподавателя)

Обучающийся: ________________________________          ___________

ф. и.о.                                                                                                        подпись

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

| Номера задач, рейтинг задач и варианты ответов на задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейтинг результатов теста ΣР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 30 |
| 1-б 2-г 3-а 4-в | 1-б 2-а 3-в | 1-г 2-а 3-в 4-б | 1-б 2-г 3-а 4-в | 1-д 2-б 3-а 4-в | б | в | б | а | а,б |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| б | а | а | в | в | б | б | б | г | а |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| а | в | а | Тавровое, нахлесточное, угловое, стыковое. Горизонтальное, вертикальное, нижнее, потолочное | Кратер, Подрез, Поры, Непровар, Несплавление, Неравномерная форма шва | штангенциркуль | чугун | электрода | неразъемным | огнестойкой |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Примечание: При проверке теста номер неправильного ответа обводится кружком,

а ниже указывается номер правильного ответа.

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 25-30 баллов |
| «Хорошо» | 22-25 баллов |
| «Удовлетворительно» | 16-20 баллов |
| «Неудовлетворительно» | менее 15 баллов |

Сумма баллов теста: ___балл	              оценка____________________

__________________________________ 			 ___________

Ф. И.О. преподавателя            	                                                           подпись

Приложение №2

Конкурс профессионального мастерства

«Лучший по профессии»

По профессии: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Задание для 2 этапа конкурса: Выполнение практического задания (сварка образцов).

| Тестовое задание | Эталон правильного выполнения задания |
| --- | --- |
| Задание: Сварка катушек в неповоротном положении Условия выполнения задания: 1. Материал в расчете на одного конкурсанта: - металлические катушки сталь СТ3, d-108мм, S-4мм-(2шт.) - электроды МР-3- (5 шт), Оборудование: -УШМ; - трансформатор сварочный марки ТДМ-303 У-2; 3. Инструмент и приспособление в расчете на одного конкурсанта: - шлакоотделитель - щетка-сметка - штанги (для крепления катушки) -УШС (универсальный шаблон сварщика) 4. Средства индивидуальной защиты: - сварочный костюм - шапочка - рукавицы - специальная обувь - сварочная маска - маска – очки 5. Документация - тестовое задании - рисунок - таблица - критерии оценок 6. Эталон изделия - образец изделия 7. Место проведения: Мастерская «Сварочная мастерская» 8. Норма времени: 45 мин | 1. Изучить тестовое задание 2. Проверить комплектность и исправность оборудования, инструментов и приспособлений для выполнения практического задания: Технологическая последовательность выполнения задания: 3. Подготовить кромки катушек под сварку 4. Собрать детали согласно эскизу. 5. Удалить шлак. 6. Зачистить прихватку. 7. Проверить качество прихватки. 8. Прихватить трубу к штанге (для выполнения сварки катушки в неповоротном положении) 9. Выполнить корневой шов катушек в неповоротном положении. 10. Отбить шлак. 11. Зачистить сварной шов. 12. Проверить качество сварного шва. 13. Выполнить облицовочный шов при сварке катушек в неповоротном положении. 14. Отбить шлак. 15. Зачистить сварной шов. 16. При выполнении работ уметь рационально организовать рабочее место. 17. Выполнить норму времени. 18. Готовое изделие подписать и сдать проверяющему. 19. Привести в порядок рабочее место. |

Конкурс профессионального мастерства

«Лучший по профессии»

По профессии: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Задание для 2 этапа конкурса: Выполнение практического задания (сварка образцов).

Тестовое задание

Задание: Сварка катушек в неповоротном положении Условия выполнения задания: 1. Материал в расчете на одного конкурсанта: - металлические катушки d-108мм, S-4мм- (2шт.) - электроды МР-3 –(5 шт.) 2. Оборудование: -УШМ; - трансформатор сварочный марки ТДМ-303 У-2; 3. Инструмент и приспособление в расчете на одного конкурсанта: - шлакоотделитель - щетка-сметка - штанги (для крепления катушки) -УШС(универсальный шаблон сварщика) 4. Средства индивидуальной защиты: - сварочный костюм - шапочка - рукавицы - специальная обувь сварщика - сварочная маска - маска – очки 5. Документация - тестовое задании - рисунок - критерии оценок 6. Эталон изделия - образец изделия 7. Место проведения: Мастерская «Сварочная мастерская» 8. Норма времени: 45 мин

Критерии оценки качества, производительности труда, соблюдение правил техники безопасности при сварке катушек.

| п/п | Основные оценочные параметры | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сборка детали согласно эскизу «Сварка катушек в неповоротном положении» - подготовка катушек под сварку -Удаление шлака, зачистка прихваток -Качество прихваток -Прихватка трубы к штанге | 10 |
| 2. | Корневой шов катушек в неповоротном положении -Зачистка сварного шва -Качество сварного шва | 20 |
| 3. | Облицовочный шов при сварке катушек в неповоротном положении -Зачистка сварного шва -Качество сварного шва | 20 |
| 4. | Норма времени | 5 |
| 5. | Организация рабочего места | 5 |
| 6 | Соблюдение правил техники безопасности | 10 |
|  | Максимальное количество баллов | 70 |

Приложение №3

Инструкционно - технологическая карта «Сварка катушек в неповоротном положении»

| № операции | Операция | Схематичное изображение | Оборудование, материалы и инструменты | Режимы сварки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка катушек к сварке: свариваемые кромки и прилегающие к ним поверхности трубы зачистить до металлического блеска на ширину 20 мм с наружной стороны и на 10 мм с внутренней, выполнить разделку кромок в соответствии с ГОСТ 16037-80 С17 | 4; 1,0; + 0,5; 0,5; + 0,5. S=S1; c; b. | Металлическая щетка, УШМ с зачистным диском, заготовки труб (катушки) (Ø 108 мм, S= 4мм, Ст 3. ГОСТ 380-71), защитные очки |  |
| 2 | Сборку стыка выполнить на трех прихватках длиной 30мм (ЕНиР-22 глава11, техническая часть), высота прихваток не должна превышать высоту усиления шва т.е.1-3мм. В процессе сварки прихватки должны быть полностью переплавлены. |  | Заготовки труб (Ø 108мм, S= 4мм, Ст 3. ГОСТ 380-71), трансформаторТДМ-303 У2, электроды МР-3, сварочные провода, электродержатель, щиток со светофильтром | Электроды Ø3мм, ток-80А, род тока- переменный |
| 3 | Произвести контроль качества прихваток визуальным методом, предварительно удалив шлак со шва и зачистив его до металлического блеска. При обнаружении дефектов вырубить прихватку, предварительно установив рядом новую. |  | Молоток-шлакоотделитель, металлическая щетка |  |
| 4. | Прихватить трубу к штанге, для выполнения сварки катушки в неповоротном положении |  | Приспособление для закрепления катушек(штанга), заготовки труб (Ø 108мм, S= 4мм, Ст 3. ГОСТ 380-71), трансформаторТДМ-303 У2, электроды МР-3, сварочные провода, электродержатель, щиток со светофильтром | Электроды Ø3мм, ток-80А, род тока- переменный |
| 5 | Выполнить корневой шов катушек в неповоротном положении. Кратер шва заплавляется частыми короткими замыканиями электрода, выводить кратер на основной металл запрещается. (ЕНиР-22, §22-13 табл.-1) |  | Заготовки труб (Ø 108мм, S= 4мм, Ст 3. ГОСТ 380-71), трансформаторТДМ-303 У2, электроды МР-3 (ГОСТ 9466-75), сварочные провода, электродержатель, щиток со светофильтром | Электроды Ø3мм, ток-90-120А, род тока- переменный |
| 6. | Выполнить облицовочный шов катушек в неповоротном положении |  | Изделие, трансформаторТДМ-303 У2, электроды МР-3 (ГОСТ 9466-75), сварочные провода, электродержатель, щиток со светофильтром | Электроды Ø3мм, ток-80-100А, род тока- переменный |
| 7 | Произвести контроль качества сварного соединения С-17 ГОСТ16037-80 визуально -измерительным методом (РД 34.10.130-96, ГОСТ-23055-78 кл.6), предварительно удалив шлак со шва и зачистив его до металлического блеска. | 7; +2; 1,5; +1,5 -1,0. e; g. | Молоток-шлакоотделитель, металлическая щетка, УШМ с металлической щеткой, универсальный шаблон сварщика (УШС-2) |  |

Разработал: преподаватель Полозова О.Ю

Приложение №4

Эскиз изделия