Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для проведения практических занятий

по дисциплине ОП.03 Основы материаловедения

Профессия 29.01.07. «Портной».

2020

Методические указания предназначены для организации работы обучающихся при выполнении практических работ по дисциплине ОП.03 Основы материаловедения по профессии «Портной».

Содержат рекомендации и задания согласно рабочей программе, разработанной  в соответствии  основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО): 29.01.07. «Портной». Утвержденного Минобрнауки России от  02.08.2013 года № 770

Согласовано на заседании

ЦМК

Протокол № 1  от «28» августа 2020 г.

Председатель ЦМК   Е.А.Шмелева

Рассмотрено на Методическом совете

Протокол № 1  от «16» сентября 2020 г.

Разработчик: Зайцева Мария Юрьевна, мастер производственного обучения ОГБ ПОУ Шарьинский политехнический техникум.

Содержание

| - Пояснительная записка | 4-6 |
| --- | --- |
| - Инструкции к практическим работам | 7 |
| - Практическая работа № 1 - Практическая работа №2 - Практическая работа №3 - Практическая работа №4 - Практическая работа №5 - Практическая работа №6 - Практическая работа №7 - Практическая работа №8 - Практическая работа №9 | 8-9 10-11 12-19 20-27 28-37 38-44 45-51 52-60 61-70 |
| - Критерии оценки | 71-72 |
| - Заключение | 73 |
| - Список литературы и электронных ресурсов | 74 |

Пояснительная записка

Данные методические указания к практическим  работам по ОП.03 «Основы материаловедения»  предназначены для обучающихся ОГБ ПОУ «Шарьинский политехнический техникум»  по профессии 29.01.07 «Портной».

- Содержание практических и лабораторных  работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

- Представленные практические и  лабораторные работы по ОП.03 «Основы материаловедения» выполняются после изучения теоретического учебного материала  разделов «Текстильные материалы», «Ассортимент тканей».

- Методические указания по проведению практических и лабораторных работ ориентированы на формирование компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней            устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп.

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обработки.

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта.

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий и средний).

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда.

Они охватывают  весь круг профессиональных умений, на которые ориентирована данная дисциплина.

Методические указания содержат краткий теоретический материал 
по темам практических занятий, инструкции, вопросы для самоконтроля 
и перечень информационных источников.

По учебному плану на дисциплину выделено 64 часа;

из них на практические работы  -  34  часа.

| № | Наименование темы согласно плану | Тема практической работы | Кол-во часов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Общая классификация материалов, характерные свойства и области их применения. | Практическая работа № 1. Подбор материалов по их назначению из натуральных волокон. Практическая работа № 2. Подбор материалов по их назначению из химических волокон. | 4 4 |
| 2 | Тема 2. Общие сведения о строении материалов. | Практическая работа № 3 Подбор материалов по условиям эксплуатации для занятия спортом. Практическая рабата № 4 Подбор материалов по условиям эксплуатации для защитной одежды. Практическая работа № 5 Подбор материалов по условиям эксплуатации для верхней одежды. | 4 4 4 |
| 3 | Тема 3.Общие сведения ,назначение, виды и свойства различных текстильных материалов. | Практическая работа № 6. Применение подобранных материалов при выполнении работ по пошиву белья и сорочек. Практическая работа № 7. Применение подобранных материалов при выполнении работ по пошиву платьев. Практическая работа № 8 Применение подобранных материалов при выполнении работ по пошиву плащей и курток. Практическая работа № 9. Применение подобранных материалов при выполнении работ по пошиву пальто. | 2 4 4 4 |

В результате выполнения практических занятий обучающийся должен

уметь:

-подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;

- применять материалы при выполнении работ.

Практические занятия выполняются в соответствии с графиком учебного процесса. Предусмотрена также самостоятельная подготовка к практическим занятиям. Выполнению практического занятия предшествует проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий.         Перед выполнением практических работ осуществляется проверка знаний обучающихся – их теоретическая готовность к выполнению заданий, а также инструктаж по выполнению этих заданий.

По окончанию работ проводится обсуждение итогов  выполнения работ.

Формы организации обучающихся на практических работах  фронтальная, групповая, индивидуальная.

Оценки за выполнение практических работ  выставляются по пятибалльной системе (или в форме зачета) и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.

В случае пропуска практического занятия по уважительной причине обучающийся обязан выполнить его самостоятельно, либо 
в аудитории в течение учебного времени по индивидуальному графику работы. Вопрос отработки практической работы решается преподавателем индивидуально по каждому обучающемуся.

Выполнение всех практических занятий необходимо для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практическая работа № 1.

Тема: Подбор материалов по их назначению из натуральных волокон.

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём вид и свойства волокна.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём вид и свойства волокна.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету

Оснащение занятия: - образцы ткани;

- препаральные иглы;

- лупы;

-емкости для исследования.

Порядок выполнения работы

1.  Повторить по учебнику тему «Общие сведения о волокнах».

2.  Выполнить задание:

Определить органолептическим путём свойства волокон:

- рассмотреть образцы волокон, определить их цвет и блеск;

- расположить в вертикальном положении на листе бумаги отдельные волокна; определить, имеется извитость;

- в специальных ёмкостях поджечь каждый образец волокна в отдельности; провести наблюдение, как горят; какой запах появляется; что остаётся после сжигания каждого образца волокон.

- взять небольшое количество каждого образца волокна в отдельности, сложить в комок и сильно сжать его несколько раз пальцами, сравнить степень сминаемости;

- смочить каждый образец волокна в отдельности, определить гигроскопичность;

- разорвать каждый образец волокна в отдельности, проверить на прочность.

3. Заполнить таблицу 1.

Виды волокон.                                       таблица1

| № образца волокон | Цвет | Блеск | Извитость | Сминаемость | Прочность | Горение | Гигроскопичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По определённым свойствам определить вид волокна, обозначить в табл. 1.

4. Ответьте на контрольные вопросы:

Контрольные вопросы:

- Какие натуральные волокна, которые Вы знаете.  Чем они отличаются друг от друга?

- Каковы наиболее важные характеристики волокон?

- Отличие белковых волокон от целлюлозных?

- Что такое текстильное волокно?

Практическая работа № 2.

Тема: Подбор материалов по их назначению из химических волокон.

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём вид и свойства волокна.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём свойства  и вид химических волокон.

2)   выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия:

- образцы  ткани;

-препаральные иглы;

-  лупы;

-  емкости для исследования.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Общие сведения о волокнах».

2.  Выполнить задание:

Выполнить задание:

Определить органолептическим путём свойства волокон:

- рассмотреть образцы волокон, определить их цвет и блеск;

- расположить в вертикальном положении на листе бумаги отдельные волокна; определить, имеется извитость;

- в специальных ёмкостях поджечь каждый образец волокна в отдельности; провести наблюдение, как горят; какой запах появляется; что остаётся после сжигания каждого образца волокон.

- взять небольшое количество каждого образца волокна в отдельности, сложить в комок и сильно сжать его несколько раз пальцами, сравнить степень сминаемости;

- смочить каждый образец волокна в отдельности, определить гигроскопичность;

- разорвать каждый образец волокна в отдельности, проверить на прочность.

3. Заполнить таблицу 1.

Виды волокон.                                       таблица1

| № образца волокон | Цвет | Блеск | Извитость | Сминаемость | Прочность | Горение | Гигроскопичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По определённым свойствам определить вид волокна, обозначить в табл. 1.

3. Ответьте на контрольные вопросы:

Контрольные вопросы:

1. Какие химические  волокна, которые Вы знаете.  Чем они отличаются друг от друга?

2. Каковы наиболее важные характеристики волокон?

3. Отличие химических волокон от искусственных ?

4. Что такое целлюлоза ?

Практическая работа № 3.

Тема: Подбор материалов по условиям эксплуатации для занятием спортом.

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём характеристики лоскута материала ,для правильного подбора в зависимости от свойств и требований  предъявляемым к спортивному виду одежды.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём характеристику лоскута материал, в зависимости от вида одежды и требования к ней.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия: - набор образцов в виде мелкого лоскута из

хлопчатобумажных ,льняных , шелковых ,шерстяных и химических, искусственных волокон .Трикотажного лоскута.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Краткие сведения о технологии получения тканей, свойства тканей. Классификация текстильных материалов . Виды переплетения .

2.  Выполнить задание:

1. Зарисовать модель изделия спортивного стиля , проанализировать ее ,определить требования к материалу и его качеству. Вид переплетения.

2. Подобрать из множества лоскута материала именно тот,  который соответствует данному виду одежды .Удовлетворяя его требованиям  и качеству.

3. Заполнить таблицу:

| Основной материал | Разновид материала | Вид волокна(основа ,уток) | Св-ва материала,волокна | Нитки для пошива | Фурнитура. | Отдел материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.Зарисовать виды переплетения основного и отделочного материала.

Теоретическая часть:

Определение волокнистого состава по внешнему виду тканей:

-  хлопчатобумажные ткани обычно тоньше льняных, хлопок придаёт им особую матовость, в то время как льняным тканям присущ особый блеск; льняные ткани бывают натурального цвета;

-  шерстяные ткани распознаются по шерстистой поверхности, заваленной у суконных тканей, и с открытым ткацким рисунком у гребенных; поверхность тонкосуконных тканей ровная, на грубосуконных же тканях всегда видны отдельные грубые волоски;

-  чистошерстяные ткани, а также с подмесью штапельного волокна имеют глубокие сочные окраски; для тканей полушерстяных с подмесью хлопка, характерна некоторая блеклость;

-   ткани из натурального шёлка легко узнаются по малой толщине, гладкой поверхности и мягкому блеску; ткани из искусственного шёлка значительно толще и обладает резким стеклянным блеском;

Определение волокнистого состава  по их смятию и на ощупь:

-   лён всегда даёт на ощупь некоторое впечатление холожения и жёсткости, хлопок – мягкости и тепла; льняные ткани значительно тяжелее х/б и почти не растягиваются ни по основе, ни по утку; х/б ткани мало растягиваются по основе и сильнее тянутся по утку;

-   чистошерстяные ткани при смятии или совсем не дают замины. Или же получаются небольшие, легко исчезающие замины; на тканях с примесью хлопка или штапельного волокна остаются глубокие угловатые складки. Не исчезающие или исчезающие очень медленно;

-   ткани из натурального шёлка легки, на ощупь мягки и сравнительно мало мнутся: ткани же из искусственного шёлка значительно тяжелее, жестковаты на ощупь и при смятии дают глубокие и плохо расправляющиеся складки.

Определение волокнистого состава  разрыву нитей основы и утка:

-  при разрыве х/б нити на её конце образуется как бы пушок из

коротких, очень тонких волокон; на конце оборванной льняной нити

получается кисточка из прямых, более длинных, грубых, неодинаковых

по толщине волокон;

-  волокна шерсти на оборванном конце пряжи узнаются по характерной      извитости;

-  при обрыве нити из натурального шёлка отдельные волокна остаются

связанными;

Определение волокнистого состава  сжиганием нитей основы  и утка  отдельных волокон, руководствуясь признаками горения:

- нити из натуральных волокон растительного происхождения при горении истощают  запах жжёной  бумаги, оставляя серый пепел;

- нити из натуральных волокон животного происхождения при горении истощают   запах жжёного пера, оставляя на конце нити черный спёкшийся шарик;

Определение свойств тканей:

а) Сыпучести

Приготовить образцы прямоугольной формы 3 на 3 см и аккуратно, по нитке,

обрезать их края. Для определения степени сыпучести ткани сначала вынуть иглой по одной основной и одной уточной нити, затем вынимать сразу по две, три, четыре и т.д. основных и уточных нити, до тех пор пока нити не будут выниматься из ткани с большим усилием (если 3-5 нитей вынимаются легко, без заметных усилий, ткань считается очень сыпучей).

В тетради прикрепить образцы тканей и указать степень сыпучести.

б) Усадки

Образцы тканей (х/б; льняные; шерстяные) 10 на 10 см, измерить по длине и ширине, затем смочит в воде при температуре 40 градусов С и оставить лежать 10-15 минут, затем слегка отжать и оставить до полного высыхания.

Просушенные образцы измерить и результаты изменений записать в тетради под прикреплёнными образцами.

в) Сминаемости

Определить степень сминаемости путём сжатия ткани в руке. Результаты записать в тетради.

г) Драпируемости

Взять образцы тканей вырезанные по кругу (диаметром-30 см), пронумеровать, накинуть на специальное приспособление в форме диска.

Драпируемая ткань будет свисать с диска, образуя мягкие складки, чётко будет просматриваться очертания диска.

Наблюдения записать в тетрадь.

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон:

- печатный рисунок на лицевой стороне более яркий и чёткий;

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны количество пороков меньше; в гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как ткань опаливается с лицевой стороны;

- в тканях саржевых переплетений рубчик на лицевой стороне идёт слева снизу направо вверх;

- более дорогие нити в неоднородных тканях выводятся на лицевую сторону, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а полушёлковых тканях – шёлковые нити;

- если рисунок ткацкого переплетения с двух сторон одинаковый, то на лицевой стороне он более чёткий; в ворсово-начёсных шерстяных тканях (драпы, пальтовые ткани -  на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил.

Признаки определения направления нити основы ткани:

- основа направлена всегда вдоль кромки;

- начёсный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушёлковых тканях основа шелковая;

- направление основы совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, которые отличаются по цвету или толщине);

- в хлопчатобумажных и шерстяных тканях, если одна из систем кручёная, а вторая однониточная, то основа обычно кручёная;

- в шёлковых тканях, если одна из систем – некручёный шелк, а вторая – шелк-креп, то основа обычно – некрученый шелк;

- плотность нитей по основе в большинстве тканей больше, чем плотность нитей по утку.

Толщину ниток определить путем сравнивания намотанных параллельными рядами на белую или черную картонку ниток различных номеров с нитками известной толщины.

Для определения направления крутки  зажать отрезок нитки между большим и указательным пальцами обеих рук и раскручивать нитку правой рукой. Если нитка раскручивается при вращении на себя, значит она левой крутки, если она раскручивается от себя – нить правой крутки.

Одновременно с определением направления крутки подсчитать число сложений, т.е. количество нитей, их которых скручена швейная нитка.

Для определения на глаз степени ровноты полученных образцов намотать нитки, как и при определении толщины, параллельными рядами (в 5-10 рядов) на расстоянии 1-2 мм друг от друга на картонку. О равномерности нитки судить по отсутствию узлов, утолщенных или утоненных мест.

Виды простых переплетений:

1._Полотняное____________________________________________

2.__Атласное___________________________________________

3._Сатиновое____________________________________________

4._Саржевое____________________________________________

Мелкоузорчатые переплетения:

1._Ломаная саржа______________________________________________

2._Ломаная саржа_____________________________________________

3._Вафельное_____________________________________________

4.__Репс основной____________________________________________

5.__Рогожка____________________________________________

6.__Усиленная саржа____________________________________________

7._Сложная саржа_____________________________________________

8._Ломаная саржа____________________________________________

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите виды швейных ниток по их волокнистому составу?

2. По каким признакам можно определить в ткани лицевую сторону?

3. По каким признакам можно определить в ткани направление долевой нити?

4. Перечислите группы тканей по волокнистому составу?

5. Назовите технологические свойства тканей для спортивной одежды?

6. Перечислите гигиенические свойства тканей для спортивной одежды?

7. Перечислите физико - механические свойства для спортивной одежды?

Практическая работа № 4.

Тема: Подбор материалов по условиям эксплуатации для защитной одежды .

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём характеристики лоскута материала ,для правельного подбора в зависимости от свойств и требований  предъявляемым для защитной  одежды.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём характеристику лоскута материал, в зависимости от вида одежды.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия: - набор образцов в виде мелкого лоскута из

хлопчатобумажных ,льняных , шелковых ,шерстяных и химических, искусственных волокон .Трикотажного лоскута.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Краткие сведения о технологии получения тканей, свойства тканей. Классификация текстильных материалов . Виды переплетения .

2.  Выполнить задание:

1. Зарисовать модель изделия спортивного стиля , проанализировать ее ,определить требования к материалу и его качеству. Вид переплетения.

2. Подобрать из множества лоскута материала именно тот,  который соответствует данному виду одежды .Удовлетворяя его требованиям  и качеству.

3. Заполнить таблицу:

| Основной материал | Разновид материала | Вид волокна(основа ,уток) | Св-ва материала,волокна | Нитки для пошива | Фурнитура. | Отдел материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.Зарисовать виды переплетения основного и отделочного материала.

Теоретическая часть:

Определение волокнистого состава по внешнему виду тканей:

-  хлопчатобумажные ткани обычно тоньше льняных, хлопок придаёт им особую матовость, в то время как льняным тканям присущ особый блеск; льняные ткани бывают натурального цвета;

-  шерстяные ткани распознаются по шерстистой поверхности, заваленной у суконных тканей, и с открытым ткацким рисунком у гребенных; поверхность тонкосуконных тканей ровная, на грубосуконных же тканях всегда видны отдельные грубые волоски;

-  чистошерстяные ткани, а также с подмесью штапельного волокна имеют глубокие сочные окраски; для тканей полушерстяных с подмесью хлопка, характерна некоторая блеклость;

-   ткани из натурального шёлка легко узнаются по малой толщине, гладкой поверхности и мягкому блеску; ткани из искусственного шёлка значительно толще и обладает резким стеклянным блеском;

Определение волокнистого состава  по их смятию и на ощупь:

-   лён всегда даёт на ощупь некоторое впечатление холожения и жёсткости, хлопок – мягкости и тепла; льняные ткани значительно тяжелее х/б и почти не растягиваются ни по основе, ни по утку; х/б ткани мало растягиваются по основе и сильнее тянутся по утку;

-   чистошерстяные ткани при смятии или совсем не дают замины. Или же получаются небольшие, легко исчезающие замины; на тканях с примесью хлопка или штапельного волокна остаются глубокие угловатые складки. Не исчезающие или исчезающие очень медленно;

-   ткани из натурального шёлка легки, на ощупь мягки и сравнительно мало мнутся: ткани же из искусственного шёлка значительно тяжелее, жестковаты на ощупь и при смятии дают глубокие и плохо расправляющиеся складки.

Определение волокнистого состава  разрыву нитей основы и утка:

-  при разрыве х/б нити на её конце образуется как бы пушок из

коротких, очень тонких волокон; на конце оборванной льняной нити

получается кисточка из прямых, более длинных, грубых, неодинаковых

по толщине волокон;

-  волокна шерсти на оборванном конце пряжи узнаются по характерной      извитости;

-  при обрыве нити из натурального шёлка отдельные волокна остаются

связанными;

Определение волокнистого состава  сжиганием нитей основы  и утка  отдельных волокон, руководствуясь признаками горения:

- нити из натуральных волокон растительного происхождения при горении истощают  запах жжёной  бумаги, оставляя серый пепел;

- нити из натуральных волокон животного происхождения при горении истощают   запах жжёного пера, оставляя на конце нити черный спёкшийся шарик;

Определение свойств тканей:

а) Сыпучести

Приготовить образцы прямоугольной формы 3 на 3 см и аккуратно, по нитке,

обрезать их края. Для определения степени сыпучести ткани сначала вынуть иглой по одной основной и одной уточной нити, затем вынимать сразу по две, три, четыре и т.д. основных и уточных нити, до тех пор пока нити не будут выниматься из ткани с большим усилием (если 3-5 нитей вынимаются легко, без заметных усилий, ткань считается очень сыпучей).

В тетради прикрепить образцы тканей и указать степень сыпучести.

б) Усадки

Образцы тканей (х/б; льняные; шерстяные) 10 на 10 см, измерить по длине и ширине, затем смочит в воде при температуре 40 градусов С и оставить лежать 10-15 минут, затем слегка отжать и оставить до полного высыхания.

Просушенные образцы измерить и результаты изменений записать в тетради под прикреплёнными образцами.

в) Сминаемости

Определить степень сминаемости путём сжатия ткани в руке. Результаты записать в тетради.

г) Драпируемости

Взять образцы тканей вырезанные по кругу (диаметром-30 см), пронумеровать, накинуть на специальное приспособление в форме диска.

Драпируемая ткань будет свисать с диска, образуя мягкие складки, чётко будет просматриваться очертания диска.

Наблюдения записать в тетрадь.

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон:

- печатный рисунок на лицевой стороне более яркий и чёткий;

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны количество пороков меньше; в гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как ткань опаливается с лицевой стороны;

- в тканях саржевых переплетений рубчик на лицевой стороне идёт слева снизу направо вверх;

- более дорогие нити в неоднородных тканях выводятся на лицевую сторону, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а полушёлковых тканях – шёлковые нити;

- если рисунок ткацкого переплетения с двух сторон одинаковый, то на лицевой стороне он более чёткий; в ворсово-начёсных шерстяных тканях (драпы, пальтовые ткани -  на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил.

Признаки определения направления нити основы ткани:

- основа направлена всегда вдоль кромки;

- начёсный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушёлковых тканях основа шелковая;

- направление основы совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, которые отличаются по цвету или толщине);

- в хлопчатобумажных и шерстяных тканях, если одна из систем кручёная, а вторая однониточная, то основа обычно кручёная;

- в шёлковых тканях, если одна из систем – некручёный шелк, а вторая – шелк-креп, то основа обычно – некрученый шелк;

- плотность нитей по основе в большинстве тканей больше, чем плотность нитей по утку.

Толщину ниток определить путем сравнивания намотанных параллельными рядами на белую или черную картонку ниток различных номеров с нитками известной толщины.

Для определения направления крутки  зажать отрезок нитки между большим и указательным пальцами обеих рук и раскручивать нитку правой рукой. Если нитка раскручивается при вращении на себя, значит она левой крутки, если она раскручивается от себя – нить правой крутки.

Одновременно с определением направления крутки подсчитать число сложений, т.е. количество нитей, их которых скручена швейная нитка.

Для определения на глаз степени ровноты полученных образцов намотать нитки, как и при определении толщины, параллельными рядами (в 5-10 рядов) на расстоянии 1-2 мм друг от друга на картонку. О равномерности нитки судить по отсутствию узлов, утолщенных или утоненных мест.

Для определения ориентировочной прочности на разрыв полученных образцов швейных ниток органолептическим путем швейную нитку длиной 25 – 30 см надо одним концом намотать на один указательный палец, а другим концом на другой указательный палец и попробовать разорвать.

При разрыве следует иметь в виду, что длина разрываемой швейной нитки между пальцами должна быть всегда одинаковой  (перед разрывом следует проверить длину конца швейной нитки по линейке) и разрывать по 2-3 конца одной и той же швейной нитки.

Испытания провести с различными образцами  швейных ниток.

Обратить внимание, как разрывалась нитка: сразу же или вначале разрывалась (пружинила), а затем разрывалась, какие швейные нитки разрывались с большим и какие  с меньшим усилием.

Для определения уравновешенности  швейных ниток по крутке следует с катушки или бобины отмотать 1 м нитки и соединить ее концы вместе. При неуравновешенной крутке петля начинает быстро закручиваться, образуя несколько оборотов, при хорошей уравновешенности крутки петля должна перекручиваться не более шести раз.

Виды простых переплетений:

1._Полотняное____________________________________________

2._Атласное____________________________________________

3._Сатиновое____________________________________________

4._Саржевое____________________________________________

Мелкоузорчатые переплетения:

1.__Ломаная саржа_____________________________________________

2.__Ломаная саржа____________________________________________

3 Вафельное.______________________________________________

4.Репс основной______________________________________________

- Рогожка______________________________________________

6._Усиленная саржа_____________________________________________

7._Сложная саржа_____________________________________________

8. Ломаная саржа_____________________________________________

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое однолицевые и двулицевые ткани?

2. Назовите технологические свойства  тканей выполняющих защитные  функции?

3. Перечислите гигиенические свойства тканей  для спец. одежды?

Практическая работа № 5.

Тема: Подбор материалов по условиям эксплуатации для  верхней одежды.

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём характеристики лоскута материала ,для правельного подбора в зависимости от свойств и требований  предъявляемым к спортивному виду одежды.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём характеристику лоскута материал, в зависимости от вида одежды.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия: - набор образцов в виде мелкого лоскута из

хлопчатобумажных ,льняных , шелковых ,шерстяных и химических, искусственных волокон .Трикотажного лоскута.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Краткие сведения о технологии получения тканей, свойства тканей. Классификация текстильных материалов . Виды переплетения .

2.  Выполнить задание:

1. Зарисовать модель изделия спортивного стиля , проанализировать ее ,определить требования к материалу и его качеству. Вид переплетения.

2. Подобрать из множества лоскута материала именно тот,  который соответствует данному виду одежды .Удовлетворяя его требованиям  и качеству.

3. Заполнить таблицу:

| Основной материал | Разновид материала | Вид волокна(основа ,уток) | Св-ва материала,волокна | Нитки для пошива | Фурнитура. | Отдел материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал верха |  |  |  |  |  |  |
| Прокладочный материал |  |  |  |  |  |  |
| Подкладочный материал |  |  |  |  |  |  |

1

4.Зарисовать виды переплетения основного и отделочного материала.

Теоретическая часть:

Определение волокнистого состава по внешнему виду тканей:

-  хлопчатобумажные ткани обычно тоньше льняных, хлопок придаёт им особую матовость, в то время как льняным тканям присущ особый блеск; льняные ткани бывают натурального цвета;

-  шерстяные ткани распознаются по шерстистой поверхности, заваленной у суконных тканей, и с открытым ткацким рисунком у гребенных; поверхность тонкосуконных тканей ровная, на грубосуконных же тканях всегда видны отдельные грубые волоски;

-  чистошерстяные ткани, а также с подмесью штапельного волокна имеют глубокие сочные окраски; для тканей полушерстяных с подмесью хлопка, характерна некоторая блеклость;

-   ткани из натурального шёлка легко узнаются по малой толщине, гладкой поверхности и мягкому блеску; ткани из искусственного шёлка значительно толще и обладает резким стеклянным блеском;

Определение волокнистого состава  по их смятию и на ощупь:

-   лён всегда даёт на ощупь некоторое впечатление холожения и жёсткости, хлопок – мягкости и тепла; льняные ткани значительно тяжелее х/б и почти не растягиваются ни по основе, ни по утку; х/б ткани мало растягиваются по основе и сильнее тянутся по утку;

-   чистошерстяные ткани при смятии или совсем не дают замины. Или же получаются небольшие, легко исчезающие замины; на тканях с примесью хлопка или штапельного волокна остаются глубокие угловатые складки. Не исчезающие или исчезающие очень медленно;

-   ткани из натурального шёлка легки, на ощупь мягки и сравнительно мало мнутся: ткани же из искусственного шёлка значительно тяжелее, жестковаты на ощупь и при смятии дают глубокие и плохо расправляющиеся складки.

Определение волокнистого состава  сжиганием нитей основы  и утка  отдельных волокон, руководствуясь признаками горения:

- нити из натуральных волокон растительного происхождения при горении истощают  запах жжёной  бумаги, оставляя серый пепел;

- нити из натуральных волокон животного происхождения при горении истощают   запах жжёного пера, оставляя на конце нити черный спёкшийся шарик;

Определение свойств тканей:

а) Сыпучести

Приготовить образцы прямоугольной формы 3 на 3 см и аккуратно, по нитке,

обрезать их края. Для определения степени сыпучести ткани сначала вынуть иглой по одной основной и одной уточной нити, затем вынимать сразу по две, три, четыре и т.д. основных и уточных нити, до тех пор пока нити не будут выниматься из ткани с большим усилием (если 3-5 нитей вынимаются легко, без заметных усилий, ткань считается очень сыпучей).

В тетради прикрепить образцы тканей и указать степень сыпучести.

б) Усадки

Образцы тканей (х/б; льняные; шерстяные) 10 на 10 см, измерить по длине и ширине, затем смочит в воде при температуре 40 градусов С и оставить лежать 10-15 минут, затем слегка отжать и оставить до полного высыхания.

Просушенные образцы измерить и результаты изменений записать в тетради под прикреплёнными образцами.

в) Сминаемости

Определить степень сминаемости путём сжатия ткани в руке. Результаты записать в тетради.

г) Драпируемости

Взять образцы тканей вырезанные по кругу (диаметром-30 см), пронумеровать, накинуть на специальное приспособление в форме диска.

Драпируемая ткань будет свисать с диска, образуя мягкие складки, чётко будет просматриваться очертания диска.

Наблюдения записать в тетрадь.

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон:

- печатный рисунок на лицевой стороне более яркий и чёткий;

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны количество пороков меньше; в гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как ткань опаливается с лицевой стороны;

- в тканях саржевых переплетений рубчик на лицевой стороне идёт слева снизу направо вверх;

- более дорогие нити в неоднородных тканях выводятся на лицевую сторону, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а полушёлковых тканях – шёлковые нити;

- если рисунок ткацкого переплетения с двух сторон одинаковый, то на лицевой стороне он более чёткий; в ворсово-начёсных шерстяных тканях (драпы, пальтовые ткани -  на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил.

Признаки определения направления нити основы ткани:

- основа направлена всегда вдоль кромки;

- начёсный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушёлковых тканях основа шелковая;

- направление основы совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, которые отличаются по цвету или толщине);

- в хлопчатобумажных и шерстяных тканях, если одна из систем кручёная, а вторая однониточная, то основа обычно кручёная;

- в шёлковых тканях, если одна из систем – некручёный шелк, а вторая – шелк-креп, то основа обычно – некрученый шелк;

- плотность нитей по основе в большинстве тканей больше, чем плотность нитей по утку.

Виды простых переплетений:

1._Полотняное____________________________________________

2.__Атласное___________________________________________

3.__Сатиновое___________________________________________

4._Саржевое____________________________________________

Мелкоузорчатые переплетения:

1.Ломоная саржа_______________________________________________

2.__Сложная саржа____________________________________________

3._Вафельное_____________________________________________

4.__Уточный репс____________________________________________

5._Рогожка_____________________________________________

6._Усиленная саржа_____________________________________________

7._Сложная саржа_____________________________________________

8.Ломанная саржа_____________________________________________

Ассортимент подкладочных материалов

Шелковые ткани: вискоза (саржа), вискоза/ацетат (саржа), вискоза/полиэфир, вискоза/капрон (полотняное переплетение)

Основные свойства: прочность, гладкая поверхность, износостойкость. Вискозные ткани теряют прочность в мокром состоянии, образовывают пятна под действием воды и пара, обладают осыпаемостью и раздвижкой нитей в швах, но обладают хорошими гигиеническими свойствами.

П/шелковые: вискоза/хлопок (саржа)

Х/б ткани: сатин, саржа, бязь. Хорошие гигиенические свойства, прочность, сильная сминаемость, повышенная стойкость к истиранию.

Шерсть с лавсаном (саржевое переплетение). Обладает хорошими теплозащитными свойствами и применяется в качестве утеплителя.

Ассортимент и характеристика свойств прокладочных материалов.

Прокладочные материалы служат для придания деталям одежды формоустойчивости, предохранения срезов деталей от растяжения, защиты от ветра и пониженных температур.

Требования к прокладочным материалам

| Назначение прокладочных материалов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для формоустойчивости | Для предохранения срезов деталей от растяжения | Ветрозащитные и утепляющие |
| - упругость - жесткость - способность к формообразованию и формозакреплению - хорошие гигиенические свойства - малая сминаемость - хорошая смачиваемость | - устойчивость к истиранию - устойчивость к многократным изгибам - устойчивость к химической чистке - низкая растяжимость - жесткость и упругость - хорошие гигиенические свойства - соответствие усадке основной ткани | - низкая воздухопроницаемость - хорошая гигроскопичность - легкость - износостойкость |

Ассортимент прокладочных материалов

Прокладочными материалами могут быть ткани, нетканые материалы и трикотажные полотна, комплексные материалы. Вырабатываются они из натуральных и химических волокон различными способами.

Наиболее предпочтительными являются термоклеевые прокладочные материалы. Клей наносится в виде сплошного покрытия или точечно. При склеивании должны отсутствовать заломы, замины, пузыри, клей не должен проникать на лицевую сторону материала.

Детали из материалов с термоклеевым покрытием выкраивают, учитывая направление долевой нити. Можно раскроить под углом 45°по отношению к долевой нити на основной ткани, если необходимо придать материалу верха драпируемость и мягкость.

| Назначение материала | Виды материалов | Волокнистый состав | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Формоустойчивые | Бортовка | Лен, лен с х/б, х/б с лавсаном, шерсть | Создание и сохранение объемной формы костюмов, жакетов, пальто в области плечевого пояса. |
|  | Натуральная волосяная ткань | Основа х/б, уток – конский волос |  |
|  | Искусственная волосяная ткань | Основа х/б, уток – капроновая мононить |  |
|  | КПМ на тканой основе на нетканой основе на трикотажной основе | х/б, х/б вискоза, х/б лавсан смесь химических волокон (иглопробивной) |  |
|  | многозональные ТКПМ | три зоны-жесткая,п/жесткая, мягкая | Заменяет многослойные бортовые прокладки |
| Для предохранения от растяжения | Кромка | Лен, бязь, мадаполам, коленкор, миткаль | На участках наибольшего растяжения |

Утепляющие материалы: ватин, синтепон, пухоперовые материалы.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое однолицевые и двулицевые ткани?

2. По каким признакам можно определить в ткани лицевую сторону?

3. Перечислите физико - механические свойстваткани для верха изделия?

4.Перечислить основные виды переплетения ?

5. Основные свойства прокладочных материалов ?

6. Виды подкладочных материалов ?

Практическая работа № 6.

Тема: Применение подобранных материалов при выполнении работ по пошиву белья и сорочек .

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём характеристики лоскута материала ,для правельного подбора в зависимости от свойств и требований  предъявляемым к спортивному виду одежды.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём характеристику лоскута материал, в зависимости от вида одежды.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия: - набор образцов в виде мелкого лоскута из

хлопчатобумажных ,льняных , шелковых ,шерстяных и химических, искусственных волокон .Трикотажного лоскута.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Краткие сведения о технологии получения тканей, свойства тканей. Классификация текстильных материалов . Виды переплетения .

2.  Выполнить задание:

1. Зарисовать модель изделия спортивного стиля , проанализировать ее ,определить требования к материалу и его качеству. Вид переплетения.

2. Подобрать из множества лоскута материала именно тот,  который соответствует данному виду одежды .Удовлетворяя его требованиям  и качеству.

3. Заполнить таблицу:

| Основной материал | Разновид материала | Вид волокна(основа ,уток) | Св-ва материала,волокна | Нитки для пошива | Фурнитура. | Отдел материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.Зарисовать виды переплетения основного и отделочного материала.

Теоретическая часть:

Определение волокнистого состава  по их смятию и на ощупь:

-   лён всегда даёт на ощупь некоторое впечатление холожения и жёсткости, хлопок – мягкости и тепла; льняные ткани значительно тяжелее х/б и почти не растягиваются ни по основе, ни по утку; х/б ткани мало растягиваются по основе и сильнее тянутся по утку;

-   чистошерстяные ткани при смятии или совсем не дают замины. Или же получаются небольшие, легко исчезающие замины; на тканях с примесью хлопка или штапельного волокна остаются глубокие угловатые складки. Не исчезающие или исчезающие очень медленно;

-   ткани из натурального шёлка легки, на ощупь мягки и сравнительно мало мнутся: ткани же из искусственного шёлка значительно тяжелее, жестковаты на ощупь и при смятии дают глубокие и плохо расправляющиеся складки.

Определение волокнистого состава  сжиганием нитей основы  и утка  отдельных волокон, руководствуясь признаками горения:

- нити из натуральных волокон растительного происхождения при горении истощают  запах жжёной  бумаги, оставляя серый пепел;

- нити из натуральных волокон животного происхождения при горении истощают   запах жжёного пера, оставляя на конце нити черный спёкшийся шарик;

Определение свойств тканей:

а) Сыпучести

Приготовить образцы прямоугольной формы 3 на 3 см и аккуратно, по нитке,

обрезать их края. Для определения степени сыпучести ткани сначала вынуть иглой по одной основной и одной уточной нити, затем вынимать сразу по две, три, четыре и т.д. основных и уточных нити, до тех пор пока нити не будут выниматься из ткани с большим усилием (если 3-5 нитей вынимаются легко, без заметных усилий, ткань считается очень сыпучей).

В тетради прикрепить образцы тканей и указать степень сыпучести.

б) Усадки

Образцы тканей (х/б; льняные; шерстяные) 10 на 10 см, измерить по длине и ширине, затем смочит в воде при температуре 40 градусов С и оставить лежать 10-15 минут, затем слегка отжать и оставить до полного высыхания.

Просушенные образцы измерить и результаты изменений записать в тетради под прикреплёнными образцами.

в) Сминаемости

Определить степень сминаемости путём сжатия ткани в руке. Результаты записать в тетради.

г) Драпируемости

Взять образцы тканей вырезанные по кругу (диаметром-30 см), пронумеровать, накинуть на специальное приспособление в форме диска.

Драпируемая ткань будет свисать с диска, образуя мягкие складки, чётко будет просматриваться очертания диска.

Наблюдения записать в тетрадь.

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон:

- печатный рисунок на лицевой стороне более яркий и чёткий;

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны количество пороков меньше; в гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как ткань опаливается с лицевой стороны;

- в тканях саржевых переплетений рубчик на лицевой стороне идёт слева снизу направо вверх;

- более дорогие нити в неоднородных тканях выводятся на лицевую сторону, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а полушёлковых тканях – шёлковые нити;

- если рисунок ткацкого переплетения с двух сторон одинаковый, то на лицевой стороне он более чёткий; в ворсово-начёсных шерстяных тканях (драпы, пальтовые ткани -  на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил.

Признаки определения направления нити основы ткани:

- основа направлена всегда вдоль кромки;

- начёсный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушёлковых тканях основа шелковая;

- направление основы совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, которые отличаются по цвету или толщине);

- в хлопчатобумажных и шерстяных тканях, если одна из систем кручёная, а вторая однониточная, то основа обычно кручёная;

- в шёлковых тканях, если одна из систем – некручёный шелк, а вторая – шелк-креп, то основа обычно – некрученый шелк;

- плотность нитей по основе в большинстве тканей больше, чем плотность нитей по утку.

Толщину ниток определить путем сравнивания намотанных параллельными рядами на белую или черную картонку ниток различных номеров с нитками известной толщины.

Для определения направления крутки  зажать отрезок нитки между большим и указательным пальцами обеих рук и раскручивать нитку правой рукой. Если нитка раскручивается при вращении на себя, значит она левой крутки, если она раскручивается от себя – нить правой крутки.

Одновременно с определением направления крутки подсчитать число сложений, т.е. количество нитей, их которых скручена швейная нитка.

Для определения на глаз степени ровноты полученных образцов намотать нитки, как и при определении толщины, параллельными рядами (в 5-10 рядов) на расстоянии 1-2 мм друг от друга на картонку. О равномерности нитки судить по отсутствию узлов, утолщенных или утоненных мест.

Виды простых переплетений:

1._Полотняное____________________________________________

2._Атласное____________________________________________

3.__Сатиновое___________________________________________

4._Саржевое____________________________________________

Мелкоузорчатые переплетения:

1._Ломапная рогожка______________________________________________

2.__Сложная рогожка____________________________________________

3.___Вафельное___________________________________________

Р

4._Репс основной_____________________________________________

5.__Рогожка____________________________________________

6.__Усиленная саржа____________________________________________

7.__Сложная саржа____________________________________________

8.Ломаная саржа_____________________________________________

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите виды швейных ниток по их волокнистому составу?

2. Как группируют ткани в зависимости от оформления лицевой поверхности?

3. По каким признакам можно определить в ткани направление долевой нити?

4. Перечислите группы тканей по волокнистому составу?

5. Перечислите гигиенические свойства бельявых  тканей?

6.Перечислить основные виды переплетения ?

Практическая работа № 7.

Тема: Применение подобранных материалов при выполнении работ по пошиву  платьев.

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём характеристики лоскута материала ,для правельного подбора в зависимости от свойств и требований  предъявляемым к спортивному виду одежды.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём характеристику лоскута материал, в зависимости от вида одежды.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия: - набор образцов в виде мелкого лоскута из

хлопчатобумажных ,льняных , шелковых ,шерстяных и химических, искусственных волокон .Трикотажного лоскута.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Краткие сведения о технологии получения тканей, свойства тканей. Классификация текстильных материалов . Виды переплетения .

2.  Выполнить задание:

1. Зарисовать модель изделия спортивного стиля , проанализировать ее ,определить требования к материалу и его качеству. Вид переплетения.

2. Подобрать из множества лоскута материала именно тот,  который соответствует данному виду одежды .Удовлетворяя его требованиям  и качеству.

3. Заполнить таблицу:

| Основной материал | Разновид материала | Вид волокна(основа ,уток) | Св-ва материала,волокна | Нитки для пошива | Фурнитура. | Отдел материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

4.Зарисовать виды переплетения основного и отделочного материала.

Теоретическая часть:

Определение волокнистого состава по внешнему виду тканей:

-  хлопчатобумажные ткани обычно тоньше льняных, хлопок придаёт им особую матовость, в то время как льняным тканям присущ особый блеск; льняные ткани бывают натурального цвета;

-  шерстяные ткани распознаются по шерстистой поверхности, заваленной у суконных тканей, и с открытым ткацким рисунком у гребенных; поверхность тонкосуконных тканей ровная, на грубосуконных же тканях всегда видны отдельные грубые волоски;

-  чистошерстяные ткани, а также с подмесью штапельного волокна имеют глубокие сочные окраски; для тканей полушерстяных с подмесью хлопка, характерна некоторая блеклость;

-   ткани из натурального шёлка легко узнаются по малой толщине, гладкой поверхности и мягкому блеску; ткани из искусственного шёлка значительно толще и обладает резким стеклянным блеском;

Определение волокнистого состава  сжиганием нитей основы  и утка  отдельных волокон, руководствуясь признаками горения:

- нити из натуральных волокон растительного происхождения при горении истощают  запах жжёной  бумаги, оставляя серый пепел;

- нити из натуральных волокон животного происхождения при горении истощают   запах жжёного пера, оставляя на конце нити черный спёкшийся шарик;

Определение свойств тканей:

а) Сыпучести

Приготовить образцы прямоугольной формы 3 на 3 см и аккуратно, по нитке,

обрезать их края. Для определения степени сыпучести ткани сначала вынуть иглой по одной основной и одной уточной нити, затем вынимать сразу по две, три, четыре и т.д. основных и уточных нити, до тех пор пока нити не будут выниматься из ткани с большим усилием (если 3-5 нитей вынимаются легко, без заметных усилий, ткань считается очень сыпучей).

В тетради прикрепить образцы тканей и указать степень сыпучести.

б) Усадки

Образцы тканей (х/б; льняные; шерстяные) 10 на 10 см, измерить по длине и ширине, затем смочит в воде при температуре 40 градусов С и оставить лежать 10-15 минут, затем слегка отжать и оставить до полного высыхания.

Просушенные образцы измерить и результаты изменений записать в тетради под прикреплёнными образцами.

в) Сминаемости

Определить степень сминаемости путём сжатия ткани в руке. Результаты записать в тетради.

г) Драпируемости

Взять образцы тканей вырезанные по кругу (диаметром-30 см), пронумеровать, накинуть на специальное приспособление в форме диска.

Драпируемая ткань будет свисать с диска, образуя мягкие складки, чётко будет просматриваться очертания диска.

Наблюдения записать в тетрадь.

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон:

- печатный рисунок на лицевой стороне более яркий и чёткий;

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны количество пороков меньше; в гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как ткань опаливается с лицевой стороны;

- в тканях саржевых переплетений рубчик на лицевой стороне идёт слева снизу направо вверх;

- более дорогие нити в неоднородных тканях выводятся на лицевую сторону, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а полушёлковых тканях – шёлковые нити;

- если рисунок ткацкого переплетения с двух сторон одинаковый, то на лицевой стороне он более чёткий; в ворсово-начёсных шерстяных тканях (драпы, пальтовые ткани -  на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил.

Признаки определения направления нити основы ткани:

- основа направлена всегда вдоль кромки;

- начёсный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушёлковых тканях основа шелковая;

- направление основы совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, которые отличаются по цвету или толщине);

- в хлопчатобумажных и шерстяных тканях, если одна из систем кручёная, а вторая однониточная, то основа обычно кручёная;

- в шёлковых тканях, если одна из систем – некручёный шелк, а вторая – шелк-креп, то основа обычно – некрученый шелк;

- плотность нитей по основе в большинстве тканей больше, чем плотность нитей по утку.

Толщину ниток определить путем сравнивания намотанных параллельными рядами на белую или черную картонку ниток различных номеров с нитками известной толщины.

Для определения направления крутки  зажать отрезок нитки между большим и указательным пальцами обеих рук и раскручивать нитку правой рукой. Если нитка раскручивается при вращении на себя, значит она левой крутки, если она раскручивается от себя – нить правой крутки.

Одновременно с определением направления крутки подсчитать число сложений, т.е. количество нитей, их которых скручена швейная нитка.

Для определения на глаз степени ровноты полученных образцов намотать нитки, как и при определении толщины, параллельными рядами (в 5-10 рядов) на расстоянии 1-2 мм друг от друга на картонку. О равномерности нитки судить по отсутствию узлов, утолщенных или утоненных мест.

Виды простых переплетений:

1._Полотняное____________________________________________

2._Атласное____________________________________________

3.__Сатиновое___________________________________________

4.__Саржевое___________________________________________

Мелкоузорчатые переплетения:

1.__Ломанная саржа_____________________________________________

2.__Сложная саржа____________________________________________

3._Вафельное_____________________________________________

4.Репс основной______________________________________________

5.__Рогожка____________________________________________

6.__Усиленная саржа____________________________________________

- Сложная саржа_____________________________________________

8._Ломанная саржа____________________________________________

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите виды швейных ниток по их волокнистому составу?

2. Как группируют ткани в зависимости от оформления лицевой поверхности?

3. Перечислите группы тканей по волокнистому составу?

4. Перечислите гигиенические свойства плательных  тканей?

5.Перечислить основные виды переплетения ?

Практическая работа № 8.

Тема: Применение  подобранных материалов при выполнении работ по пошиву плащей и курток.

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём характеристики лоскута материала ,для правельного подбора в зависимости от свойств и требований  предъявляемым к спортивному виду одежды.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём характеристику лоскута материал, в зависимости от вида одежды.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия: - набор образцов в виде мелкого лоскута из

хлопчатобумажных ,льняных , шелковых ,шерстяных и химических, искусственных волокон .Трикотажного лоскута.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Краткие сведения о технологии получения тканей, свойства тканей. Классификация текстильных материалов . Виды переплетения .

2.  Выполнить задание:

1. Зарисовать модель изделия спортивного стиля , проанализировать ее ,определить требования к материалу и его качеству. Вид переплетения.

2. Подобрать из множества лоскута материала именно тот,  который соответствует данному виду одежды .Удовлетворяя его требованиям  и качеству.

3. Заполнить таблицу:

| Основной материал | Разновид материала | Вид волокна(основа ,уток) | Св-ва материала,волокна | Нитки для пошива | Фурнитура. | Отдел материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал верха. |  |  |  |  |  |  |
| Прокладочный материал |  |  |  |  |  |  |
| Подкладочный материал |  |  |  |  |  |  |

1

4.Зарисовать виды переплетения основного и отделочного материала.

Теоретическая часть:

Определение волокнистого состава по внешнему виду тканей:

-  хлопчатобумажные ткани обычно тоньше льняных, хлопок придаёт им особую матовость, в то время как льняным тканям присущ особый блеск; льняные ткани бывают натурального цвета;

-  шерстяные ткани распознаются по шерстистой поверхности, заваленной у суконных тканей, и с открытым ткацким рисунком у гребенных; поверхность тонкосуконных тканей ровная, на грубосуконных же тканях всегда видны отдельные грубые волоски;

-  чистошерстяные ткани, а также с подмесью штапельного волокна имеют глубокие сочные окраски; для тканей полушерстяных с подмесью хлопка, характерна некоторая блеклость;

-   ткани из натурального шёлка легко узнаются по малой толщине, гладкой поверхности и мягкому блеску; ткани из искусственного шёлка значительно толще и обладает резким стеклянным блеском;

Определение волокнистого состава  сжиганием нитей основы  и утка  отдельных волокон, руководствуясь признаками горения:

- нити из натуральных волокон растительного происхождения при горении истощают  запах жжёной  бумаги, оставляя серый пепел;

- нити из натуральных волокон животного происхождения при горении истощают   запах жжёного пера, оставляя на конце нити черный спёкшийся шарик;

Определение свойств тканей:

а) Сыпучести

Приготовить образцы прямоугольной формы 3 на 3 см и аккуратно, по нитке,

обрезать их края. Для определения степени сыпучести ткани сначала вынуть иглой по одной основной и одной уточной нити, затем вынимать сразу по две, три, четыре и т.д. основных и уточных нити, до тех пор пока нити не будут выниматься из ткани с большим усилием (если 3-5 нитей вынимаются легко, без заметных усилий, ткань считается очень сыпучей).

В тетради прикрепить образцы тканей и указать степень сыпучести.

б) Усадки

Образцы тканей (х/б; льняные; шерстяные) 10 на 10 см, измерить по длине и ширине, затем смочит в воде при температуре 40 градусов С и оставить лежать 10-15 минут, затем слегка отжать и оставить до полного высыхания.

Просушенные образцы измерить и результаты изменений записать в тетради под прикреплёнными образцами.

в) Сминаемости

Определить степень сминаемости путём сжатия ткани в руке. Результаты записать в тетради.

г) Драпируемости

Взять образцы тканей вырезанные по кругу (диаметром-30 см), пронумеровать, накинуть на специальное приспособление в форме диска.

Драпируемая ткань будет свисать с диска, образуя мягкие складки, чётко будет просматриваться очертания диска.

Наблюдения записать в тетрадь.

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон:

- печатный рисунок на лицевой стороне более яркий и чёткий;

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны количество пороков меньше; в гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как ткань опаливается с лицевой стороны;

- в тканях саржевых переплетений рубчик на лицевой стороне идёт слева снизу направо вверх;

- более дорогие нити в неоднородных тканях выводятся на лицевую сторону, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а полушёлковых тканях – шёлковые нити;

- если рисунок ткацкого переплетения с двух сторон одинаковый, то на лицевой стороне он более чёткий; в ворсово-начёсных шерстяных тканях (драпы, пальтовые ткани -  на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил.

Признаки определения направления нити основы ткани:

- основа направлена всегда вдоль кромки;

- начёсный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушёлковых тканях основа шелковая;

- направление основы совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, которые отличаются по цвету или толщине);

- в хлопчатобумажных и шерстяных тканях, если одна из систем кручёная, а вторая однониточная, то основа обычно кручёная;

- в шёлковых тканях, если одна из систем – некручёный шелк, а вторая – шелк-креп, то основа обычно – некрученый шелк;

- плотность нитей по основе в большинстве тканей больше, чем плотность нитей по утку.

Виды простых переплетений:

1._Полотняное____________________________________________

2._Атласное ____________________________________________

3.__Сатиновое___________________________________________

4._Саржевое____________________________________________

Мелкоузорчатые переплетения:

1._Ломанная саржа______________________________________________

2.__Сложная саржа____________________________________________

3._Вафельное_____________________________________________

4._Репс основной_____________________________________________

5.__Рогожка____________________________________________

6._Усиленная саржа_____________________________________________

7._Сложная саржа_____________________________________________

8.Ломанная саржа_____________________________________________

Ассортимент подкладочных материалов

Шелковые ткани: вискоза (саржа), вискоза/ацетат (саржа), вискоза/полиэфир, вискоза/капрон (полотняное переплетение)

Основные свойства: прочность, гладкая поверхность, износостойкость. Вискозные ткани теряют прочность в мокром состоянии, образовывают пятна под действием воды и пара, обладают осыпаемостью и раздвижкой нитей в швах, но обладают хорошими гигиеническими свойствами.

П/шелковые: вискоза/хлопок (саржа)

Х/б ткани: сатин, саржа, бязь. Хорошие гигиенические свойства, прочность, сильная сминаемость, повышенная стойкость к истиранию.

Шерсть с лавсаном (саржевое переплетение). Обладает хорошими теплозащитными свойствами и применяется в качестве утеплителя.

Ассортимент и характеристика свойств прокладочных материалов

Прокладочные материалы служат для придания деталям одежды формоустойчивости, предохранения срезов деталей от растяжения, защиты от ветра и пониженных температур.

Требования к прокладочным материалам

| Назначение прокладочных материалов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для формоустойчивости | Для предохранения срезов деталей от растяжения | Ветрозащитные и утепляющие |
| - упругость - жесткость - способность к формообразованию и формозакреплению - хорошие гигиенические свойства - малая сминаемость - хорошая смачиваемость | - устойчивость к истиранию - устойчивость к многократным изгибам - устойчивость к химической чистке - низкая растяжимость - жесткость и упругость - хорошие гигиенические свойства - соответствие усадке основной ткани | - низкая воздухопроницаемость - хорошая гигроскопичность - легкость - износостойкость |

Ассортимент прокладочных материалов

Прокладочными материалами могут быть ткани, нетканые материалы и трикотажные полотна, комплексные материалы. Вырабатываются они из натуральных и химических волокон различными способами.

Наиболее предпочтительными являются термоклеевые прокладочные материалы. Клей наносится в виде сплошного покрытия или точечно. При склеивании должны отсутствовать заломы, замины, пузыри, клей не должен проникать на лицевую сторону материала.

Детали из материалов с термоклеевым покрытием выкраивают, учитывая направление долевой нити. Можно раскроить под углом 45°по отношению к долевой нити на основной ткани, если необходимо придать материалу верха драпируемость и мягкость.

| Назначение материала | Виды материалов | Волокнистый состав | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Формоустойчивые | Бортовка | Лен, лен с х/б, х/б с лавсаном, шерсть | Создание и сохранение объемной формы костюмов, жакетов, пальто в области плечевого пояса. |
|  | Натуральная волосяная ткань | Основа х/б, уток – конский волос |  |
|  | Искусственная волосяная ткань | Основа х/б, уток – капроновая мононить |  |
|  | КПМ на тканой основе на нетканой основе на трикотажной основе | х/б, х/б вискоза, х/б лавсан смесь химических волокон (иглопробивной) |  |
|  | многозональные ТКПМ | три зоны-жесткая,п/жесткая, мягкая | Заменяет многослойные бортовые прокладки |
| Для предохранения от растяжения | Кромка | Лен, бязь, мадаполам, коленкор, миткаль | На участках наибольшего растяжения |

Утепляющие материалы: ватин, синтепон, пухоперовые материалы.

9.Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое однолицевые и двулицевые ткани?

2. По каким признакам можно определить в ткани лицевую сторону?

3. Назовите технологические свойства плащевых тканей?

4. Перечислите гигиенические свойства плащевых  тканей?

5.Перечислить основные виды переплетения плащевых тканей ?

6.Свойства прокладочных материалов?

7.Виды подкладочного материала?

Практическая работа № 9.

Тема: Применение подобранных материалов при выполнении работ по пошиву пальто.

Цель: научиться определять органолептическим и лабораторным путём характеристики лоскута материала ,для правельного подбора в зависимости от свойств и требований  предъявляемым к спортивному виду одежды.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять органолептическим и лабораторным путём характеристику лоскута материал, в зависимости от вида одежды.

2)  выполнение этой работы обязательно для допуска к дифференцированному зачету.

Оснащение занятия: - набор образцов в виде мелкого лоскута из

хлопчатобумажных ,льняных , шелковых ,шерстяных и химических, искусственных волокон .Трикотажного лоскута.

Порядок выполнения работы

1. Повторить по учебнику тему «Краткие сведения о технологии получения тканей, свойства тканей. Классификация текстильных материалов . Виды переплетения .

2.  Выполнить задание:

1. Зарисовать модель изделия спортивного стиля , проанализировать ее ,определить требования к материалу и его качеству. Вид переплетения.

2. Подобрать из множества лоскута материала именно тот,  который соответствует данному виду одежды .Удовлетворяя его требованиям  и качеству.

3. Заполнить таблицу:

| Основной материал | Разновид материала | Вид волокна(основа ,уток) | Св-ва материала,волокна | Нитки для пошива | Фурнитура. | Отдел материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал верха |  |  |  |  |  |  |
| Прокладочный материал |  |  |  |  |  |  |
| Подкладочный материал |  |  |  |  |  |  |

4.Зарисовать виды переплетения основного и отделочного материала.

Теоретическая часть:

Определение волокнистого состава по внешнему виду тканей:

-  хлопчатобумажные ткани обычно тоньше льняных, хлопок придаёт им особую матовость, в то время как льняным тканям присущ особый блеск; льняные ткани бывают натурального цвета;

-  шерстяные ткани распознаются по шерстистой поверхности, заваленной у суконных тканей, и с открытым ткацким рисунком у гребенных; поверхность тонкосуконных тканей ровная, на грубосуконных же тканях всегда видны отдельные грубые волоски;

-  чистошерстяные ткани, а также с подмесью штапельного волокна имеют глубокие сочные окраски; для тканей полушерстяных с подмесью хлопка, характерна некоторая блеклость;

-   ткани из натурального шёлка легко узнаются по малой толщине, гладкой поверхности и мягкому блеску; ткани из искусственного шёлка значительно толще и обладает резким стеклянным блеском;

Определение волокнистого состава  сжиганием нитей основы  и утка  отдельных волокон, руководствуясь признаками горения:

- нити из натуральных волокон растительного происхождения при горении истощают  запах жжёной  бумаги, оставляя серый пепел;

- нити из натуральных волокон животного происхождения при горении истощают   запах жжёного пера, оставляя на конце нити черный спёкшийся шарик;

Определение свойств тканей:

а) Сыпучести

Приготовить образцы прямоугольной формы 3 на 3 см и аккуратно, по нитке,

обрезать их края. Для определения степени сыпучести ткани сначала вынуть иглой по одной основной и одной уточной нити, затем вынимать сразу по две, три, четыре и т.д. основных и уточных нити, до тех пор пока нити не будут выниматься из ткани с большим усилием (если 3-5 нитей вынимаются легко, без заметных усилий, ткань считается очень сыпучей).

В тетради прикрепить образцы тканей и указать степень сыпучести.

б) Усадки

Образцы тканей (х/б; льняные; шерстяные) 10 на 10 см, измерить по длине и ширине, затем смочит в воде при температуре 40 градусов С и оставить лежать 10-15 минут, затем слегка отжать и оставить до полного высыхания.

Просушенные образцы измерить и результаты изменений записать в тетради под прикреплёнными образцами.

в) Сминаемости

Определить степень сминаемости путём сжатия ткани в руке. Результаты записать в тетради.

г) Драпируемости

Взять образцы тканей вырезанные по кругу (диаметром-30 см), пронумеровать, накинуть на специальное приспособление в форме диска.

Драпируемая ткань будет свисать с диска, образуя мягкие складки, чётко будет просматриваться очертания диска.

Наблюдения записать в тетрадь.

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон:

- печатный рисунок на лицевой стороне более яркий и чёткий;

- ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону, поэтому с лицевой стороны количество пороков меньше; в гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, так как ткань опаливается с лицевой стороны;

- в тканях саржевых переплетений рубчик на лицевой стороне идёт слева снизу направо вверх;

- более дорогие нити в неоднородных тканях выводятся на лицевую сторону, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а полушёлковых тканях – шёлковые нити;

- если рисунок ткацкого переплетения с двух сторон одинаковый, то на лицевой стороне он более чёткий; в ворсово-начёсных шерстяных тканях (драпы, пальтовые ткани -  на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, изнаночная сторона обычно имеет войлокообразный застил.

Признаки определения направления нити основы ткани:

- основа направлена всегда вдоль кромки;

- начёсный ворс располагается в направлении основы;

- при рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

- в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

- в полушёлковых тканях основа шелковая;

- направление основы совпадает с направлением полос и просновок (нити основы, которые отличаются по цвету или толщине);

- в хлопчатобумажных и шерстяных тканях, если одна из систем кручёная, а вторая однониточная, то основа обычно кручёная;

- в шёлковых тканях, если одна из систем – некручёный шелк, а вторая – шелк-креп, то основа обычно – некрученый шелк;

- плотность нитей по основе в большинстве тканей больше, чем плотность нитей по утку.

Толщину ниток определить путем сравнивания намотанных параллельными рядами на белую или черную картонку ниток различных номеров с нитками известной толщины.

Для определения направления крутки  зажать отрезок нитки между большим и указательным пальцами обеих рук и раскручивать нитку правой рукой. Если нитка раскручивается при вращении на себя, значит она левой крутки, если она раскручивается от себя – нить правой крутки.

Одновременно с определением направления крутки подсчитать число сложений, т.е. количество нитей, их которых скручена швейная нитка.

Для определения на глаз степени ровноты полученных образцов намотать нитки, как и при определении толщины, параллельными рядами (в 5-10 рядов) на расстоянии 1-2 мм друг от друга на картонку. О равномерности нитки судить по отсутствию узлов, утолщенных или утоненных мест.

Виды простых переплетений:

1._Полотняное____________________________________________

2._Атласное____________________________________________

3._Сатиновое____________________________________________

4.Саржевое_____________________________________________

Мелкоузорчатые переплетения:

1._Ломанная саржа______________________________________________

2.__Сложная саржа____________________________________________

3.___Вафельное___________________________________________

4._Репс основной_____________________________________________

5.__Рогожка____________________________________________

6._Усиленная саржа_____________________________________________

7._Сложная саржа_____________________________________________

8._Ломанная саржа____________________________________________

Ассортимент подкладочных материалов

Шелковые ткани: вискоза (саржа), вискоза/ацетат (саржа), вискоза/полиэфир, вискоза/капрон (полотняное переплетение)

Основные свойства: прочность, гладкая поверхность, износостойкость. Вискозные ткани теряют прочность в мокром состоянии, образовывают пятна под действием воды и пара, обладают осыпаемостью и раздвижкой нитей в швах, но обладают хорошими гигиеническими свойствами.

П/шелковые: вискоза/хлопок (саржа)

Х/б ткани: сатин, саржа, бязь. Хорошие гигиенические свойства, прочность, сильная сминаемость, повышенная стойкость к истиранию.

Шерсть с лавсаном (саржевое переплетение). Обладает хорошими теплозащитными свойствами и применяется в качестве утеплителя.

Ассортимент и характеристика свойств прокладочных материалов

Прокладочные материалы служат для придания деталям одежды формоустойчивости, предохранения срезов деталей от растяжения, защиты от ветра и пониженных температур.

Требования к прокладочным материалам

| Назначение прокладочных материалов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для формоустойчивости | Для предохранения срезов деталей от растяжения | Ветрозащитные и утепляющие |
| - упругость - жесткость - способность к формообразованию и формозакреплению - хорошие гигиенические свойства - малая сминаемость - хорошая смачиваемость | - устойчивость к истиранию - устойчивость к многократным изгибам - устойчивость к химической чистке - низкая растяжимость - жесткость и упругость - хорошие гигиенические свойства - соответствие усадке основной ткани | - низкая воздухопроницаемость - хорошая гигроскопичность - легкость - износостойкость |

Ассортимент прокладочных материалов

Прокладочными материалами могут быть ткани, нетканые материалы и трикотажные полотна, комплексные материалы. Вырабатываются они из натуральных и химических волокон различными способами.

Наиболее предпочтительными являются термоклеевые прокладочные материалы. Клей наносится в виде сплошного покрытия или точечно. При склеивании должны отсутствовать заломы, замины, пузыри, клей не должен проникать на лицевую сторону материала.

Детали из материалов с термоклеевым покрытием выкраивают, учитывая направление долевой нити. Можно раскроить под углом 45°по отношению к долевой нити на основной ткани, если необходимо придать материалу верха драпируемость и мягкость.

| Назначение материала | Виды материалов | Волокнистый состав | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Формоустойчивые | Бортовка | Лен, лен с х/б, х/б с лавсаном, шерсть | Создание и сохранение объемной формы костюмов, жакетов, пальто в области плечевого пояса. |
|  | Натуральная волосяная ткань | Основа х/б, уток – конский волос |  |
|  | Искусственная волосяная ткань | Основа х/б, уток – капроновая мононить |  |
|  | КПМ на тканой основе на нетканой основе на трикотажной основе | х/б, х/б вискоза, х/б лавсан смесь химических волокон (иглопробивной) |  |
|  | многозональные ТКПМ | три зоны-жесткая,п/жесткая, мягкая | Заменяет многослойные бортовые прокладки |
| Для предохранения от растяжения | Кромка | Лен, бязь, мадаполам, коленкор, миткаль | На участках наибольшего растяжения |

Утепляющие материалы: ватин, синтепон, пухоперовые материалы.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Как группируют ткани в зависимости от оформления лицевой поверхности?

2. Что такое однолицевые и двулицевые ткани?

3. Перечислите группы тканей по волокнистому составу ,которые предназначены для пошива верхней одежды?

4. Назовите технологические свойства материалов используемых при пошиве верхней одежды?

5.Перечислить основные виды переплетения драповых тканей ?

6.Виды прокладочных материалов?

7.Свойства подкладочного материала?

3. Критерии оценки

| Оценка | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полнота выполненного задания | Самостоятельность при выполнении задания | Оформление |
| 5 | Обучающийся полностью справился с заданием: определил виды волокон, пряжи, нитей, вид тканей, отделку, волокнистый состав ткани, свойства тканей, лицевую и изнаночную стороны, нить основы и утка, вид утепляющего материала их свойства и назначение. Таблицы заполнены. | Задание выполнено обучающимся полностью самостоятельно. | Оформление практической работы соответствует методическим требованиям оформления. Использована профессиональная терминология при заполнении таблиц. |
| 4 | Обучающийся справился с заданием, хотя имеются отдельные незначительные неточности в определении видов волокон, пряжи, нитей, вида тканей, отделки, волокнистого состава ткани, свойств тканей, лицевой и изнаночной сторон, нити основы и утка, вида утепляющего материала, их свойств и назначение. Таблицы заполнены. | Задание выполнено обучающимся самостоятельно. В затруднительных моментах воспользовался устной консультацией с преподавателем для уточнения правильности своих действий. | Оформление практической работы в основном соответствует требованиям. Наблюдаются некоторые затруднения при подборе слов, терминов и использовании профессиональной терминологии при заполнении таблиц. |
| 3 | Задание выполнено не полностью, имеются недостатки в определении видов волокон, пряжи, нитей, вида тканей, отделки, волокнистого состава ткани, свойств тканей, лицевой и изнаночной сторон, нити основы и утка, вида утепляющего материала, их свойств и назначение. Таблицы заполнены не полностью. | Задание выполнено обучающимся с помощью дополнительного источника информации. | Допущено множество ошибок в оформлении практических работ, что затрудняет их чтение. Наблюдаются затруднения при подборе слов, терминов и использовании профессиональной терминологии при заполнении таблиц. |
| 2 | Задание не выполнено | Задание с помощью дополнительного источника информации не выполнено. | Ошибки в оформлении работы, не аккуратное оформление. Профессиональная терминология при заполнении таблиц отсутствует. |

Заключение

Методическая разработка соответствует требованиям программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 29.01.07. «Портной».

Тематика и содержание практических работ направлены на приобретение умений и знаний, требуемых для специалистов данной профессии.

Данная методическая разработка рекомендуется к использованию для проведения практических занятий по ОП.03 «Основы материаловедения» для профессии 29.01.07 «Портной». Методическую разработку рекомендуется использовать преподавателям специальных дисциплин при подготовке к практическим занятиям.

Практические занятия проводятся в групповой форме, что обеспечивает возможность коллективного взаимообучения и согласованных способов деятельности, направленных на достижение результата.

При формулировке выводов и ответах на контрольные вопросы развиваются умения самостоятельно работать с  источниками учебной и научно-технической информации, выделять главное и характерное,  обобщать полученные знания, проводить анализ и сравнения, устанавливать причинно-следственные связи, делать необходимые выводы.

Воспитание творческого отношения к избранной профессии является необходимым фактором в подготовке квалифицированного специалиста.

Список литературы:

1. Технология и материалы швейного производства: учебник для  проф. образования/Г.А. Крючкова. – 2-е изд., стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2020. – 384 с.

2. Основы материаловедения швейного производства:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/К.А.Гурович. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 208 с.

3.Ятченко О.Ф., Васильев А.В., Мартынова А.А., Технология изготовления тканей/ О.Ф. Ятченко, А.В. Васильев, А.А.Мартынова: учебник для начального профессионального образования – М.: Издательский центр  «Академия», 2019

4.Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. Учебное пособие учреждений среднего профессионального образования-  М.: Издательский центр  «Академия», 2020

5.Жихарев А.П., Румянцева Г.П., Кирсанова Е.А.,  Материаловедение швейное производство: Учебное пособие учреждений среднего профессионального образования-  М.: Издательский центр  «Академия», 2019

6.Бузов Б.А., Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): учебник для студ. высш. учебн. заведений / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова; под ред. Б.А. Бузова. – М.: Издательский центр  «Академия», 2020

7.Долматова Л.П. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие для проф.образования / Л.П.Долматова; Департамент образования г.Москвы. – Москва: МГФПШК, 2008