Ответы на экзаменационные билеты

Второй уровень педагогических возможностей

Билет № 1

1 вопрос. Группы древесных пород, основные отличия

Древесные породы подразделяют на две основные группы: хвойные и лиственные.. По степени твердости породы делятся на твердые и мягкие. Различия:

1) У лиственных деревьев листья опадают на зиму, у хвойных нет.

2) Древесина хвойных деревьев содержит смолу, а лиственных нет.

3) Лиственные деревья используются в основном для изготовления мебели, а хвойные – в строительстве.

Все хвойные породы и лиственные имеют ярко выраженную текстуру. К лиственным породам относятся: береза, клен, дуб, яблоня, слива, вишня, черемуха. К хвойным породам относятся сосна, лиственница, ель, пихта и кедр.

2 вопрос. Правила безопасной работы при пилении ручным способом.

1. Перед распиливанием заготовки следует правильно установить ее на верстаке.

2. Работать пилой или ножовкой надо без рывков и изгибов полотна.

3. Нельзя направлять полотно пилы пальцем, используйте для этих целей деревянные бруски, специальные упоры.

4. Нельзя держать левую руку близко к полотну пилы.

5 . Инструмент нужно передавать из рук в руки, ручкой вперед.

6. Стружки со столярного верстака убирайте щеткой-сметкой.

Билет № 2

1 вопрос. Заготовка древесины.

Спиливание деревьев в лесу называется валкой леса. Промышленная заготовка древесины ведется на лесосеках. Деревья  спиливают электрической или механической  пилой.  Сейчас на помощь людям пришли машины. Они  захватывают ствол дерева, спиливают его и грузят на транспортные средства. А управляют этими машинами рабочие. Деревья, очищенные от сучьев, отправляют на стройки, на заводы. Дерево без сучьев называют хлыстом. Хлысты распиливают на бревна. А бревна разрезают на несколько частей на специальном станке – пилораме.

2 вопрос. Правила безопасной работы с рубанком

1. Работать нужно только острым, правильно настроенным и исправным инструментом.

2. Обрабатываемая деталь должна быть надёжно закреплена в зажиме верстака или упёрта в клин.

3. При строгании крепко держать инструмент двумя руками, не отвлекаться.

4. Хранить рубанок на верстаке только в лотке, подошвой вниз или в направлении от себя. 5. При строгании рубанок нужно очищать от стружки при помощи деревянного клина.

6. Разборку, сборку и настройку рубанка можно проводить только над верстаком.

7. Запрещается проверять качество обработанной поверхности и остроту лезвия руками.

Билет № 3

1 вопрос. Пиломатериалы и их применение

При распиливании бревна на пилораме получают пиломатериалы: необрезные и обрезные доски, дощатый и горбыльный обапол. Толщина и ширина пиломатериала может быть различная, но чаще всего от 20 до 50 мм. Толщина досок с обеих сторон одинаковая. Толщина обапола обычно неодинаковая на концах. На пилораме получают доски и дощатый обапол длиной 6,5 м. Горбыльный обапол, как правило, короткий.

2 вопрос. Правила безопасной работы стамеской и долотом

- Работать исправным инструментом:

- Ударная часть ручки - долото должна иметь кольцо;

- Лезвие должно быть заточено;

- Ручка должна быть исправна;

- Киянка не должна иметь трещин и отколов.

- Заготовка должна быть закреплена.

- При долблении долото прочно держать за ручку.

- После окончания операции инструмент положить на отдельное место и убрать рабочее место.

Билет № 4

1 вопрос. Сушка древесины.

Древесина быстро портится и разрушается под воздействием влаги, при поражении гнилями и насекомыми. Сушка предохраняет древесину от грибных, биологических поражений, покоробленности и продлевает срок службы изделий. Способствует обработке древесины (строгание, шлифование, склейке и отделки изделия). Изготовление из сухой древесины изделия дольше сохраняют свою форму и размеры. Виды сушки: естественная и искусственная. Естественная сушка происходит на открытом воздухе или в камерах под навесом. Доски укладываются штабелями. Между рядами досок кладут прокладки одинаковой толщины. Материал сушится несколько месяцев. Искусственная сушка в специальных камерах, в которые подается горячий воздух 70-80 градусов. Доски так же укладываются в штабеля и сушатся 2-3 дня. Все насекомые и болезни древесины погибают.

2 вопрос. Правила безопасной работы в столярной мастерской

- Обучающиеся должны знать и строго выполнять все правила и инструкции по безопасности труда.

- Нельзя допускать загромождения рабочих мест и проходов.

- Инструменты нужно хранить в шкафах, в специальных инструментальных ящиках.

- Работать можно только исправным инструментом.

- Нельзя поднимать доски и бруски выше уровня верстака.

- При необходимости применяют защитные очки и респиратор.

Билет № 5

1 вопрос. Рубанок, его устройство и назначение

Рубанком    строгают    древесину,  поэтому   такой   инструмент     называется    строгальным.    Рубанок    состоит    из  трех   основных    частей: колодки,  ножа   и  клина.  Нож  срезает  часть    материала     заготовки.  Нож  устанавливают   в  колобке    и   закрепляют   клином. В  рубанке,  показанном    на  рисунке,  в  передней   части   колодки   есть   еще  одна   деталь-  рожок.  За  рожок   держат   инструмент   левой  рукой  при   строгании -  так  удобнее  работать.  Нижняя   часть    колодки   рубанки,  которая   перемещается   при   работе   по  поверхности    детали,  называется  подошвой.  А в  подошве,   перед   ножом,  сделано    отверстие-   леток. Через    леток  удаляется    стружка.

2 вопрос. Правила безопасности работы с колюще-режущим инструментом

1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом

2.  Инструмент использовать только по назначению

3. Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен быть

закруглен

4. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение

5. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.

6. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента

Билет № 6

Вопрос 1. Применение отходов древесины

Отходы древесины используют для изготовления ДСП и ДВП. ДСП - древесно-стружечная плита. Изготавливается из древесных опилок и стружек, пропитанных смолами. Плиты ДСП покрывают специальными эмалями и оклеивают ламинатом под ценные породы древесины. ДСП - это самый распространенный материал для изготовления мебели. ДВП - древесно-волокнистая плита. ДВП изготавливается из спрессованной древесной пыли способом мокрого прессования. Используется для изготовления задних стенок большинства шкафов и днищ ящиков.

- Вопрос.  Правила  безопасной работы с электрифицированными инструментами

1. Применять инструмент можно только по его прямому назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.

2. Нужно бережно обращаться с инструментом, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию влаги.

3. Перед началом необходимо убедиться в полной исправности инструмента.

4. На обрабатываемой поверхности не должно быть посторонних предметов.

5. Обрабатываемую деталь, заготовку необходимо надежно закрепить.

6. Во время перерыва в работе инструмент надо отключать от сети.

7. Запрещается работать электрифицированным инструментом в сырых помещениях, на открытых площадках.

Билет  № 7

1 вопрос. Применение древесины.

Сосна – хвойное дерево. Мягкая порода древесины. Применяется в строительстве, при изготовлении дверей, рам и т.д.

Береза – лиственное дерево. Твердая порода древесины. Применяется в основном для изготовления инструментов (топорище, ручка к молотку), также в мебельной промышленности.

Осина – лиственное растение. Используют при строительстве, так как осина обладает отвердевающим свойством.

Дуб – лиственное растение. Относится к твердым породам. Применяется в строительстве и мебельной промышленности.

2 вопрос. Правила безопасной работы на сверлильном станке

1. Проверить исправность станка.

2. Проверить станок на холостом ходу.

3. Проверить наличие и исправность спецодежды, очков.

4. Надежно закрепить сверло в патроне.

5. Заготовку закрепляй в тиски.

6. При работе не наклоняй голову к станку.

7. Подачу осуществляй плавно, равномерно.

8. Работай исправным и хорошо заточенным инструментом.

9. По окончании выключи станок и произведи уборку его щеткой-сметкой. Сдувать опилки строго воспрещается.

Билет № 8

1 вопрос.  Столярные соединения и их применение

Существуют разъемные и неразъемные способы соединения деталей. К разъемным относятся соединения на болтах с помощью специальной фурнитуры. Неразъемные соединения выполняются обычно на гвоздях или шурупах, на клею.

- угловое соединение на шип

- шиповые серединные соединения

- шиповые ящичные угловые соединения

- соединение на ус.

2 вопрос. Правила безопасной работы на заточном станке

1. При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно, без рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси

2. Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не производить заточку инструмента без защитных очков

3. Не наклоняться близко к вращающемуся абразивному кругу.

4. Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную зону.

5. Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при большом его биении.

6. Не производить заточку инструмента на боковой поверхности абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения.

7. Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы.

8. Не оставлять работающий станок без присмотра.

Билет № 9

1 вопрос. Пороки древесины

Пороки древесины – это отдельные недостатки и повреждения, понижающие её качество и ограничивающие использование. Сучок – это остаток от срезанного отростка ствола. Трещина- это разрыв древесины вдоль волокон. Пороки формы ствола. К этим порокам относятся наросты и кривизна. Пороки строения древесины. К основным порокам строения древесины относятся наклон волокон, крены, свилеватость, завиток, глазки, ложное ядро. Грибковые поражения. Грибки изменяют цвет древесины и уменьшают ее прочность. Повреждение древесины насекомыми. Насекомые повреждают преимущественно неокоренные свежесрубленные лесоматериалы. Ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми и их личинками, называются червоточиной. Червоточина бывает поверхностная, неглубокая, глубокая, сквозная.

2 вопрос. Правила безопасного сверления ручной дрелью

1. Перед сверлением отверстий необходимо надежно закрепить заготовку и подкладную доску на верстаке.

2. Сверло в патроне должно быть закреплено без перекосов.

3. Нельзя держать коловорот или дрель сверлом к себе.

4. Подачу сверла при работе надо осуществлять плавно, без рывков.

5. Нажим на укор коловорота (дрели) в начале и конце сверления должен быть небольшим, вращение рукоятки медленное.

6. Стружки с поверхности изделия сдувать нельзя, их надо сметать специальной щеткой.

Билет № 10

1 вопрос. Деревообрабатывающие станки и их назначение

Деревообрабатывающие станки предназначены для обработки древесины резанием. Они облегчают работу и повышают её производительность. По способу обработки древесины станки общего назначения подразделяются на такие виды: ленточнопильные, круглопильные, продольнофрезерные, фрезерные, шипорезные, сверлильные, долбёжные, токарные, шлифовальные. Все основные участки должны быть закрыты кожухами, откидными колпаками, щитками. К самостоятельной работе на станках допускаются только совершеннолетние, прошедшие обучение и медицинскую комиссию.

Пильные станки- предназначены для поперечного, продольного и смешанного пиления заготовок из древесины.

Строгальные станки - с помощью этих станков получают гладкие поверхности в размер пласти и кромки заготовки.

Фрезерные станки - основное их назначение - выработка калёвок, фальцев, шпунтов, гребней, обработка деталей с криволинейным контуром.

Токарные станки - предназначены для точения заготовок и придания им цилиндрической (фасонной) формы.

Сверлильный станок - служит для сверления сквозных и глухих отверстий

2 вопрос. Правила безопасной работы на деревообрабатывающем токарном станке

- Проверить исправность станка и инструмента:

• инструмент должен быть заточен, ручки стамесок без трещин;

• проверить исправность спецодежды, очков.

2. Заготовка должна быть без трещин, запилы и сверления по центру заготовки.

3. Проверить работу станка на холостом ходу.

4. Подачу осуществлять плавно, равномерно.

5. Зазор между заготовкой и подручником 2-3 мм.

6. Замер детали осуществлять при полной остановке станка.

7. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

8. Останавливать заготовку рукой строго запрещается.

9. Инструмент положить на отведенное место.

10. По окончании работы станок убрать щеткой-сметкой, сдувать пыль строго воспрещается.

11. Станок сдать учителю

Билет № 11

1 вопрос. Раскрой древесины

При раскрое получают черновые заготовки, их размеры всегда больше размеров детали, так как необходим припуск на обработку. Раскраивать материал надо экономно, почти без отходов. Древесные материалы раскраивают на различных станках. При ручном раскрое сначала делают разметку.  При раскрое материала очень важно разместить материалы и заготовки так, чтобы не делать лишних движений. Разметочные инструменты: металлическая рулетка — для измерения и нанесения размеров на крупных деталях; металлическая линейка — для проведения прямых линий и измерения размеров; рейсмус - для проведения параллельных линий; транспортир — для измерения и построения углов; циркуль — для проведения окружностей; угольник – для разметки и проверки прямых углов; малка - служит для разметки и проверки углов; ерунок - служит для разметки и проверки углов 45 и 135° и при разметке соединений «на ус». Разметку нескольких одинаковых деталей удобно делать по шаблону.

2 вопрос. Правила техники безопасности при склеивании деталей

1. Склеивание деталей надо производить только на подкладной доске.

2. При работе надо избегать попадания клея на кожу рук.

3. После работы надо тщательно вымыть руки и проветрить помещение.

4. После работы инструмент, которым производят зачистку неровностей на поверхности изделия, следует очистить от опилок.

Билет № 12

1 вопрос. Назначение и устройство столярного верстака

Чтобы изготовить из древесины изделие, нужно пилить доски, строгать, долбить, сверлить. Верстак – рабочее место столяра – это стол для разметки и обработки древесины, состоит из двух частей: крышки и подверстачья. Крышка верстака имеет верстачную доску с лотком, передний и задний зажимы. На верстачной доске обрабатывают детали. В ней сделаны гнёзда для клиньев. С помощью клиньев можно закреплять детали и заготовки. В лотке хранят инструменты и заготовки, необходимые для выполнения данной работы. В подверстачье устанавливается ящик для хранения столярного инструмента.

2 вопрос. Правила противопожарной безопасности в столярной мастерской

Пожар – это очень большое бедствие, гибнут люди и уничтожаются ценности, созданные человеком. Чтобы его не случилось, нужно соблюдать следующие правила:

1) Рабочее место и территория вокруг него должны тщательно убираться;

2) Промасленные тряпки складываются в специальные металлические ящики;

3) Сушат одежду только в отведенных местах;

4) Нельзя зажигать спички там, где нет на это разрешающей таблички;

5) Проходы и запасные выходы должны быть всегда свободны;

6) Во время перерыва и по окончании работы электродвигатели станков и оборудования должны быть отключены. Если провода искрят, то об этом немедленно сообщите мастеру или бригадиру.

Билет №13

1 вопрос. Геометрическая резьба как один из видов обработки изделий

Существует много видов резьбы по дереву. Самый простой – геометрическая  резьба. Такая резьба отличается тонкостью рисунка. Для этой резьбы лучше всего подходит высушенная древесина липы и ольхи. Выполняют резьбу специальными ножами и стамесками, резаками. Работать надо острым инструментом. Прежде, чем приступить к работе, нужно перенести на поверхность детали понравившийся рисунок. Запомни:

- Деталь необходимо прочно закреплять на верстаке.

- Резать можно только в направлении от себя.

- Нельзя держать руку перед инструментом.

- Дерево при обработке должно резаться, а не крошиться.

- Работать надо только острым инструментом.

2 вопрос. Правила безопасной работы с лакокрасочными материалами

1. Работать в спецодежде и масках или респираторах.

2. Периодически проветривать помещение.

3. Использовать исправные кисти (ручка хорошо прикреплена ).

4. Защитить верстак фанерой или картоном

5. Не сдувать древесную пыль с изделия.

6. Не вдыхать пары лакокрасочных материалов.

7. Оберегать краски и растворители от воздействия огня.

8. Избегать попадания лакокрасочных материалов, олифы, растворителя на открытые участки тела, особенно на царапины и ссадины.

9. После окончания работы проветрить помещение. Тщательно промыть руки.

Билет № 14

1 вопрос. Склеивание деталей

Клеем называют вязкое вещество, которое при затвердевании образует прочную пленку, соединяющую склеиваемые поверхности деталей. Клеи бывают природные и синтетические. Синтетические клеи нашли более широкое распространение и выпускаются уже готовыми к применению. Из синтетических клеев в школьных мастерских обычно применяют клей ПВА. Преимущество синтетических клеев состоит в том, что ими можно склеивать не только деревянные детали. Клей ПВА — вязкая жидкость белого цвета. Наносится на склеиваемые поверхности кистью или тампоном. Перед склеиванием поверхности деталей очищают от опилок или краски, намазывают клеем, выдерживают 2/3 минуты на воздухе и соединяют друг с другом. Клей наносят на поверхность древесины ровным слоем с помощью кисти. Затем детали сжимают струбциной или зажимом верстака и выдерживают до полного затвердевания клея (обычно около 24 ч).

- вопрос. Правила безопасной работы на циркулярном станке

1. Приступать к работе только после подробного инструктажа по приёмам работы и Т/Б.

2. Осмотреть станок и убедиться в его полной исправности.

3. Проверить правильность установки крепления и действия ограждений.

4. Опробовать станок на холостом ходу.

5. Нельзя отвлекаться и разговаривать во время работы на станке.

6. Одежда должна быть застёгнута и волосы убраны в головной убор.

7. После выключения станка не отходить от него, пока он полностью не остановится.

8. Соблюдать порядок, проходы не загромождать

9. Запрещено обрабатывать короткие детали (длиной менее 30 мм)

Билет № 15

1 вопрос. Ремонт мебели

Ремонт мебели производится в случае поломки или значительного износа изделия, ухудшения его внешнего вида. Прежде чем приступать к восстановлению мебели, необходимо составить план. Вот один из образцов. 1. Ознакомиться с конструкцией изделия, соединениями деталей и элементов. 2. Определить вид ремонта.

3. Разобрать изделие частично или полностью. При разборке необходимо сохранить узлы и детали, крепежную и лицевую фурнитуру и высвободить детали и элементы, требующие замены (ремонта).

4. Очистить соединения от старого клея, отремонтировать детали (элементы), изготовить новые взамен тех, которые восстановить невозможно. Зачистить поверхности и покрыть лаком.

5. Склеить элементы, собрать корпус изделия.

Запомните!

1. Разбирать старые клеевые соединения нужно осторожно, не ломая шипов; при ударе киянкой и молотком по детали следует подкладывать брусок.

2. Перед разборкой необходимо делать разметку для последующей сборки.

2 вопрос. Правила безопасной работы на сверлильном  станке

1. Проверить исправность станка.

2. Проверить станок на холостом ходу.

3. Проверить наличие и исправность спецодежды, очков.

4. Надежно закрепить сверло в патроне.

5. Заготовку закрепляй в тиски.

6. При работе не наклоняй голову к станку.

7. Подачу осуществляй плавно, равномерно.

8. Работай исправным и хорошо заточенным инструментом.

9. По окончании выключи станок и произведи уборку его щеткой-сметкой. Сдувать опилки строго воспрещается.