Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение №305

Методическая разработка

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Для программы профессиональной подготовки по профессии рабочего

18784 Столяр

Разработчик:

Матвеенко Михаил Николаевич

мастер производственного обучения

Иркутск, 2021

Данная методическая разработка предназначена для мастеров производственного обучения и преподавателей, ведущих обучение по профессии Столяр.

Автор-разработчик Матвеенко Михаил Николаевич, мастер производственного обучения, преподаватель ФКП образовательное учреждение № 305

Вопросы для проведения дифференцированного зачета по дисциплине Черчение (чтение чертежей, строительных схем)

ВАРИАНТ 1.

1. По наглядным изображениям предметов найдите их прямоугольные проекции.

2. Соотнесите номера сечений с соответствующими секущими плоскостями .

3. Из предложенных фронтальных разрезов деталей А и Б определить номер правильно выполненного разреза.

4. Расшифруйте следующие сокращения:

1)ЕСКД;

2) ГОСТ;

3) ТУ.

5. Как на схемах соединений (монтажных) изображают элементы (оборудование)?

а) условными графическими обозначениями;

б) упрощенными внешними очертаниями.

6. Текстовая документация к схеме называется:
1) ведомость;
2) спецификация;
3) перечень элементов.

7. Прочитайте основную надпись чертежа (наименование; обозначение; масштаб; материал). Какому документу она принадлежит?

8. Технический рисунок – это:

1) аксонометрическая проекция, выполненная от руки с изображением освещенности поверхности;

2) аксонометрическая проекция;
3) чертеж с изображением освещенности поверхности.

ВАРИАНТ 2.

1.По наглядным изображениям предметов найдите их прямоугольные проекции.

2. Из предложенных фронтальных разрезов деталей А и Б определить номер правильно выполненного разреза.

3. Соотнесите условное обозначение в сечении и вид материала:

А.  1. Кирпич

Б.  2. Металл

В.  3. Жидкость

4.Расшифруйте следующие сокращения:

1)ЕСТД;

2) ОСТ;

3) ТУ.

5. На рабочем чертеже детали должны быть:

1) сведения, необходимые для изготовления и контроля;

2) необходимые изображения;

3) необходимые изображения и материал.

6. Изображение поверхности детали в ограниченном месте называется:

1) разрезом;

2) дополнительным видом;

3) местным видом.

7. Сплошная  волнистая  линия на чертеже  обозначает  …..    (допишите)

Эталон ответов:

Эталон ответов

ВАРИАНТ 1.

| № вопроса | ответ |
| --- | --- |
| 1 | А - 2; Б -6; В -3; Г-5; Д-4; Е- 1. |
| 2 | А-А - 2; Б-Б -3; В-В -1; Г-Г -4 |
| 3 | А -3; Б- 2. |
| 4 | ЕСКД – единая система конструкторской документации. ГОСТ - государственный стандарт. ТУ - технические условия. |
| 5 | б. |
| 6 | 2. |
| 7 | Наименование – наконечник; Обозначение – КВЗС. ХХХХХХ.001 Масштаб – 1:2. Материал - Сталь 45 ГОСТ 1050-88 Рабочий чертеж детали. |
| 8 | А. |

ВАРИАНТ 2.

| № вопроса | ответ |
| --- | --- |
| 1 | Ж |
| 2 | А |
| 3 | А – 2; Б – 1; В |
| 4 | ЕСКД – единая система технологической документации. ОСТ - отраслевой стандарт. ТУ - технические условия. |
| 5 | 1. |
| 6 | 3. |
| 7 | (линию обрыва) |

Критерий выполнения тестовых заданий

1 вариант                                                      2 вариант

| № вопроса | Количество баллов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |

| № вопроса | Количество баллов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |

11-12 баллов – «отлично»;

8-10 баллов – «хорошо»;

7-9 баллов – «удовлетворительно;

менее 7 – «неудовлетворительно.

Вопросы для проведения дифференцированного зачета по дисциплине Материаловедение

1 вариант

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Из каких основных частей состоит дерево? | Корни, ствол, крона |
| 2 | От чего зависит блеск древесины? | От плотности древесины, от количества, размеров и расположения сердцевинных лучей |
| 3 | К какому виду (по степени строения ствола) относятся породы деревьев: сосна, лиственница, дуб? | Ядровые |
| 4 | Что получают после химической перегонки живицы? | Канифоль, скипидар |
| 5 | Как называется верхняя и нижняя часть ствола дерева? | Вершина и комель |
| 6 | Что предохраняет древесину ствола от морозов, перегрева, резких перепадов температур, механических повреждений? | Пробковый слой коры |
| 7 | 1 2 3 Назовите виды разрезов | - Поперечный - Радиальный - Тангенциальный |
| 8 | Назовите твёрдые породы древесины, выросшие в нашей области | Лиственница, берёза, клён, яблоня |
| 9 | Чем отличается ранняя древесина от поздней? | Более светлая окраска, мягкая, обращена к сердцевине; образуется весной и начале лета |
| 10 | Что изготавливают из лубяного слоя коры дерева? | Мочало, рогожа, верёвки, плетёные короба |
| 11 | Что такое ДСП? | Это древесно-стружечная плита – листовой материал, изготовленный путём горячего прессования древесных частиц, смешанных со связующим (обычно со смолой) |
| 12 | Как называется процесс изменения формы пиломатериалов после усушки? | Коробление |
| 13 | Как называется участок боковой поверхности круглого лесоматериала (бревна), сохранившийся на обрезном пиломатериале? | Обзол |
| 14 | Применяют ли древесину дуба для изготовления топорища? – почему? | – Не применяют – Сильно растрескивается |
| 15 | Как называется заготовка, высушенная до требуемой влажности и обработанная (фрезерованием или строганием) до заданного размера? | Калиброванная |
| 16 | Что означает этот условный знак на торце доски толщиной 25 мм? – для чего применяется такая древесина? — Р | Древесина заготовки отборного сорта, резонансная (для изготовления музыкальных инструментов) |
| 17 | Как называется защитное средство, предохраняющее древесину от возгорания? | Антипирен |
| 18 | В чём отличие красок от эмалей | Краски – на основе масел или олиф Эмали – на основе лаков |
| 19 | Что такое гидрофобность ДСП или ДВП? | Это водостойкость древесных плит |
| 20 | Что такое столярная плита? | Это щит, изготовленный из узких реек и облицованный с двух сторон одним или двумя слоями лущёного шпона |

2 вариант

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Из каких химических элементов состоит древесина? | – C – углерод ~ 49,5% – H – водород ~ 6,3% – O – кислород ~ 44,2% – N – азот ~ 0,12% |
| 2 | Что получают после химической перегонки живицы? | Канифоль, скипидар |
| 3 | Как называется процесс изменения формы пиломатериалов после усушки? | Коробление |
| 4 | От чего зависит блеск древесины? | От плотности древесины, от количества, размеров и расположения сердцевинных лучей |
| 5 | Как надёжнее забивать гвоздь: вдоль или поперёк волокон древесины? | Поперёк волокон |
| 6 | Назовите твёрдые породы древесины, выросшие в нашей области | Лиственница, берёза, клён, яблоня |
| 7 | Опишите строение ствола дерева по рисунку | - Сердцевина - Сердцевинные лучи - Ядро - Пробковый слой - Лубяной слой - Заболонь - Камбий - Годичные слои |
| 8 | Что такое деформация древесины? | Изменение формы и размеров деревянной детали под действием внешних сил или других воздействий |
| 9 | Как называется способность древесины противостоять разрушению в процессе трения? | Износостойкость |
| 10 | Благодаря какому свойству древесины её используют для постройки жилищ? | Низкая теплопроводность |
| 11 | Что предохраняет древесину ствола от морозов, перегрева, резких перепадов температур, механических повреждений? | Пробковый слой коры |
| 12 | Назовите основные разрезы ствола дерева | Поперечный, радиальный, тангенциальный |
| 13 | Как называется порок древесины при резком уменьшении диаметра ствола по его длине от комля к вершине? | Сбежистость |
| 14 | Как изменится древесина дуба, пролежавшего сотни лет в воде? | Станет прочнее, твёрже и изменит окраску в бурый или чёрный цвет (такой дуб называется морёный) |
| 15 | Напишите к каким породам (хвойные, лиственные) относятся следующие деревья: ель, лиственница, можжевельник, сосна, тис? | Все деревья относятся к хвойной породе |
| 16 | При маркировке пиломатериалов какой условный знак отмечают на торце доски 2-го сорта толщиной 30 мм? | ●● |
| 17 | Что такое инсектицид? | Средство для защиты от повреждения насекомыми |
| 18 | В чём отличие эмалей от лаков | Эмали – смесь пигментов (красителей) с лаками |
| 19 | Что служит основным сырьём для изготовления ДВП? | Древесная щепа и дроблёнка, получаемая на рубительных машинах из разных древесных отходов |
| 20 | Чем отличается ранняя древесина от поздней? | Более светлая окраска, мягкая, обращена к сердцевине; образуется весной и в начале лета |

Критерий результата тестирования

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | Количество баллов | № вопроса | Количество баллов |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 2 | 7 | 2 |
| 8 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 12 | 1 |
| 13 | 1 | 13 | 2 |
| 14 | 1 | 14 | 1 |
| 15 | 1 | 15 | 2 |
| 16 | 2 | 16 | 1 |
| 17 | 2 | 17 | 1 |
| 18 | 1 | 18 | 1 |
| 19 | 2 | 19 | 1 |
| 20 | 2 | 20 | 1 |

Интерпретация результата

25-26 баллов – «отлично»;

20-24 балла – «хорошо»;

14-19 баллов – «удовлетворительно»;

Менее 14 баллов – «неудовлетворительно»

Тестовые задания для проведения экзамена по дисциплине

Специальная технология

1 ВАРИАНТ

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назовите основные разрезы ствола дерева | Поперечный, радиальный, тангенциальный |
| 2 | В рейсмусовом станке силу подачи заготовки на режущий инструмент обеспечивает: 1.Рифлёный валик; 2.Гладкие валики; 3.Стружкообжиматель; 4.Когтевая защита. | 1.Рифлёный валик; |
| 3 | Для формирования соединительных элементов в брусковых деталях применяют: 1.Ящичные шипорезные станки; 2.Ящичные двухсторонние шипорезные станки; 3.Форматные станки; 4.Рамные шипорезные станки. | 4.Рамные шипорезные станки. |
| 4 | Как называются вид пиломатериала и его элементы? | Чистообрезная доска: - Пласть 2. Кромка 3. Ребро 4. Торец |
| 5 | Как называется заготовка, высушенная до требуемой влажности и обработанная (фрезерованием или строганием) до заданного размера? | Калиброванная |
| 6 | На одностороннем рамочном шипорезе торцовочная пила установлена: 1.За фрезами по ходу подачи 2.Между фрезами 3.Перед фрезами 4.Перед фрезами по ходу подачи 5.Перед и после | ③ |
| 7 | Как называется щит, изготовленный из узких реек и облицованный с двух сторон одним или двумя слоями лущёного шпона? Назовите виды конструкций мебельных щитов | Столярная плита Массивные, переклейные, полые |
| 8 | Как называется листовой материал, изготовленный методом горячего прессования или сушки массы из древесных волокон, сформированный в виде ковра? | Древесно-волокнистая плита (ДВП) |
| 9 | Что означает дверь типа «О» | Дверь с остеклённым полотном |
| 10 | ЛДСП (Расшифруйте буквенное обозначение) | Ламинированная древесно-стружечная плита |
| 11 | Назовите составные части охраны труда. | Трудовое законодательство, техника безопасности и производственная санитария |
| 12 | На каком расстоянии устанавливается ограждение опасной для нахождения людей зоны от строящегося здания высотой до 20 м? | Не менее 7 м |
| 13 | Как должен обезопасить себя человек, оказывающий помощь пострадавшему от действия тока на месте? | Надеть резиновые перчатки или обмотать руки сухой тряпкой. Токоведущие провода оттянуть сухой палкой, сухой одеждой и т.д. |
| 14 | Какие бывают виды инструктажа по охране труда? | Вводный Первичный Повторный Внеплановый Текущий |
| 15 | Кем проводится инструктаж на рабочем месте? | Мастером или производителем работ |
| 16 | Можно ли переносить грузы на носилках по лестницам? | Не допускается |
| 17 | Кто допускается к работе электроинструментом? | Лица, прошедшие производственное обучение и имеющие удостоверение |
| 18 | Что необходимо сделать при поражении человека электрическим током? | Отключить рубильник, чтобы устранить воздействие на человека тока Вызвать врача для оказания медицинской помощи |
| 19 | Какими противопожарными средствами должна быть оборудована строительная площадка? | Огнетушитель Вёдра Лопаты Ломы Багры Топоры Гидропульт Бочки с водой; при отсутствии водопровода - водоём |
| 20 | Что необходимо сделать при возникновении пожара? | Немедленно по телефону вызвать пожарную команду; при отсутствии телефона дать сигнал (пожарная сигнализация, сирена, колокол и т.п.) и принять меры по тушению пожара местными средствами |
| 21 | Каким должен быть вылет резца? 1) 2 h; 2) 1,5 h; 3) 3 h. | 2) 1,5 h; |
| 22 | Какой угол заточки сверла для обработки стали? 1)60⁰; 2)90⁰; 3)120⁰ | 3)120⁰ |
| 23 | Какой резьбы не бывает? 1) метрической; 2) трубной; 3) дюймовочной. | 3) дюймовочной. |
| 24 | Сколько углерода в сталях? 1) до 2%; 2) 2-4%; 3) 4-6%. | 1) до 2%; |
| 25 | Какие поверхности называют фасонными? 1) криволинейные; 2) прямолинейные; 3) параллельные. | 1) криволинейные; |
| 26 | Выберите марку фрезерного станка: 1) 2М112; 2) 6Р12Б; 3) ФТ11. | 2) 6Р12Б; |
| 27 | Какой класс шероховатости достигается шлифованием? 1) 2-й; 2) 5-й; 3) 8-й. | 3) 8-й. |
| 28 | 8. Чему равен допуск 50±0,15? 1) 0; 2) 0,15; 3) 0,30. | 3) 0,30. |
| 29 | 9. Какое напряжение в местном освещении? 1) 220В; 2) 380В; 3) 24В. | 3) 24В. |
| 30 | Какая должна быть обувь у рабочего? 1) Босоножки; 2) Ботинки; 3) Сандалии. | 2) Ботинки; |
| 31 | Основа рабочего места столяра для ручной обработки древесины? | Верстак |
| 32 | Какой разметочный инструмент применяется для разметки углов 45˚ и 135˚? | Ерунок (ярунок) |
| 33 | Как называется рубанок для выборки полукруглых пазов в пиломатериале? | Галтель |
| 34 | Для какого вида пиления предназначена данная заточка зубьев пилы? | Для продольного пиления |
| 35 | Для чего необходима разводка зубьев на пиле? | Для уменьшения трения полотна о пропил и избегания зажатия полотна в пропиле |
| 36 | Назовите ручной электроинструмент, применяемый для вы выборки пазов в пиломатериалах | Электродолбёжник; электрический фрезер (фрезерная машина) |
| 37 | На какие виды подразделяют свёрла для древесины? | - Перовое (ложечное) - Центровое - Винтовое - Спиральное - Раздвижное |
| 38 | Каким инструментом производят ручное долбление древесины? | Долото, стамеска |
| 39 | Как называется инструмент для правки ножей (рубанков, стамесок, долот и т.д.)? | Оселок |
| 40 | Как называется напильник для грубой обработки древесины? | Рашпиль |
| 41 | Какие станки применяют для раскроя пиломатериалов,заготовок, плитных материалов: а) продольно-фрезерные станки; б) круглопильные станки; в) рейсмусовые станки. | б) круглопильные станки; |
| 42 | Для работы на круглопильных станках применяют: а) плоские круглые пилы; б) долбежную цепь; в) фрезы. | а) плоские круглые пилы; |
| 43 | Какие станки применяют для одностороннего фрезерования у заготовок, пластей и кромок: а) продольно-фрезерные станки; в) фуговальные станки; г) фрезерные станки. | г) фрезерные станки. |
| 44 | Какие преимущества имеют лесорамы перед ленточнопильными станками: а) высокая металлоемкость; б) повышенный шум и вибрация; в) возможность распилить бревно вразвал за I проход. | в) возможность распилить бревно вразвал за I проход. |
| 45 | Что означает термин «постав»: а) ориентация бревна в пильной рамке; б) способ крепления в пильной рамке; в) расположение пил в пильной рамке. | в) расположение пил в пильной рамке. |
| 46 | Назначение станка СФ 4: а) для обработки базовых поверхностей брусковых заготовок перед калиброванием; б) для калибрования брусковых заготовок; в) для обработки мебельных щитов. | а) для обработки базовых поверхностей брусковых заготовок перед калиброванием; |
| 47 | Для чего служит расклинивающий нож на станке Ц 6: а) для предупреждения заклинивания пилы; б) для обеспечения прямолинейности пиления; в) для улучшения удаления опилок. | а) для предупреждения заклинивания пилы; |
| 48 | Назначение станка СР 4: а) для обработки базовых поверхностей перед калиброванием брусковых заготовок; б) для обработки заготовок на заданный размер по толщине; в) для калибрования плит ДСП. | б) для обработки заготовок на заданный размер по толщине; |
| 49 | Назначение станка С10 четырехстороннего: а) обработка брусковых заготовок по толщине; б) одновременного четырехстороннего плоскостного и профильного фрезерования; в) обработка брусковых заготовок вдоль с нарезанием шпунта и гребня. | б) одновременного четырехстороннего плоскостного и профильного фрезерования; |
| 50 | Назначение сверлильных станков: а) для высверливания сучков и заделки отверстий; б) для сверлений отверстий под шканты в кромках мебельных щитов; в) для высверливания круглых сквозных и не сквозных отверстий. | в) для высверливания круглых сквозных и не сквозных отверстий. |

2 ВАРИАНТ

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Из каких основных частей состоит дерево? | Корни, ствол, крона |
| 2 | 1 2 3 Назовите виды разрезов | - Поперечный - Радиальный - Тангенциальный |
| 3 | Какие виды покоробленности бывают в пиломатериалах? | - Простая продольная по пласти - Сложная продольная по пласти - Продольная по кромке - Поперечная - Крыловатость |
| 4 | а б в г д е ж з и к л Назовите виды пиломатериалов? | а. Двухкантный брус б. Трёхкантный брус в. Четырёхкантный брус г. Необрезная доска д. Обрезная доска с тупым обзолом е. Обрезная доска с острым обзолом ж. Брусок з. Обапол горбыльный и. Обапол дощатый к. Шпала необрезная л. Шпала обрезная |
| 5 | При маркировке пиломатериалов какой условный знак отмечают на торце доски 2-го сорта толщиной 30 мм? | ●● |
| 6 | Как называется этот порок строения древесины? | Крень |
| 7 | Как называется облицовывание древесностружечных плит плёнками на основе бумаг, пропитанных смолами? | Ламинирование |
| 8 | Как называется листовой материал, изготовленный путём горячего прессования древесных частиц, смешанных со смолой? Назовите методы облицовывания этого материала | Древесно-стружечная плита (ДСП) Каширование, ламинирование |
| 9 | Что означает дверь типа «Г» | Дверь с глухим полотном |
| 10 | МДФ Расшифруйте обозначение | Мелкодисперсная фактура |
| 11 | Назовите составные части охраны труда. | Трудовое законодательство, техника безопасности и производственная санитария |
| 12 | На каком расстоянии устанавливается ограждение опасной для нахождения людей зоны от строящегося здания высотой до 20 м? | Не менее 7 м |
| 13 | Как должен обезопасить себя человек, оказывающий помощь пострадавшему от действия тока на месте? | Надеть резиновые перчатки или обмотать руки сухой тряпкой. Токоведущие провода оттянуть сухой палкой, сухой одеждой и т.д. |
| 14 | Какие бывают виды инструктажа по охране труда? | Вводный Первичный Повторный Внеплановый Текущий |
| 15 | Кем проводится инструктаж на рабочем месте? | Мастером или производителем работ |
| 16 | Можно ли переносить грузы на носилках по лестницам? | Не допускается |
| 17 | Кто допускается к работе электроинструментом? | Лица, прошедшие производственное обучение и имеющие удостоверение |
| 18 | Что необходимо сделать при поражении человека электрическим током? | Отключить рубильник, чтобы устранить воздействие на человека тока Вызвать врача для оказания медицинской помощи |
| 19 | Какими противопожарными средствами должна быть оборудована строительная площадка? | Огнетушитель Вёдра Лопаты Ломы Багры Топоры Гидропульт Бочки с водой; при отсутствии водопровода водоём |
| 20 | Что необходимо сделать при возникновении пожара? | Немедленно по телефону вызвать пожарную команду; при отсутствии телефона дать сигнал (пожарная сигнализация, сирена, колокол и т.п.) и принять меры по тушению пожара местными средствами |
| 21 | Какое приспособление применяется при обработке длинных валов? 1) упор; 2) центр; 3) вороток. | 2) центр; |
| 22 | Какие втулки применяются для крепления сверла? 1) пешеходные; 2) передвижные; 3) переходные. | 3) переходные. |
| 23 | Какой угол профиля дюймовой резьбы? 1) 50⁰; 2) 55⁰; 3) 60⁰. | 2) 55⁰; |
| 24 | Что является сплавом? 1) сталь; 2) железо; 3) медь. | 1) сталь; |
| 25 | Что такое суперфиниш? 1) быстрый бег; 2) обработка абразивными брусками; 3) высокая производительность токаря. | 2) обработка абразивными брусками; |
| 26 | Сколько видов подач уфрезерного стола? 1) 2; 2) 3; 3) 4. | 2) 3; |
| 27 | Какие материалы являются составляющими для получения связки, применяемой для закрепления абразивных зерен в абразивном инструменте? 1) бакелит, каучук, глина, полевой шпат, стекло; 2) бронза, латунь, титан, магний, дюралюминий; 3) кварц, корунд, наждак, кремень, гранит. | 1) бакелит, каучук, глина, полевой шпат, стекло; |
| 28 | Чему равен допуск 50-0,1-0,7 ? 1) 0,1; 2) 0,8; 3) 0,6. | 3) 0,6. |
| 29 | Каково напряжение в местном освещении? 1) 380В; 2) 36В; 3) 220В. | 2) 36В; |
| 30 | Чем будете тушить пролитое горящее масло? 1) водой; 2) ветошью; 3) песком. | 3) песком. |
| 31 | Как называются приспособления для зажима заготовок из древесины? | Струбцина, вайма |
| 32 | Какой разметочный инструмент применяется для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки-детали? | Малка |
| 33 | Как называется инструмент для нанесения на заготовки рисок, параллельных одной из сторон заготовки? | Рейсмус |
| 34 | Для какого вида пиления предназначена данная заточка зубьев пилы? | Для поперечного пиления |
| 35 | Для чего необходимо фугование зубьев пилы? | Выравнивание зубьев пилы необходимо для равномерногопиления древесины |
| 36 | С помощью какой части электрорубанка меняют глубину строгания? | С помощью передней подвижной лыжи |
| 37 | С помощью каких инструментов можно получить отверстия необходимого диаметра? | Коловорот; сверлилка; бурав; буравчик, электродрель; перфоратор |
| 38 | Как называется инструмент для выдёргивания гвоздей? | Клещи, гвоздодёр |
| 39 | Как держат нож рубанка при заточке на заточном станке по отношению к направлению вращения точильного круга? | Лезвием навстречу движения точильного круга |
| 40 | Как называется деревянный молоток? | Киянка |
| 41 | Назначение шлифовальных станков: а) шлифование древесных материалов для получения глянцевой поверхности; б) шлифование древесных материалов для получения гладких и ровных поверхностей; в) шлифование прямолинейных сторон мебельных заготовок с целью уменьшения размера заготовки. | б) шлифование древесных материалов для получения гладких и ровных поверхностей; |
| 42 | Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное движение ходового винта в прямолинейное поступательное движение суппорта: а) коробка подачи; б) фартук станка; в) гитара станка. | б) фартук станка; |
| 43 | Назначение долбежных станков: а) для выработки гнезд прямоугольной формы; б) для выработки гнезд круглой формы; в) для выработки шпунта и гребня. | а) для выработки гнезд прямоугольной формы; |
| 44 | 15. Скорость резания увеличивается если: а) увеличить подачу; б) уменьшить подачу и увеличить глубину резания; в) увеличить частоту вращения шпинделя. | в) увеличить частоту вращения шпинделя. |
| 45 | Назначение станка ЦПА-40: а) для поперечной и продольной распиловки; б) для продольной распиловки; в) для поперечной распиловки. | в) для поперечной распиловки. |
| 46 | На каких фуговальных станках фрезеруют одновременно две смежные поверхности заготовки, пласть и кромку: а) двусторонние; б) трёхсторонние; б) четырёхсторонние. | б) четырёхсторонние. |
| 47 | Фрезерные станки предназначены для: а) фрезерной обработки кривых поверхностей; б) плоской, профильной и рельефной обработки пластей и кромок; в) строгания в размер по толщине. | б) плоской, профильной и рельефной обработки пластей и кромок; |
| 48 | Назначение токарных станков: а) для получения деталей в виде тел вращения; б) для получения криволинейных деталей; в) для получения черновых заготовок. | а) для получения деталей в виде тел вращения; |
| 49 | Станки для раскороя досок, брусков; фрезерования, образования шипов и проушин, сверления это: а) станки для специальных производств; б) станки общего назначения; в) универсальные станки. | б) станки общего назначения; |
| 50 | Что обозначает первая буква в индексации станков? а) тип станка; б) основной признак станка; в) основные параметры станка. | а) тип станка; |

Критерий результата тестирования

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | Количество баллов | № вопроса | Количество баллов |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | 1 | 12 | 1 |
| 13 | 1 | 13 | 1 |
| 14 | 2 | 14 | 2 |
| 15 | 1 | 15 | 1 |
| 16 | 1 | 16 | 1 |
| 17 | 1 | 17 | 1 |
| 18 | 1 | 18 | 1 |
| 19 | 1 | 19 | 1 |
| 20 | 1 | 20 | 1 |
| 21 | 2 | 21 | 1 |
| 22 | 2 | 22 | 1 |
| 23 | 2 | 23 | 3 |
| 24 | 2 | 24 | 1 |
| 25 | 2 | 25 | 1 |
| 26 | 2 | 26 | 3 |
| 27 | 2 | 27 | 1 |
| 28 | 2 | 28 | 3 |
| 29 | 2 | 29 | 1 |
| 30 | 1 | 30 | 1 |
| 31 | 1 | 31 | 1 |
| 32 | 1 | 32 | 1 |
| 33 | 1 | 33 | 1 |
| 34 | 1 | 34 | 1 |
| 35 | 1 | 35 | 1 |
| 36 | 1 | 36 | 1 |
| 37 | 1 | 37 | 1 |
| 38 | 1 | 38 | 1 |
| 39 | 1 | 39 | 2 |
| 40 | 1 | 40 | 1 |
| 41 | 3 | 41 | 3 |
| 42 | 3 | 42 | 3 |
| 43 | 3 | 43 | 3 |
| 44 | 3 | 44 | 3 |
| 45 | 3 | 45 | 3 |
| 46 | 3 | 46 | 3 |
| 47 | 3 | 47 | 3 |
| 48 | 3 | 48 | 3 |
| 49 | 3 | 49 | 3 |
| 50 | 3 | 50 | 3 |

Интерпретация результата

80-82  баллов – «отлично»;

69-79 балла – «хорошо»;

49-59 баллов – «удовлетворительно»;

Менее 49 баллов – «неудовлетворительно».

Приложение №3

Вопросы для проведения квалификационного экзамена

Билет № 1

1. Какие пороки древесины вы знаете?

2. В чём различия пиломатериалов радиальной и тангенциальной распиловки?

3.Что такое промышленно-санитарное   законодательство?

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №2

1.Рассказать об основных сортообразующих пороках.

2. Рассказать об элементах технологического процесса в деревообработке.

3. Рассказать об органах санитарного надзора, их значении и роли в охране труда.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №3

1. Какие физические свойства древесины вы знаете?

2. Рассказать о стадиях и операциях технологического процесса.

3. Органы санитарного надзора, их значение и роль в охране труда.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №4

1. Перечислить основные физические свойства древесины. Что такое влажность древесины?

2. Рассказать о допусках и посадках.

3. Органы санитарного надзора, их значение и роль в охране труда.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №5

1. Охарактеризовать изделия из древесины.

2. Перечислить контрольно-измерительные инструменты, применяемые в деревообработке.

3. Органы санитарного надзора, их значение и роль в охране труда.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №6

1. Перечислить основные физические свойства древесины. Что такое усушка древесины?

2. Чем определяется шероховатость обработанных поверхностей древесины?

3. Органы санитарного надзора, их значение и роль в охране труда.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №7

1. Рассказать о взаимозаменяемости деталей в деревообработке.

2. Рассказать об основах теории механической обработки древесины.

3. Органы санитарного надзора, их значение и роль в охране труда.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №8

1. Дать определение закомелистости.

2. Перечислить основные способы обработки древесины. В чём преимущество каждого способа?

3. Рассказать санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №9

1. Чем характеризуются пороки строения древесины?

2. Рассказать о видах резаниядревесины.

3. Рассказать о влиянии опасных и вредных производственных факторов на здоровье трудящихся.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №10

1. Что такое внутренняя заболонь?

2.Что представляют собой такой технологический процесс обработки древесиныкак  пиление?

3. Общие требования охраны труда.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №11

1. Что такое свилеватость?

2. Что представляют собой технологические процессы обработки древесины – фрезерование, строгание, точение?

3. Правила по охране труда в деревообрабатывающем производстве.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №12

1. Чем вызывается химическая окраска древесины?

2. Рассказать о технологических процессах обработки древесины.

3. Правила поведения на территории и в цехах предприятия.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №13

1. Что представляют собой грибные поражения  древесины

2. Рассказать о сопротивлении древесины резанию.

3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №14

1. Рассказать о тепловых свойствах древесины.

2. Рассказать об эксгаустерныхприёмниках.

3. Рассказать о мерах безопасности при работе на деревообрабатывающих станках.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №15

1. Рассказать о трещинах древесины.

2. Охарактеризовать основные элементы станков. Рабочие органы.

3. Меры безопасности при работе на деревообрабатывающих станках.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №16

1. Рассказать о ройках.

2. Охарактеризовать основные элементы станков.

3. Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №17

1.Механические свойства древесины.

2. Конструктивные особенности и назначение пильные валов деревообрабатывающих станков.

3. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №18

1. Рассказать о принципе работы контактора.

2. Конструктивные особенности и назначение круглопильныхстанк.

3. Первая помощь при поражении электрическим током.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №19

1.Перечислить основные физические свойства древесины.

2. Рассказать об устройствахдеревообрабатывающих станков для смазки.

3. Что такое противопожарные мероприятия?

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №20

1. Перечислить основные физические свойства древесины.

2. Охарактеризовать основные элементы станков. Привод и органы управления.Опорные и направляющие инструменты.

3. Что такое промышленно-санитарное   законодательство?

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №21

1. Перечислить основные физические свойства древесины.

2. Рассказать о видах реле, применяемых  в конструкциях деревообрабатывающих станков.

3. Что такое противопожарные мероприятия?

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №22

1. Рассказать о засмолках.

2. Рассказать о конструкции кромкообрезного и торцовочного станков.

3. Рассказать о средствах пожаротушения.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №23

1. Дать определение прорости.

2. Характеристика и последовательность работ на лесопильной раме Р63-4Б.

3. Перечислить правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №24

1. Дать определение ложному ядру.

2.  Характеристика и последовательность работ на ленточной пилораме «Алтай-900».

3. Что такое промышленно-санитарное   законодательство?

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.

Билет №25

1. Дать определение двойной сердцевине.

2. Рассказать об устройстве 4-х стороннегои комбинированного строгальных станков.

3. Перечислить основные правила по охране труда в деревообрабатывающем производстве.

4. Технология выполнения практической квалификационной работы.