РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖУКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«БРЯНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ  ГЕРОЯ РОССИИ А.С.ЗАЙЦЕВА »

| «РАССМОТРЕНО» на заседании Методического Совета Протокол № ___ от ___.___.20___г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора по УПР _______________ Н.В. Марина «____» _____________ 20____г |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СРЕЗОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

группа__ТМ1_______ курс ____II______

профессия/специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники

и оборудования

(код, наименование профессии/специальности)

дисциплина: МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

(код, наименование учебной дисциплины)

форма контроля: тестовая_________________________________________________________

Разработал педагог

Мартынов А.Н.

(ФИО)

«___» _________ 20___ г.

2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект оценочных средств (далее - КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших раздел 2 «Устройство и работа трансмиссии тракторов и автомобилей» по дисциплине МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

КОС разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; рабочей программы по дисциплине МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

На выполнение работы отводиться – 45минут

Проверяемые результаты освоения учебной дисциплины:

навыки:

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования;

- определять техническое состояние машин и механизмов;

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных марок и модификаций;

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей;

знать:

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин;

- основные сведения об электрооборудовании;

- назначение, общие устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности;

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей;

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей.

| ПК 5. | Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ

Вариант №1

Выберете только один правильный вариант ответа:

1.Какой порядок работы у четырехцилиндрового двигателя?

а) 1-2-3-4

б) 1-2-4-3

в) 1-3-4-2

г) 1-3-2-4

2. На каких шейках вращается коленчатый вал?

а) на опорных шейках;

б) на шатунных шейках;

в) на промежуточных шейках;

г) на коренных шейках.

3. Как подразделяются сельскохозяйственные тракторы по назначению?

а) тяговые, пропашные, универсальные;

б) универсально-пропашные, специальные и общего назначения;

в) общего назначения, пропашные, специализированные;

г) специализированные, универсальные и тяговые.

4. Как называются подшипники коленчатого вала?

а) втулки;

б) разрезные втулки;

в) вкладыши;

г) полукольца

5. При износе каких деталей КШМ слышны глухие стуки?

а) поршневые кольца;

б) шейки и вкладыши коленчатого вала;

в) поршни и цилиндры;

г) пальцы, бобышки поршня и втулки верхней головки шатуна.

6. .Какой привод может быть у ГРМ?

а) зубчатоременный, цепной, шестеренный;

б) механический, гидравлический, пневматический;

в) регулируемый, нерегулируемый;

г) верхний, нижний, промежуточный.

7. Когда в цилиндре оба клапана открыты?

а) конец рабочего хода – начало выпуска;

б) конец выпуска - начало впуска;

в) конец впуска – начало сжатия;

г) конец сжатия – начало рабочего хода.

8. Какая деталь ГРМ не дает клапану садится в седло с перекосом?

а) пружина;

б) сухарики;

в) тарелка;

г) направляющая втулка.

9. Какой из валов вращается быстрее другого и во сколько раз?

а) коленчатый в 2 раза;

б) распределительный в 3 раза;

в) распределительный в 2 раза;

г) коленчатый в 4 раза.

10. Между какими деталями ГРМ измеряется тепловой зазор?

а) тарелка клапана – седло;

б) коромысло – стойка;

в) боёк коромысла - стержень клапана;

г) кулачок распредвала – стержень клапана

11. Соотнесите написанное в первой и второй колонках:

| 1 | Основная роль шатуна состоит | А | в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основная функция коленчатого вала состоит | Б | в передаче поршневого усилия к коленчатому валу |

12. Соотнесите написанное в первой и второй колонках:

| 1 | Клапан должен открываться | А | обеспечивается определенным профилем кулачка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Согласованность действия газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов | Б | обеспечивается соединением распределительных шестерен по специально нанесенным меткам. |
| 3 | Плавный подъем и опускание клапана, и длительность его открытия | В | при определенном положении поршня в цилиндре. |

13. Закончите предложение:

Механизм газораспределения осуществляет ____________________________________________

___________________________________________________________________________________

14. Закончите предложение:

Основная функция коленчатого вала состоит _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

15. Дать краткую характеристик.

Верхнеклапанный механизм газораспределения (ГРМ) обеспечивает:

Вариант №2

Выберете только один правильный вариант ответа:

1. Каких значений достигает температура газов от сгорания рабочей смеси внутри цилиндра? а) 1000 С б) 5000 С в) 6000 С г) 20000 С 2. Как подразделяются тракторы по типу остова? а) рамные, полурамные и шарнирные; б) шарнирно-сочлененные, полурамные, безрамные; в) безрамные, полурамные, рамные г) рамные, полурамные, шарнирно-сочлененные.

3. К какой группе тракторов относится трактор МТЗ-82 по назначению?

а) общего назначения;

б) специальной;

в) универсально-пропашной;

г) специализированной.

4. К какому классу тяги относится трактор ДТ-75?

а) 1,4

б) 2

в) 3

г) 5

5. Как называется отдельно выполненный цилиндр?

а) гильза;

б) втулка;

в) обойма;

г) букса

6. Какая деталь ГРМ расположена между кулачком распределительного вала и штангой?

а) регулировочный винт;

б) коромысло;

в) толкатель;

г) стойка.

7. При износе каких деталей КШМ слышны глухие стуки?

а) поршневые кольца;

б) шейки и вкладыши коленчатого вала;

в) поршни и цилиндры;

г) пальцы, бобышки поршня и втулки верхней головки шатуна.

8. Какие шейки у распределительного вала?

а) упорные;

б) коренные;

в) распорные;

г) опорные

9. Крутящий момент-это...?

а) Сила умноженная на скорость;

б) Сила умноженная на плечо;

в) Плечо умноженная на скорость;

г) Плечо умноженная на плечо.

10. Перечислить такты рабочего цикла четырехтактного двигателя?

а) впуск, сжатие рабочий ход, выпуск;

б) впуск, сжатие, продувка, выпуск;

в) впуск, сжатие, воспламенение, выпуск;

г) впуск, продувка, рабочий ход, выпуск.

11. Соотнесите написанное в первой и второй колонках:

| 1 | Малый зазор, а, следовательно, и неплотная посадка клапана в седле, приводит | А | которые прослушиваются при работающем двигателе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | В случае увеличения зазора возникают звонкие стуки, | Б | к прорыву горячих газов через щели и перегреву клапана |

12. Соотнесите написанное в первой и второй колонках:

| 1 | Чтобы обеспечить прокручивание коленчатого вала дизели | А | клапаны открываются с некоторым опережением (до того, как поршень придет н.м.т.), а закрывается с запаздыванием (после того, как поршень пройдет в. м.т.), |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Чтобы продлить время открытия клапанов и улучшить наполнение, очистку цилиндра, | Б | соответствующим размещение кулачков на валу. |
| 3 | Необходимая последовательность открывания клапана достигается | В | имеют декомпрессионный механизм |

13. Закончите предложение:

Поршень состоит из ____________________________________________

14. Закончите предложение:

Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

15. Дать краткую характеристику.

Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) –

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

ВАРИАНТ №1

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | Г |
| 3 | Б |
| 4 | В |
| 5 | Б |
| 6 | А |
| 7 | Б |
| 8 | Г |
| 9 | А |
| 10 | В |
| 11 | - Б - А |
| 12 | - В - Б - 3А |
| 13 | впуск в цилиндры свежего воздуха и выпуск отработанных газов |
| 14 | в восприятии усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент |
| 15 | Для впуска воздуха и выпуска продуктов сгорания необходимо при определенном угле поворота коленчатого вала соединять цилиндры двигателя с впускными и выпускными коллекторами. Это обеспечивается верхнеклапанным механизмом газораспределения |

ВАРИАНТ №2

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | В |
| 3 | В |
| 4 | В |
| 5 | А |
| 6 | В |
| 7 | Б |
| 8 | Б |
| 9 | Б |
| 10 | А |
| 11 | - Б - А |
| 12 | - В - А - Б |
| 13 | днище, головка, юбка, бобышки |
| 14 | в запуске двигателя через стартер |
| 15 | механизм двигателя. Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания |

Качество освоения программы

| Качество освоения программы | Уровень успешности | Отметка по 5 балльной шкале |
| --- | --- | --- |
| 90–100 процентов | Высокий | «5» |
| 65–89 процентов | Программный/повышенный | «4» |
| 50-64 процентов | Необходимый/базовый | «3» |
| Меньше 50 процентов | Ниже необходимого | «2» |