- Государственное автономное профессиональное учреждение

- Пензенской области

- Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)

- О.П. Астахова

- КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по профессиональному модулю

«Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»

- Учебно-методическое пособие

для студентов специальности 15.02.15

«Технология металлообрабатывающего производства»

- Пенза

2021

- СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….….	5

1 ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ…………………….	6

2 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ………………...	6

3 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА…………....	7

4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО

ПРОЕКТА…………………………………………………….…………………..	8

4.1 ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ …..……………...	8

4.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ (ИЛИ СБОРКИ УЗЛОВ) МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ………………………………………………………………………	8

4.2.1 Выбор заготовки……………………………………………………...	8

4.2.2 Составление плана операций технологического процесса технологического маршрута……………………………………………………..	9

4.2.3 Выбор оборудования……………………..…………………………..11

4.2.4 Расчет операционных размеров………………………….………….11

4.2.5 Рекомендации по проектированию обработки деталей на

токарных многошпиндельных автоматах……………………………………….	11

4.2.6 Рекомендации по проектированию обработки деталей на

агрегатных станках………………………………………………………………..	28

4.2.7 Рекомендации по расчету наладки резьбонакатного автомата

типа РНП-4………………………………………………………………………...	35

4.2.8 Рекомендации по проектированию обработки

деталей на горизонтально-протяжных станках непрерывного действия……..	37

4.2.9 Рекомендации по расчету наладки резьбофрезерных станков……	40

4.3 НОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА……………………………………………………………………….	46

4.3.1 Рекомендации по расчету технологических норм времени……….	46

4.3.2 Выбор экономичного варианта технологической операции………	49

4.4 ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ …………………………………………..…………………..	51

4.5 РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА……………….	52

4.5.1 Проектирование приспособление…………………………………...	52

4.5.2 Проектирование режущего инструмент…………………………….	53

4.5.3 Проектирование контрольно-измерительного инструмента……...	54

4.5.4 Операционные эскизы……………………………………..………...	54

4.5.5 Построение децимального номера графической части проекта…..	55

4.6 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ…………………..	56

4.6.1 Титульный лист………………………………………………………	56

4.6.2 Реферат………………………………………………………..………	56

4.6.3 Содержание…………………………………………………………...	58

4.6.4 Введение………………………………………………………………	58

4.6.5 Основная часть пояснительной записки…………………..………..	58

4.6.6 Заключение……………………………………………….…………..	59

4.6.7 Список использованных источников……………………………….	59

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ

ЧАСТЕЙ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ……………………………60

5.1 Общие требования……………………………………………………...	60

5.2 Рубрикация……………………………………………………………...	60

5.3 Перечисления…………………………………………………………...	61

5.4 Нумерация страниц…………………………………………………….	61

5.5 Примечание и ссылки………………………………………………….	61

5.6 Некоторые правила изложения текста………………………………..	62

5.7 Расчеты и запись формул……………………………………………...	64

5.8 Иллюстрации…………………………………………………………...	65

5.9 Построение таблиц……………………………………………………..	66

5.10 Оформление приложений…………………………………………….	67

6 ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ………………………………...........................................	69

7 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА………………….……………..	70

Приложение А (справочное). Форма и пример заполнения бланка

задания на курсовое проектирование…………………………………………...	71

Приложение Б (справочное). Форма отзыва руководителя на

курсовое проектирование………………………………………………………...	73

Приложение В (справочное). Форма и пример заполнения

титульного листа пояснительной записки………………………………………	74

Приложение Г (справочное). Форма и пример заполнения

титульного листа комплекта технологической документации………………...	75

- ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»  в процессе обучения предусмотрено выполнение студентами курсового проекта по профессиональному модулю

«Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных».

Данное учебно-методическое пособие разработано с целью оказания организационной и методической помощи студентам, а преподавателям-руководителям проектов оно может быть полезно для соблюдения единства требований при выполнении курсовых проектов.

Пособие состоит из семи разделов, где изложены вопросы организации и выполнения курсового проектирования, требования к содержанию, объему и оформлению проектов; приведены методические рекомендации для отработки отдельных разделов.

В приложениях к пособию приведены формы и примеры заполнения различных документов к курсовому проектированию.

1 ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовое проектирование по профессиональному модулю «Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных» – заключительная часть технологической подготовки студента.

Цель проекта – научить разрабатывать технологические процессы изготовления деталей и сборки узлов изделий.

Курсовой проект подготавливает студентов к выполнению технологической части дипломного проекта. Проектирование требует от студентов использования знаний по следующим дисциплинам: «Технология машиностроения», «Процессы формообразования и инструменты», «Технологическое оборудование», «Инженерная графика» и другим специальным дисциплинам. В процессе выполнения курсового проекта студент отрабатывает навыки пользования технической и справочной литературой, приобретает первоначальный опыт в проектировании рационального и экономичного процесса изготовления деталей и сборки изделий, в выборе оборудования, приспособлений, инструментов, в установлении режимов резания и норм времени.

Курсовой проект должен соответствовать современному уровню технологии машиностроения и приборостроения.

2 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задание на курсовое проектирование включает разработку технологического процесса изготовления детали или сборочного узла, а также проектирование специальной технологической оснастки (приспособление для конкретной операции, режущий и контрольно-мерительный инструмент).

В бланке задания (приложение А) указываются:

  - объект разработки (деталь, узел);

  - программа выпуска деталей (узлов);

  - конкретное содержание графической части;

  - состав пояснительной записки.

Задание на курсовое проектирование (КП) может быть подобрано на базовом предприятии по их заказам для конкретных производственных условий.

Задание на КП должно быть подписано председателем цикловой комиссии и утверждено заместителем директора колледжа по учебной работе до начала проектирования и является одним из основных (итоговых) документов.

Задание на проектирование помещается в пояснительной записке сразу после раздела «Содержание».

3 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Содержание и объем курсового проекта разработаны в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Технология машиностроения». Курсовой проект состоит из трех частей:

- Пояснительная записка.

- Комплект технологической документации.

- Графические документы.

Пояснительная записка (объемом 35-40 листов) должна содержать:

- титульный лист (приложение В);

- задание на курсовое проектирование (приложение А);

- реферат (лист с основной надписью по ГОСТ 2.104-83 форма 2);

- содержание (лист с основной надписью по ГОСТ 2.104-83 форма 2а);

- введение;

- основную часть (характеристика типа производства;

описание конструкции детали;

материал детали и его свойства);

- технологическую часть (выбор вида и метода получения заготовки;

определение припусков на поверхности заготовки;

определение коэффициента использования материала;

технологический маршрут обработки детали;

расчет припусков и операционных размеров на механическую обработку;

расчет режимов резания и наладки операций технологического процесса);

- нормирование операций технологического процесса

(расчет технологических норм времени;

сопоставление двух вариантов обработки поверхности детали по технологической себестоимости);

- расчетно-конструкторскую часть

(расчет и конструирование специального приспособления;

расчет и конструирование режущего инструмента;

расчет и конструирование контрольно-мерительного инструмента);

- заключение;

- список использованных источников;

- приложение.

Отзыв руководителя на курсовое проектирование (приложение Б) в пояснительную записку не подшивается.

Комплект технологической документации должен содержать:

- титульный лист (приложение Г);

- маршрутную карту технологического процесса;

- операционные карты механической обработки;

- карты эскизов.

Графические документы (два листа формата А1) должны содержать:

- чертеж детали (формат А3);

- чертеж режущего инструмента (формат А3);

- чертеж сборочный специального приспособления (формат А2);

- технологические наладки станка (формат А1).

4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- 4.1 ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Изучить исходные данные – это прежде всего изучить рабочий чертеж детали (узла) и технические условия. Результатом изучения должна быть оценка технологичности конструкции детали (узла).

Необходимо оценить важнейшие технические требования к точности размеров, геометрической формы и качеству поверхностей, а также выявить трудновыполнимые требования. При изучении чертежа выявляются его неточности и неправильности.

Результатом изучения исходных данных также должно быть установление типа производства детали (узла), характеристика которого приводится в пояснительной записке.

- 4.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ (ИЛИ СБОРКИ УЗЛОВ)

- МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

- 4.2.1 Выбор заготовки

Выбор заготовки – ответственный этап курсового проектирования. При решении этого вопроса надо стремиться к тому, чтобы форма и размеры заготовки максимально приближались к форме и размерам готовой детали. В настоящее время основным видом заготовки деталей изделий является холоднотянутый (калиброванный) пруток. Прутковый материал – несовершенный вид заготовки, так как значительная часть его отходит в стружку.

Актуальной проблемой является переход на изготовление штучных заготовок методом объемной штамповки или литья под давлением. Применение штучных заготовок удешевляет механическую обработку деталей резанием, но штампованная или литая заготовка дороже прутковой. Перед студентами встает задача выбора заготовки и обосновании ее экономического преимущества.

При выборе прутковой заготовки необходимо подобрать ее диаметр. Если выбирается штучная заготовка, то необходимо рассчитать ее размеры и выполнить рабочий чертеж. Расчет размеров и операционных (промежуточных) размеров связан с определением припуска на обработку. Припуск определяется расчетно-аналитическим методом на основе предварительного анализа факторов, влияющих на величину припуска.

Припуск рассчитывается по отдельным элементам (составляющим). После механической обработки резанием, а также после заготовительных операций на поверхности деталей остаются шероховатость (поверхностные неровности) и дефектный слой. При выполнении каждой операции (перехода) обработки данной поверхности детали с нее должны быть полностью удалены поверхностные неровности и дефектный слой, оставшиеся после предыдущей операции (перехода).

В минимальное значение операционного припуска входит сумма высоты неровностей и глубины дефектного слоя (Rz i-1 + Ti-1), оставшихся на поверхности от предыдущей обработки. Учитывая погрешности взаимного расположения поверхностей деталей, оставшихся от предыдущей операции (ρi-1), и погрешность установки детали на выполняемой операции(εi), получаем минимальное значение операционного припуска:

Zimin=(Rzi−1+Ti−1)+ρi−1+εi – для одностороннего расположения припуска ;

2Zimin=2(Rzi−1+Ti−1)+ρ2i−1+ε2i – для поверхностей вращения.

Значения составляющих припуска (Rz; T; ρ; ε) выбираются из таблиц или определяются по методике В.М.Кована.

При расчете общего припуска и операционных размеров учитывают операционные (переходные) допуски, которые вызывают колебание припуска у отдельных заготовок от минимума до максимума.

В результате расчета припуска должна быть изображена схема расположения полей припусков и допусков.

- 4.2.2 Составление плана операций технологического процесса (технологического маршрута)

При составлении технологического маршрута устанавливается последовательность выполнения операций (последовательность обработки поверхностей). При этом учитывают следующее:

- Грубая операция должна предшествовать более точной операции. На этом основан принцип деления обработки на этапы, согласно которому каждая поверхность деталей претерпевает изменения постепенно, одновременно с другими поверхностями. Иначе говоря, сначала все (подлежащие обработке) поверхности детали обрабатываются грубо, затем более точно и т.д. до конца. Число этапов зависит в основном от требований точности, качества поверхностей детали и от жесткости поверхности.

- Назначая последовательность операций внутри этапа, руководствуются (единым во всех случаях) принципом совмещения баз. Поскольку сложность разработки технологического процесса зависит прежде всего от заданной точности взаимного положения поверхностей детали, то соблюдение принципа совмещения баз намного упрощает достижение этой точности.

- Обработку деталей следует начинать с той поверхности, которая будет служить установочной базой на большинстве операций технологического процесса. Такой поверхностью детали будет та поверхность, относительно которой на чертеже задано положение большего числа других поверхностей.

- Для совмещения на всех операциях установочных баз с конструкторскими последовательность операций (последовательность обработки поверхностей) должна быть согласована с взаимной координацией поверхностей на чертеже детали, так как принцип совмещения баз требует, чтобы установочной базой для каждой обрабатываемой поверхности являлся тот же элемент детали, который в рабочем чертеже служит по отношению к этой поверхности конструкторской базой. Каждая из двух поверхностей, связанных на чертеже детали размером, является конструкторской базой по отношению к другой поверхности. Если какая-то поверхность обработана, то в следующей операции должна быть обработана та поверхность, которая с уже обработанной поверхностью связана чертежным размером. Третьей можно обрабатывать поверхность, связанную с одной из двух уже обработанных, и т.д. для всех поверхностей детали. Таким образом, последовательность обработки поверхностей должна соответствовать координации поверхностей на чертеже детали.

- Если на большинстве операций технологического процесса не удается совместить установочные и конструкторские базы, то за основу берут принцип постоянства установочной базы, согласно которому все поверхности детали обрабатывают, пользуясь на всех операциях одной (постоянной) установочной базой.

- Учитывается влияние термической обработки. Желательно, чтобы процесс механической обработки не прерывался термическими операциями или имел наименьшее число разрывов. При разработке плана операций технологического процесса определяется место термических операций. Процесс на цементируемую деталь нужно планировать так, чтобы на окончательном этапе (обработка после цементации и закалки) число операций было минимальным. Чем меньше будет операций после цементации и закалки, тем меньше будет установок деталей, погрешностей от несовмещения баз и связанных с ними изменений, предусмотренных припусков.

- Наиболее точные поверхности следует обрабатывать в конце технологического процесса.

С учетом перечисленного разрабатывается план операций технологического процесса (технологический маршрут) – операционные эскизы. На эскизах указываются: установочные базы (с условными обозначениями); режущие инструменты в конечном рабочем положении; сетка операционных размеров (размерные числа пока не наносятся); шероховатость обрабатываемых поверхностей. Сложные (концентрированные) операции должны иметь эскизы каждого перехода или позиции.

План операций технологического процесса (операционные эскизы) утверждается руководителем проекта и является основой для пооперационной разработки технологического процесса.

П р и м е ч а н и е. При детальной пооперационной разработке процесса возможны некоторые коррективы плана, ранее утвержденного руководителем.

- 4.2.3 Выбор оборудования

При выборе оборудования учитывают:

- соответствие размеров детали размерам рабочей зоны станка;

- соответствие экономической точности станка заданной точности обработки;

- соответствие мощности, жесткости и кинематических возможностей станка наивыгоднейшим режимам резания;

- соответствие производительности станка заданной программе выпуска деталей.

Показателем рациональности выбора станка по производительности является число станков, необходимое для выполнения программы. При выборе оборудования пользуются технической характеристикой станков. Особое внимание необходимо обращать на выбор моделей многошпиндельных токарных автоматов.

- 4.2.4 Расчет операционных размеров

Расчет связан с определением припусков на механическую обработку. Студенты должны аналитически рассчитать припуски для двух поверхностей- наружной и внутренней. Для остальных поверхностей припуски назначаются по таблицам и рассчитываются операционные размеры, которые округляются до величин, соответствующих нормальному ряду по ГОСТу.

- 4.2.5 Рекомендации по проектированию обработки деталей на токарных многошпиндельных автоматах

Проектирование обработки состоит из трех основных этапов: выбора типа автомата; создания плана обработки, т.е. распределения обработки между отдельными позициями и суппортами автомата; расчета наладки в соответствии с разработанным планом.

Тип автомата выбирают на основе данных чертежа детали и технических характеристик автоматов. В производстве изделий наиболее распространены четырех- и шестишпиндельные токарные автоматы.

Применение шестишпиндельного автомата наиболее целесообразно, если он позволяет: осуществить  дублированную наладку; сократить время обработки путем распределения обработки длинных поверхностей между двумя позициями; избавиться от необходимости применения сложных комбинированных инструментов (многоступенчатых осевых инструментов).

При проектировании плана обработки решается, на каких суппортах должны быть установлены и как закреплены инструменты. При этом учитывается следующее:

- Должны быть наиболее полно использованы все технологические и кинематические возможности автомата.

- Следует равномерно распределять обработку (по длине прохода и сечению срезаемого металла) между всеми позициями автомата.

- Следует максимально совмещать обработку поверхностей, применяя многоместные державки для обработки с продольной подачей и совмещения работы продольного и поперечных суппортов.

- Не следует чистовую обработку совмещать с черновой, а осуществлять их на разных позициях. Черновая обработка выполняется на четырехшпиндельных автоматах на  первой и второй позициях, а на шестишпиндельных – на первой, второй, третьей позициях. Чистовая обработка выполняется на последних позициях.

- Целесообразно обработку длинных поверхностей (наружных и внутренних) распределять между несколькими позициями, что сокращает длину прохода суппортов. В этом случае достигается точность обработки не выше 12-го квалитета (поверхность получается ступенчатой). Если ступенчатость не допускается, то на отдельных позициях производится чистовая обработка поверхности по всей длине: зенкером (в отверстии) или бреющим резцом (наружную поверхность).

- Целесообразно обработку фасонными резцами выполнять последовательно двумя резцами: сначала черновым, не содержащим ряда мелких элементов профиля, а затем чистовым. Это увеличивает стойкость чистовых фасонных резцов.

- Не следует обтачивание поверхностей по 8-му квалитету точности (например под накатывание резьбы), а также по 12-му классу шероховатости выполнять с одного прохода. Чистовой проход следует выполнять или резцом бреющего типа, или проходным тангенциальным резцом с люнетом.

- Необходимо для деталей, осевые размеры которых имеют допуски менее 0,3-0,4 мм, предусмотреть подрезание торца, чтобы компенсировать ошибку подачи прутка до упора.

- Для деталей большого диаметра, когда на отрезание детали требуется наибольшее время, отрезание может быть распределено между несколькими позициями. В этом случае необходимо применять отрезные резцы разной ширины.

- Фаски и канавки на концах резьбы должны обрабатываться до нарезания резьбы (для облегчения работы метчиков и плашек), а фаски и канавки на накатываемых участках детали – после накатывания.

- Ступенчатые отверстия следует сверлить со ступени большего диаметра,  что приводит к сокращению длины прохода инструментов.

- При сверлении отверстий диаметром до 8 мм необходимо производить зацентровку (образование направляющей втулки) коротким сверлом большого диаметра с углом в плане равным 90-110º. В случае сквозного отверстия у детали обязательно производить зацентровку, чтобы исправить положение углубления, оставшегося на торце прутка после отрезания детали.

- При сверлении сквозных отверстий длину сверления необходимо увеличить на ширину отрезного резца и дать дополнительный перебег длиной 0,5-1мм. Это сокращает путь резания отрезного резца.

- После отрезания резец должен перейти за ось прутка на 0,5-1мм, чтобы зачистить торец прутка.

- Совмещать сверление отверстий малого диаметра с поперечным обтачиванием без люнета не рекомендуется, т.к. при этом сверло может ломаться.

- Если сверление лимитирует время обработки, то следует использовать быстросверлильное приспособление (дополнительное вращение сверла навстречу вращению шпинделей станка).

- Окончательно обрабатывать поверхности, имеющие высокую точность взаимного расположения, надо в одной позиции автомата (например соосных поверхностей). В этом случае исключается влияние погрешностей поворота шпиндельного блока.

- Совмещение поперечной (например фасонной) обточки со сверлением отверстия большого диаметра улучшает условия работы, т.к. сверло в этом случае выполняет роль поддерживающего центра.

С учетом перечисленного составляется план обработки (позиционные эскизы). Инструменты указываются в крайнем рабочем положении. На эскизах приводятся размеры. План согласуется с руководителем проекта и служит основой для расчета наладки автомата.

Наладка рассчитывается в следующем порядке.

- Определяются расчетные длины прохода для продольного и поперечных суппортов по формуле:

lpx=l+lвр+lпод+lпер,

где l – длина поверхности, обрабатываемой с продольной подачей, или полуразность диаметров поверхностей до и после обработки ее с поперечной подачей;

lвр– длина пути врезания инструмента;

lпод– длина подвода инструмента со скоростью рабочей подачи;

l пер – длина перебега инструмента.

Значения lвр, lпод, l пер находят по нормативам.

Особое внимание надо уделять определению расчетной длины прохода для фасонных резцов, работающих с поперечной подачей, т.к. резцы имеют несколько выступов, и надо найти такой из них, который требует наибольшей величины хода.

Для бреющих резцов длина резания с практически достаточной точностью рассчитывается по формуле:

lрез =12D2−d2 ,

где	D – начальный диаметр обработки, мм;

d – конечный диаметр обработки, мм.

Значения длины резания для бреющих резцов приведены в таблице 1.

Рис. 1

Таблица 1

| Припуск на диаметр, мм (h) | Диаметр обработки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  | Длина резания, мм (lрез) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 | 0,5 | 0,6 |  | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| 0,2 | 0,8 | 0,8 |  | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
| 0,3 | 0,9 | 1,0 |  | 1,0 | 1,1 | 1.2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| 0,4 | 1,0 | 1,1 |  | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,2 |
| 0,5 | 1,2 | 1,2 |  | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 |

2. Для каждого суппорта и инструментального шпинделя по наибольшей расчетной длине рабочего хода l p.x. с учетом отношений плеч рычагов Р рассчитывается необходимая величина подъема рабочего кулачка

Н=lрх  Р

Отношение плеч рычагов принимается по паспортным данным станка.

Для резьбонарезного инструмента применяются специальные кулачки.

3. Для каждого инструмента выбирается подача по нормативам режимов резания. По выбранным для отдельных инструментов подачам определяется подача для каждого суппорта и инструментального шпинделя. Эти подачи принимаются равными наименьшим подачам, которые допускают инструменты, установленные на данном суппорте или в данном инструментальном шпинделе.

Для простоты наладки автоматов целесообразно все державки инструментов, работающих с продольной подачей, жестко связывать с продольным суппортом. В этом случае на барабане распределительного вала устанавливается лишь один кулачок продольной подачи (инструменты, не имеющие вращения, будут работать с общей подачей).

Может оказаться, что один из инструментов, допускающий большую нормативную подачу, будет лимитирующим по времени резания, если по нему рассчитывалась длина хода суппорта. Тогда целесообразно такой инструмент установить в позиции, имеющей независимую от продольного суппорта подачу, и сократить время обработки (уменьшить число оборотов шпинделя на продолжительный рабочий переход). Для подачи этого инструмента будет установлен кулачок на распределительном валу.

4.Для каждого суппорта инструментального шпинделя рассчитывается количество оборотов шпинделя np , необходимое для выполнения перехода:

для суппортов и инструментальных шпинделей, не имеющих вращения:

np=lpxS,

где lpx – длина рабочего хода суппорта или инструментального шпинделя, мм;

S – нормативная подача суппорта или инструментального шпинделя, мм/об,

для инструментальных шпинделей, имеющих вращение:

для сверл (вращение инструмента навстречу шпинделю станка)

np=lpxS(1+i)

для разверток (вращение инструмента и шпинделя станка в одну сторону)

np=lpxS(1−i),

где i передаточное отношение от шпинделя станка к инструментальному шпинделю.

Значения i  берутся по паспорту станка.

Из рассчитанных значений  пр  выявляется лимитирующая производительность автомата (большее из полученного ряда значений пр). В случае, когда оно значительно выделяется из ряда, необходимо подумать над мерами, позволяющими уменьшить это лимитирующее значение. Такими мерами могут быть: перераспределение обработки между позициями; прорезание канавки под отрезной резец в предшествующих позициях; введение дополнительного вращения сверла навстречу вращению шпинделя станка; распределение обработки длинных поверхностей между несколькими позициями.

По лимитирующему из расчетных значений пр подбираются ближайшее большее значение  п'р  по паспорту станка и соответствующие ему сменные зубчатые колеса подачи (табл. 2 – 5 ).

Таблица 2 – Паспортные данные чисел оборотов шпинделя и чисел зубьев сменных зубчатых колес подач станков ряда 1Б225

| Числа зубьев сменных колес |  |  | nр | Числа зубьев сменных колес |  |  | nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ef | g | h |  | ef | g | h |  |
| 30/58 | 22 | 66 | 1212 | 58/30 | 28 | 60 | 232 |
|  | 24 | 64 | 1078 |  | 30 | 58 | 209 |
|  | 26 | 62 | 964 |  | 32 | 56 | 189 |
|  | 28 | 60 | 866 |  | 34 | 54 | 172 |
|  | 30 | 58 | 781 |  | 36 | 52 | 156 |
|  | 32 | 56 | 707 |  | 38 | 50 | 142 |
|  | 34 | 54 | 642 |  | 40 | 48 | 130 |
|  | 36 | 52 | 584 |  | 42 | 46 | 118 |
|  | 38 | 50 | 532 |  | 44 | 44 | 108 |
|  | 40 | 48 | 485 |  | 46 | 42 | 99 |
|  | 42 | 46 | 443 |  | 48 | 40 | 90 |
|  | 44 | 44 | 404 |  | 50 | 38 | 82 |
|  | 46 | 42 | 369 |  | 52 | 36 | 75 |
|  | 48 | 40 | 337 |  | 54 | 34 | 68 |
|  | 50 | 38 | 307 |  | 56 | 32 | 62 |
|  | 52 | 36 | 280 |  | 58 | 30 | 56 |
|  | 54 | 34 | 254 |  | 60 | 28 | 50 |
|  |  |  |  |  | 62 | 26 | 45 |

Таблица 3 – Паспортные данные чисел оборотов шпинделя и чисел зубьев сменных зубчатых колес подач станков ряда 1Б240

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  | пр для станков |  |  | Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  | пр для станков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ef | g | h | 1Б240-6К | 1Б240П-6К | 1Б240-8К, 1Б240П-8К | ef | g | h | 1Б240-6К | 1Б240П-6К | 1Б240-8К, 1Б240П-8К |
| 27/57 | 26 | 58 | 670 | 485 | 621 | 57/27 | 35 | 49 | 94 | 68 | 87 |
|  | 28 | 56 | 601 | 435 | 557 |  | 37 | 47 | 86 | 62 | 79 |
|  | 30 | 54 | 541 | 392 | 501 |  | 40 | 44 | 74 | 54 | 69 |
|  | 33 | 51 | 464 | 337 | 430 |  | 42 | 42 | 67 | 49 | 62 |
|  | 35 | 49 | 421 | 304 | 390 |  | 42 | 42 | 67 | 49 | 62 |
|  | 37 | 47 | 382 | 276 | 354 |  | 44 | 40 | 61 | 45 | 57 |
|  | 40 | 44 | 331 | 239 | 306 |  | 47 | 37 | 53 | 38 | 49 |
|  | 42 | 42 | 301 | 217 | 278 |  | 49 | 35 | 48 | 34 | 45 |
|  | 44 | 40 | 273 | 198 | 253 |  | 51 | 33 | 43 | 32 | 40 |
|  | 47 | 37 | 236 | 171 | 219 |  | 54 | 30 | 37 | 27 | 35 |
|  | 49 | 35 | 314 | 155 | 199 |  | 56 | 28 | 34 | 24 | 31 |
|  | 51 | 33 | 194 | 141 | 180 |  | 58 | 26 | 30 | 21 | 28 |
|  | 54 | 30 | 166 | 121 | 155 |  | 60 | 24 | 27 | 19 | 25 |
|  | 56 | 28 | 150 | 109 | 139 |  | 62 | 22 | 24 | 17 | 22 |
|  | 58 | 26 | 135 | 97 | 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 24 | 120 | 87 | 111 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 22 | 107 | 77 | 99 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Паспортные данные чисел оборотов шпинделя и чисел зубьев сменных зубчатых колес подач станков ряда 1Б265

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  | пр для станков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ef | g | h | 1Б265-6К | 1Б265-8К |  | 1Б265П-6К |  | 1Б265П-8К |  |
|  |  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 24/40 | 30 | 47 | 747 | 440 | 590 | 737 | 1130 | 618 | 929 |
|  | 33 | 44 | 632 | 375 | 500 | 628 | 961 | 516 | 790 |
|  | 35 | 42 | 569 | 336 | 450 | 565 | 864 | 466 | 712 |
|  | 37 | 40 | 513 | 303 | 405 | 509 | 779 | 418 | 641 |
|  | 39 | 38 | 461 | 272 | 366 | 459 | 702 | 377 | 579 |
|  | 40 | 37 | 438 | 260 | 348 | 435 | 667 | 358 | 548 |
|  | 42 | 35 | 395 | 234 | 314 | 392 | 601 | 323 | 494 |
|  | 44 | 33 | 355 | 210 | 282 | 353 | 541 | 290 | 445 |
|  | 47 | 30 | 303 | 180 | 239 | 300 | 458 | 247 | 379 |
|  | 49 | 28 | 271 | 161 | 214 | - | - | 221 | 339 |
|  | 51 | 26 | - | 143 | 191 | - | - | 197 | 303 |
|  | 54 | 23 | - | 120 | 160 | - | - | 165 | 253 |
|  | 55 | 22 | - | 111 | 150 | - | - | 155 | 237 |
| 40/24 | 30 | 47 | 267 | 159 | 212 | 265 | 407 | 218 | 335 |
|  | 33 | 44 | 228 | 137 | 181 | 226 | 345 | 186 | 285 |
|  | 35 | 42 | 205 | 122 | 163 | 203 | 311 | 167 | 256 |
|  | 37 | 40 | 184 | 110 | 146 | 183 | 280 | 151 | 231 |
|  | 39 | 38 | 166 | 99 | 132 | 165 | 253 | 136 | 208 |
|  | 40 | 37 | 158 | 94 | 125 | 156 | 239 | 129 | 197 |
|  | 42 | 35 | 142 | 84 | 113 | 141 | 216 | 116 | 178 |
|  | 44 | 33 | 128 | 76 | 102 | 127 | 194 | 104 | 160 |
|  | 47 | 30 | 109 | 65 | 86 | 108 | 165 | 89 | 136 |
|  | 49 | 28 | - | 58 | 77 | 97 | 149 | 80 | 122 |
|  | 51 | 26 | - | 52 | 69 | 86 | 131 | 71 | 109 |
|  | 54 | 23 | - | 43 | 58 | 72 | 109 | 59 | 91 |
|  | 55 | 22 | - | 41 | 54 | - | - | 56 | 85 |

Таблица 5 – Паспортные данные чисел оборотов шпинделя и чисел зубьев сменных зубчатых колес подач станков ряда 1Б290

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  |  | пр для станков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | f | g | h | 1Б290-4К | 1Б290-6К | 1Б290П-6К | 1Б290-8К 1Б290П-8К |
| 21 | 54 | 28 | 64 | 857 | 1224 | 1224 | 1376 |
| 22 | 53 | 28 | 64 | - | - | 1447 | 1289 |
| 23 | 52 | 28 | 64 | 754 | 1077 | 1077 | 1210 |
| 21 | 54 | 33 | 59 | 670 | 958 | 958 | 1060 |
| 22 | 53 | 33 | 59 | - | - | 897 | 1009 |
| 23 | 52 | 33 | 59 | 589 | 842 | 842 | 947 |
| 21 | 54 | 38 | 54 | 533 | 761 | 761 | 856 |
| 22 | 53 | 38 | 54 | - | - | 713 | 802 |
| 23 | 52 | 38 | 54 | 469 | 669 | 669 | 752 |
| 21 | 54 | 43 | 49 | 427 | 610 | 610 | 686 |
| 22 | 53 | 43 | 49 | - | - | 572 | 643 |
| 23 | 52 | 43 | 49 | 376 | 537 | 537 | 603 |
| 21 | 54 | 49 | 43 | 329 | 470 | 470 | 528 |
| 22 | 53 | 49 | 43 | - | - | 440 | 495 |
| 23 | 52 | 49 | 43 | 289 | 413 | 413 | 465 |
| 21 | 54 | 54 | 38 | 264 | 377 | 377 | 424 |
| 22 | 53 | 54 | 38 | - | - | 353 | 397 |
| 23 | 52 | 54 | 38 | 232 | 331 | 331 | 373 |
| 21 | 54 | 59 | 33 | 210 | 300 | 300 | 337 |
| 22 | 53 | 59 | 33 | - | - | 381 | 316 |
| 23 | 52 | 59 | 33 | 184 | 263 | 263 | 296 |
| 21 | 54 | 64 | 28 | 164 | 234 | 234 | 263 |
| 22 | 53 | 64 | 28 | - | - | 220 | 247 |
| 23 | 52 | 64 | 28 | 144 | - | 205 | 232 |
| 52 | 23 | 28 | 64 | 147 | 214 | 211 | 237 |
| 53 | 22 | 28 | 64 | - | - | 190 | 222 |
| 54 | 21 | 28 | 64 | 130 | 186 | 185 | 208 |
| 52 | 23 | 33 | 59 | 115 | 165 | 165 | 165 |
| 53 | 22 | 33 | 59 | - | - | 155 | 174 |
| 54 | 21 | 33 | 59 | 101 | 145 | 145 | 163 |
| 52 | 23 | 38 | 54 | 92 | 131 | 131 | 147 |
| 53 | 22 | 38 | 54 | - | - | 123 | 138 |
| 54 | 21 | 38 | 54 | 81 | 115 | 115 | 129 |
| 52 | 23 | 43 | 49 | 73 | 105 | 105 | 118 |
| 53 | 22 | 43 | 49 | - | - | 98 | 111 |
| 54 | 21 | 43 | 49 | 65 | 92 | 92 | 104 |
| 52 | 23 | 49 | 43 | 57 | 81 | 81 | 91 |
| 53 | 22 | 49 | 43 | - | - | 76 | 85 |
| 54 | 21 | 49 | 43 | 50 | 71 | 71 | 80 |
| 52 | 23 | 38 | 45 | 45 | 65 | 65 | 73 |
| 53 | 22 | 54 | 39 | - | - | 61 | 68 |
| 54 | 21 | 54 | 38 | 40 | 57 | 57 | 64 |
| 52 | 23 | 59 | 33 | 36 | 52 | 52 | 58 |
| 53 | 22 | 59 | 33 | - | - | 48 | 54 |
| 54 | 21 | 59 | 33 | 32 | 45 | 45 | 51 |
| 52 | 23 | 64 | 28 | 28 | 40 | 40 | 45 |
| 53 | 22 | 64 | 28 | - | - | 38 | 42 |
| 54 | 21 | 64 | 28 | 25 | 35 | 35 | 40 |

5. Корректируются подачи суппортов и инструментальных шпинделей. Уточненные значения подач Sy для каждого суппорта рассчитываются по формуле:

Sy=lpxnp';

при наличии у инструмента дополнительного вращения

для сверл:Sy=lpxnp'(1+i);

для разверток:Sy=lpxnp'(1−i).

Если подачи для некоторых инструментов получаются чрезвычайно малыми  (менее 0,02 мм/об на одно режущее лезвие),  то следует их  увеличить путем установки кулачков с большими подъемами.

6. Определяется угол рабочего хода (угол поворота распределительного вала на рабочем ходу). Он зависит от взаимного расположения рабочих кулачков на барабанах и зубчатых колесах распределительного вала. Для определения угла рабочего хода необходимо иметь данные о центральных углах охвата рабочей части кулачков, включая зачистку. Угол рабочего хода может быть определен приближенно с учетом конкретного распределения обработки детали между позициями. Если на станке не нарезается резьба и в позиции отрезки нет инструмента, работающего с продольной подачей, то выбирают кулачок, имеющий наибольший угол участка рабочей подачи β, для него определяется угол зачистки βзач; к сумме этих углов прибавляется 10  на неточность взаимного расположения рабочих кулачков. Таким образом,

βpx=β+βзач+10∘.

Если резьбонарезной или центровой инструмент находится в позиции отрезки и при этом отрезной резец работает после резьбонарезного или центрового инструмента, то центральный угол охвата рабочей части кулачка для отрезного резца суммируется с углом, необходимым для нарезания резьбы или для работы центрового инструмента. К этой сумме прибавляется 100 и полученное значение сравнивается с углом рабочего хода кулачков на других позициях; наибольшее из этих значений принимается за угол рабочего хода автомата.

В случае, когда работа резьбонарезного или центрового инструмента частично совмещается с работой отрезного инструмента, определяется допустимое совмещение работы этих инструментов и соответствующее ему значение угла поворота распределительного вала. Этот угол вычитается из суммы углов поворота распределительного вала, необходимых для последовательной работы инструмента в данной позиции. К полученному углу прибавляется 100. Полученное значение сравнивается с углами рабочего хода, рассчитанными с учетом размеров рабочих кулачков на других позициях. Наибольшее из сопоставляемых значений принимается за угол рабочего хода.

7. Для каждого инструмента по уточненному значению подачи назначается нормативная скорость резания. Скорость резания назначается применительно к конкретным условиям резания, учитываемым поправочными коэффициентами. Поправочный коэффициент на стойкость принимается равным единице. В таблицах приводятся скорости резания исходя из одинаковой для всех инструментов стойкости, равной 100 мин ( Тo =100 мин ).

8. По нормативному значению скорости резания для каждого инструмента рассчитывается число оборотов шпинделя в минуту:

nшп=1000⋅υπ⋅d

9.Рассчитываются коэффициенты времени резания по формуле:

λ=npnp',

где np=lpxSy – количество оборотов шпинделя на рабочий переход для данного инструмента;

np' – количество оборотов шпинделя, уточненное по паспорту на

лимитирующий суппорт или инструментальный шпиндель (найдено ранее).

Величина λ не рассчитывается для нарезания резьбы и развертывания.

10.Рассчитывается период стойкости в минутах резания Трез. Наибольшая сменная производительность автомата обеспечивается при стойкости инструментов, равной 150 мин  рабочих ходов автомата. Для того чтобы обеспечить стойкость инструмента не менее 150 мин рабочих ходов автомата, величину  Трез рассчитывают по формуле:

Tрез=150⋅λ;

11.Определяются отношения периода стойкости в минутах резания к стойкости, по которой была назначена скорость резания (Т0 = 100 мин) по формуле:

θ=λ⋅150100

и по таблице 6 находятся поправочные коэффициенты μ.

Таблица 6 – Поправочные коэффициенты на число оборотов

(для инструментов из быстрорежущей стали)

| Значения λ, θ | Фасонные и отрезные резцы | Зенкеры | Проходные резцы и сверла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициенты μ |  |  |
| 0,05 | 2,35 | 2,11 | 1,82 |
| 0,075 | 2,09 | 1,91 | 1,68 |
| 0,10 | 1,93 | 1,78 | 1,58 |
| 0,15 | 1,72 | 1,60 | 1,46 |
| 0,20 | 1,58 | 1,49 | 1,38 |
| 0,25 | 1,49 | 1,42 | 1,32 |
| 0,30 | 1,41 | 1,35 | 1,27 |
| 0,35 | 1,35 | 1,30 | 1,24 |
| 0,40 | 1,29 | 1,25 | 1,20 |
| 0,45 | 1,25 | 1,22 | 1,17 |
| 0,50 | 1,22 | 1,19 | 1,15 |
| 0,55 | 1,18 | 1,16 | 1,13 |
| 0,60 | 1,15 | 1,13 | 1,11 |
| 0,65 | 1,13 | 1,11 | 1,09 |
| 0,70 | 1,10 | 1,09 | 1,07 |
| 0,75 | 1,08 | 1,08 | 1,06 |
| 0,80 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 0,85 | 1,05 | 1,04 | 1,03 |
| 0,90 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| 0,95 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1,05 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| 1,10 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| 1,15 | 0,96 | 0,95 | 0,97 |
| 1,20 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| 1,25 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| 1,30 | 0,93 | 0.93 | 0,95 |
| 1,40 | 0,90 | 0,92 | 0,93 |
| 1,50 | 0,89 | 0,90 | 0,92 |
| 1,60 | 0,87 | 0,89 | 0,91 |
| 1,70 | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| 1,80 | 0,84 | 0,86 | 0,89 |
| 1,90 | 0,83 | 0,85 | 0,88 |
| 2,00 | 0,82 | 0,84 | 0,87 |

12.Корректированные числа оборотов шпинделей в минуту рассчитываются по формуле:

nk=nшп⋅μ,

где nшп – числа оборотов шпинделя в минуту, найденные ранее.

13. По наименьшему корректированному числу оборотов шпинделей в минуту подбираются ближайшее меньшее паспортное значение nшп' и соответствующие сменные зубчатые по таблице 7 – 11. Принятое значение nшп' и числа зубьев сменных колес скорости заносятся в операционную карту.

Таблица 7 – Паспортные значения частоты вращения главных шпинделей и числа зубьев сменных зубчатых колес скоростей станка 1Б240П-8К

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  |  |  | Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | nшп | a | b | c | d | nшп |
| 49 | 35 | 52 | 32 | 1450 | 32 | 52 | 37 | 47 | 310 |
| 47 | 37 | 52 | 32 | 1310 | 32 | 52 | 35 | 49 | 280 |
| 47 | 37 | 49 | 35 | 1140 | 37 | 47 | 28 | 56 | 250 |
| 45 | 39 | 49 | 35 | 1030 | 35 | 49 | 28 | 56 | 228 |
| 39 | 45 | 52 | 32 | 900 | 32 | 52 | 28 | 56 | 196 |
| 39 | 45 | 49 | 35 | 780 | 37 | 47 | 22 | 62 | 178 |
| 37 | 47 | 49 | 35 | 705 | 35 | 49 | 22 | 62 | 163 |
| 35 | 49 | 49 | 35 | 640 | 32 | 52 | 22 | 62 | 140 |
| 37 | 47 | 45 | 39 | 580 | 30 | 54 | 22 | 62 | 126 |
| 38 | 56 | 52 | 32 | 520 | 28 | 56 | 22 | 62 | 112 |
| 32 | 52 | 45 | 39 | 455 | 26 | 58 | 22 | 62 | 100 |
| 39 | 45 | 35 | 49 | 395 | 24 | 60 | 22 | 62 | 91 |
| 37 | 47 | 35 | 49 | 360 |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Паспортные значения частоты вращения главных шпинделей и числа зубьев сменных зубчатых колес скоростей станка 1Б225-6К

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  | nшп | Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  | nшп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a:b | c | d |  | a:b | c | d |  |
| 46:40 | 58 | 30 | 2826 | 34:52 | 44 | 44 | 831 |
|  | 56 | 32 | 2558 |  | 42 | 46 | 756 |
|  | 54 | 34 | 2322 |  | 40 | 48 | 693 |
|  | 52 | 36 | 2112 |  | 38 | 50 | 632 |
|  | 50 | 38 | 1923 |  | 36 | 52 | 575 |
|  | 48 | 40 | 1754 |  | 34 | 54 | 523 |
|  | 46 | 42 | 1601 |  | 32 | 56 | 475 |
|  | 44 | 44 | 1462 |  | 30 | 58 | 430 |
|  | 42 | 46 | 1335 |  | 28 | 60 | 388 |
|  | 40 | 48 | 1218 |  | 26 | 62 | 349 |
|  | 38 | 50 | 1111 |  | 24 | 64 | 312 |
|  | 36 | 52 | 1012 |  | 22 | 66 | 277 |
|  | 34 | 54 | 920 |  |  |  |  |

Таблица 9 – Паспортные значения частоты вращения главных шпинделей и числа зубьев сменных зубчатых колес скоростей станков ряда 1Б240

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  |  | nшп |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | b | c | d | 1Б240-6К | 1Б240П-8К | 1Б240-8К |
| 47 | 37 | 56 | 28 | - | - | 2800 |
| 37 | 47 | 62 | 22 | - | - | 2500 |
| 35 | 49 | 62 | 22 | - | - | 2240 |
| 47 | 37 | 49 | 35 | - | - | 2000 |
| 35 | 49 | 58 | 26 | - | - | 1800 |
| 47 | 37 | 52 | 32 | - | 1395 | 1600 |
| 45 | 39 | 52 | 32 | - | 1267 | 1400 |
| 47 | 37 | 48 | 36 | - | 1145 | 1250 |
| 45 | 39 | 48 | 36 | - | 1040 | 1180 |
| 39 | 45 | 52 | 32 | 1600 | 952 | 1120 |
| 28 | 56 | 60 | 24 | 1400 | 845 | 1060 |
| 37 | 47 | 49 | 35 | 1250 | 745 | 1000 |
| 37 | 47 | 48 | 36 | 1180 | 710 | 950 |
| 45 | 39 | 39 | 45 | 1120 | 676 | 900 |
| 47 | 37 | 36 | 48 | 1060 | 644 | 850 |
| 24 | 60 | 58 | 26 | 1000 | 603 | 800 |
| 32 | 52 | 49 | 35 | 950 | 582 | 750 |
| 24 | 60 | 56 | 28 | 900 | 541 | 710 |
| 39 | 45 | 39 | 45 | 850 | 508 | 670 |
| 32 | 52 | 45 | 39 | 800 | 480 | 630 |
| 28 | 56 | 48 | 36 | 750 | 451 | 600 |
| 47 | 37 | 28 | 56 | 710 | 429 | 560 |
| 37 | 47 | 36 | 48 | 670 | 399 | 530 |
| 35 | 49 | 37 | 47 | 630 | 380 | 500 |
| 39 | 45 | 32 | 52 | 600 | 360 | 475 |
| 22 | 62 | 49 | 35 | 560 | 336 | 450 |
| 22 | 62 | 48 | 36 | 530 | 320 | 425 |
| 35 | 49 | 32 | 52 | 500 | 297 | 400 |
| 30 | 54 | 36 | 48 | 472 | 282 | 375 |
| 30 | 54 | 35 | 49 | 450 | 268 | 355 |
| 28 | 56 | 36 | 48 | 425 | 253 | 335 |
| 28 | 56 | 35 | 49 | 400 | 241 | 315 |
| 26 | 58 | 36 | 48 | 375 | 227 | 300 |
| 24 | 60 | 37 | 47 | 335 | 213 | 280 |
| 24 | 60 | 36 | 48 | 335 | 203 | 250 |
| 37 | 47 | 22 | 62 | 315 | 189 | 224 |
| 22 | 62 | 36 | 48 | 300 | 180 | 200 |
| 28 | 56 | 28 | 56 | 280 | 169 | 180 |
| 32 | 52 | 22 | 62 | 250 | 148 | 160 |
| 30 | 54 | 22 | 62 | 224 | 133 | - |
| 28 | 56 | 22 | 62 | 200 | 120 | - |
| 26 | 58 | 22 | 62 | 180 | 108 | - |
| 24 | 60 | 22 | 62 | 160 | 96 | - |
| 22 | 62 | 22 | 62 | 140 | 85 | - |

Таблица 10 – Паспортные значения частоты вращения главных шпинделей и числа зубьев сменных зубчатых колес скоростей станков ряда 1Б265

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  | nшпдля станков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a:b | c | d | 1Б265-6К | 1Б265П-6К | 1Б265-8К 1Б265П-8К |
| 45:40 | 61 | 27 | 1590 | - | - |
|  | 58 | 30 | 1360 | - | 1810 |
|  | 56 | 32 | 1230 | - | 1640 |
|  | 53 | 35 | 1065 | - | 1420 |
|  | 52 | 36 | - | 1160 | - |
|  | 51 | 37 | 970 | - | 1290 |
|  | 49 | 39 | 885 | 1010 | 1176 |
|  | 47 | 41 | 808 | 924 | 1072 |
|  | 44 | 44 | 704 | 805 | 936 |
|  | 41 | 47 | 614 | 702 | 814 |
|  | 39 | 49 | 560 | 642 | 745 |
|  | 37 | 51 | 510 | 585 | 679 |
|  | 35 | 53 | 465 | 532 | 618 |
|  | 32 | 56 | 400 | 460 | 535 |
|  | 30 | 58 | 364 | 416 | 484 |
|  | 28 | 60 | - | 376 | 437 |
|  | 26 | 62 | - | 338 | - |
|  | 24 | 64 | - | 302 | - |
|  | 22 | 66 | - | 269 | - |
|  | 21 | 67 | - | 253 | - |
| 22:63 | 53 | 35 | 332 | - | - |
|  | 51 | 37 | 301 | - | 400 |
|  | 49 | 39 | 276 | - | 365 |
|  | 47 | 41 | 252 | - | 333 |
|  | 44 | 44 | 219 | 249 | 291 |
|  | 41 | 47 | 191 | 217 | 254 |
|  | 39 | 49 | 174 | 198 | 232 |
|  | 37 | 51 | 159 | 181 | 211 |
|  | 35 | 53 | 145 | 165 | 192 |
|  | 32 | 56 | 125 | 142 | 166 |
|  | 30 | 58 | 113 | 129 | 150 |
|  | 28 | 60 | 102 | 116 | 136 |
|  | 26 | 62 | 92 | 104 | 122 |
|  | 24 | 64 | 82 | 93 | 109 |
|  | 22 | 66 | 73 | 83 | 97 |
|  | 21 | 67 | - | 78 | - |

Таблица 11 – Паспортные значения частоты вращения главных шпинделей и   числа зубьев сменных зубчатых колес скоростей станков ряда 1Б290

| Числа зубьев сменных зубчатых колес |  |  | nшпдля станков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a:b | c | d | 1Б290-4К | 1Б290-6К | 1Б290-8К | 1Б290П-4К | 1Б290П-6К | 1Б290П-8К |
| 42:42 | 52 | 32 | - | - | - | - | - | 800 |
|  | 50 | 34 | - | - | - | - | - | 725 |
|  | 49 | 35 | - | - | - | - | 617 | 695 |
|  | 48 | 36 | - | - | - | - | 588 | 656 |
|  | 47 | 37 | - | - | - | 553 | 560 | 621 |
|  | 46 | 38 | - | - | - | 528 | 534 | 598 |
|  | 45 | 39 | - | - | - | 502 | 509 | 564 |
|  | 44 | 40 | - | - | - | 482 | 485 | 543 |
|  | 43 | 41 | - | - | - | 456 | 462 | 518 |
|  | 42 | 42 | 508 | - | - | 435 | 441 | 489 |
|  | 41 | 43 | 485 | - | - | 416 | 420 | 470 |
|  | 40 | 44 | 460 | 660 | - | 398 | 401 | 450 |
|  | 39 | 45 | 439 | 630 | 706 | 380 | 380 | 424 |
|  | 38 | 46 | 420 | 600 | 673 | 360 | 362 | 405 |
|  | 37 | 47 | 355 | 567 | 642 | 343 | 345 | 385 |
|  | 36 | 48 | 380 | 544 | 611 | 330 | 329 | 370 |
|  | 35 | 49 | 362 | 515 | 582 | 310 | 313 | 349 |
| 20:64 | 34 | 50 | 345 | 494 | 554 | 297 | 298 | 335 |
|  | 33 | 51 | 329 | 470 | 527 | 283 | 283 | 328 |
|  | 32 | 52 | 312 | 443 | 502 | 267 | 270 | 301 |
|  | 31 | 53 | 298 | 425 | 477 | 255 | 256 | 288 |
|  | 30 | 54 | 282 | 400 | 453 | 241 | 243 | 272 |
|  | 29 | 55 | 268 | 382 | 430 | 230 | 231 | 260 |
|  | 28 | 56 | 254 | 360 | 408 | 217 | 219 | 245 |
|  | 27 | 57 | 240 | 344 | 386 | 212 | 207 | 234 |
|  | 26 | 58 | 227 | 322 | 365 | 194 | 196 | 219 |
|  | 25 | 59 | 215 | 307 | 345 | 185 | 186 | 209 |
|  | 24 | 60 | 203 | 208 | 326 | 174 | 175 | 197 |
|  | 23 | 61 | 192 | 274 | 307 | 165 | 165 | 186 |
|  | 22 | 62 | 180 | 256 | 290 | 154 | 155 | 174 |
|  | 21 | 63 | 168 | 242 | 272 | 146 | 146 | 165 |
|  | 20 | 64 | 158 | 225 | 259 | 136 | 137 | 153 |
|  | 40 | 44 | 144 | 205 | - | - | - | - |
|  | 39 | 45 | 137 | 195 | 221 | 118 | 119 | 132 |
|  | 38 | 46 | 131 | 187 | 210 | 112 | - | 127 |
|  | 37 | 47 | 125 | 177 | 200 | 107 | 108 | 120 |
|  | 36 | 48 | 119 | 165 | 191 | 99 | - | 116 |
|  | 35 | 49 | 113 | 160 | 182 | - | 98 | 109 |
|  | 34 | 50 | 108 | 154 | 173 | 92 | - | 105 |
|  | 33 | 51 | 103 | 147 | 165 | - | - | 100 |
|  | 32 | 52 | 98 | 138 | 157 | 84 | 84 | 94 |
|  | 31 | 53 | 93 | 133 | 150 | - | - | - |
|  | 30 | 54 | 88 | 125 | 142 | 76 | 76 | 85 |
|  | 29 | 55 | 84 | 120 | 135 | - | - | - |
|  | 28 | 56 | 79 | 112 | 128 | 68 | 69 | 76 |
|  | 27 | 57 | - | 107 | 120 | - | - | - |
|  | 26 | 58 | 71 | 101 | 114 | 61 | 62 | 69 |
|  | 25 | 59 | - | 96 | 108 | - | - | - |
|  | 24 | 60 | 63 | 90 | 102 | 54 | 55 | 61 |
|  | 23 | 61 | - | - | 96 | - | - | - |
|  | 22 | 62 | 56 | 80 | 90 | 48 | 49 | 54 |
|  | 21 | 63 | - | - | 85 | - | - | - |
|  | 20 | 64 | 50 | 70 | 80 | 42 | 43 | 48 |

14. По принятому nшп' рассчитываются уточненные (действительные) скорости резания для всех инструментов по формуле:

υy=π⋅d⋅nшп'1000

и заносятся в операционную карту.

15. Определяется машинное время (время цикла) по формуле:

Тц=Тр+Тх

Время рабочего хода (время медленного поворота распределительного вала на угол рабочего хода) рассчитывается по формуле:

Тр=60⋅np'nшп'

Время холостого хода принимается по паспорту станка (табл. 12 – 14).

Таблица 12 – Техническая характеристика токарных горизонтальных четырёхшпиндельных станков

| Параметры | Модель станка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1216-4К | 1Б240-4К | 1Б240П-4К | 1Б265-4К | 1Б265П-4К | 1Б290-4К | 1Б290П-4К |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 20 | 50 | - | 80 | - | 125 | - |
| Наибольшая длина подачи прутка, мм | 100 | 180 | - | 200 | - | 250 | - |
| Наибольший диаметр патрона, мм | - | - | 160 | - | 190 | - | 200 |
| Наибольшая длина обработки, мм | - | - | 160 | - | 190 | - | 200 |
| Наибольший ход поперечных суппортов, мм нижних верхних | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
| Наибольший ход продольного суппорта, мм | 80 | 180 | 180 | 200 | 200 | 275 | 275 |
| Количество скоростей шпинделя | 21 | 39 | 39 | 27 | 27 | 40 | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин нормальное исполнение быстроходное исполнение | 279-1995 - | 125-1230 125-1600 | 63-1048 63-1320 | 61-755 61-1050 | 62-755 62-900 | 50-508 50-810 | 42-553 42-800 |
| Количество ступеней подач | 36 | 30 | 30 | 34 | 34 | 48 | 48 |
| Наибольшая подача, мм/об продольного суппорта поперечных суппортов | 1,7 0,4 | 6,6 0,33 | 6,6 0,33 | 3,2 1,4 | 3,2 1,4 | 8,4 2,0 | 8,4 2,0 |
| Длительность быстрого хода, с | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 5385 1000 1520 | 6170 1750 1985 | 4330 1600 1985 | 5460 1830 2170 | 4675 1690 2170 | 7945 2130 2425 | 4785 2160 2425 |
| Масса, кг | 4000 | 10000 | 9000 | 14500 | 14500 | 20900 | 18100 |

Таблица 13 – Техническая характеристика токарных горизонтальных шестишпиндельных станков

| Параметры | Модель станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1216-6К | 1Б225-6К | 1Б225П-6К | 1Б240-6К | 1Б240П-6К | 1Б265-6К | 1Б265П-6К | 1Б290-6К | 1Б290П-6К |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 16 | 25 | - | 40 | - | 65 | - | 100 | - |
| Наибольшая длина подачи прутка, мм | 100 | 150 | - | - | 180 | - | 200 | - | 250 |
| Наибольшая длина обработки, мм | - | - | 105 | - | 160 | - | 175 | - | 200 |
| Наибольший диаметр патрона, мм | - | - | 100 | - | 150 | - | 160 | - | 200 |
| Количество поперечных суппортов | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Наибольший ход поперечных суппортов, мм нижних верхних заднего среднего отрезного | 40 40 40 30 | 55 55 55 40 | 65 65 65 - | 80 80 80 50 | 80 80 80 - | 80 80 70 70 | 80 80 80 - | 125 100 125 65 | 125 100 125 - |
| Наибольший ход продольного суппорта, мм | 80 | 125 | 125 | 180 | 180 | 200 | 200 | 275 | 275 |
| Количество скоростей шпинделя | 21 | 25 | 25 | 39 | 39 | 29 | 27 | 40 | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин нормальное исполнение быстроходное исполнение | 370-2650 600-4400 | 277-2826 350-3550 | 120-1700 200-2800 | 140-1600 140-2500 | 80-1140 80-1610 | 73-1065 73-1590 | 78-805 78-1160 | 70-660 70-930 | 42-617 42-900 |
| Количество ступеней подач | 36 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 27 | 48 | 48 |
| Наибольшая подача, мм/об продольного суппорта поперечных суппортов | 1,7 0,4 | 2,3 0,7 | 2,6 0,7 | 6,6 3,3 | 6,6 1,4 | 3,2 1,1 | 2,5 1,4 | 5,9 1,4 | 5,9 1,4 |
| Длительность быстрого хода, с | 1,5 | 1,34-1,6 | 1,34-1,6 | 2 | 2 | 3,5 | 3,06; 4,86 | 3,7 | 3,7 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 17 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 5385 1000 1520 | 5828 1339 1920 | 4105 1320 1920 | 6170 1750 1985 | 4330 1600 1985 | 6265 1830 2170 | 4575 1690 2170 | 7945 2465 2425 | 4785 2160 2475 |
| Масса, кг | 4000 | 6500 | 5800 | 10000 | 9000 | 14500 | 14500 | 22000 | 18400 |

Таблица 14 – Техническая характеристика токарных горизонтальных    восьмишпиндельных станков

| Параметры | Модель станка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1Б225-8К | 1Б225П-8К | 1Б240-8К | 1Б240П-8К | 1Б265-8К | 1Б265П-8К | 1Б290-8К | 1Б290П-8К |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 20 | - | 32 | - | 50 | - | 80 | - |
| Наибольшая длина подачи прутка, мм | 50 | - | 180 | - | 200 | - | 250 | - |
| Наибольший диаметр патрона, мм | - | 80 | - | 125 | - | 150 | - | 160 |
| Наибольшая длина обработки, мм | - | 105 | - | 160 | - | 150 | - | 160 |
| Количество поперечных суппортов | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Наибольший ход поперечных суппортов, мм нижних верхних заднего среднего отрезного | 55 55 55 30 | 55 55 55 - | 80 80 70 50 | 80 80 70 - | 70 80 70 70 | 70 80 80 - | 125 100 100 65 | 125 100 100 - |
| Наибольший ход продольного суппорта, мм | 125 | 125 | 180 | 180 | 200 | 200 | 275 | 275 |
| Количество скоростей шпинделя | 25 | 25 | 39 | 39 | 28 | 25 | 40 | 46 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин нормальное исполнение быстроходное исполнение | 320-3200 400-4000 | 140-2000 210-2800 | 140-1720 140-2800 | 85-1400 85-1820 | 97-1176 97-1810 | 97-814 97-1290 | 80-706 80-1200 | 48-800 48-1000 |
| Количество ступеней подач | 35 | 35 | 30 | 30 | 26 | 25 | 48 | 48 |
| Наибольшая подача, мм/об продольного суппорта поперечных суппортов | 2,5 0,7 | 2,5 0,7 | 4,6 3,3 | 4,6 3,3 | 3,2 1,4 | 3,2 1,4 | 5,3 1,2 | 5,3 1,2 |
| Длительность быстрого хода, с | 1,34-1,6 | 1,34-1,6 | 1,8-2,5 | 1,5-2,5 | 3,5 | 3,06-4,86 | 3,7 | 3,7 |
| Мощность главного привода, кВт | 15 | 15 | 13 | 17 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 5828 1336 1920 | 4105 1320 1920 | 6170 1750 1985 | 4330 1600 1985 | 6130 1830 2170 | 4675 1690 2170 | 7675 2475 2425 | 4785 2160 2475 |
| Масса, кг | 6500 | 5800 | 10000 | 9000 | 14500 | 14500 | 22500 | 18500 |

    - Рекомендации по проектированию обработки деталей на агрегатных станках

Построение технологических процессов по методу оптимальной концентрации операций – в настоящее время одно из основных направлений развития технологии массового производства. По методу концентрации операций построены многопозиционные агрегатные станки, которые позволяют не приспосабливать технологический процесс к выпускаемому оборудованию, а наоборот, создавать станки применительно к разработанному технологическому процессу.

Использование агрегатных станков позволяет создавать наиболее оптимальный технологический процесс для заданных условий и обеспечить высокую производительность труда. В производстве изделий в основном применяются станки с плоскокулачковой системой подачи.

На агрегатных станках (полуавтоматах) осуществляются переходы:

1. Сверление отверстий. При сверлении отверстий малого диаметра (1-3 мм) применяют специальные силовые головки или насадки с допускаемым тарированным крутящим моментом, при превышении которого сверло выводится из отверстия. Широко применяются многошпиндельные насадки. При малом расстоянии между центрами отверстий (7-8 мм) используются насадки с бесшестеренчатым приводом. Применяются также угловые насадки, в которых шпиндель не параллелен оси шпинделя силовой головки и может перемещаться вдоль своей оси.

2. Зенкерование, зенкование и цекование отверстий.

3. Развертывание отверстий.

4. Резьбонарезание и резьбонакатывание.

5. Подрезание торцевых поверхностей. Для этой цели применяются специальные торцефрезерные головки или устройства, в которых резец получает перемещение, перпендикулярное к оси шпинделя головки.

6. Фрезерование, которое обычно производится с помощью фрезерных насадок.

Варианты компоновки агрегатных станков могут быть разнообразными. Вариант компоновки устанавливается с учетом программы выпуска деталей, формы детали и заданной точности координирующих размеров. При этом один из наиболее сложных вопросов – установление оптимальной степени концентрации элементарных операций. На степень концентрации существенно влияет точность координации поверхностей деталей, подлежащих обработке. Поэтому, после того как установлена возможность компоновки станка для обработки намечаемых поверхностей (с точки зрения расположения силовых головок), необходимо убедиться в возможности обеспечения точности координирующих размеров, которые будут выдерживаться на операции. Эта возможность связана с выбором установочных баз.

При проектировании обработки на агрегатных станках необходимо учитывать правила компоновки станка:

- горизонтальные компоновки предпочтительнее вертикальных;

- узлы осевой подачи плоскокулачковых и винтовых головок при вертикальной компоновке не следует перегружать тяжелыми насадками, так как они ускоряют износ этих узлов;

- вертикальные позиции не следует устанавливать первыми по циклу обработки или близко от оператора, так как это ухудшает обзор станка и создает неудобства в подналадке;

- около рабочего следует располагать позиции с инструментом, требующим постоянного наблюдения или частой смены;

- при обработке двух отверстий с точным межосевым расстоянием и необходимости обрабатывать их раздельно нужно, чтобы плоскость, проходящая через оси этих отверстий, была расположена вертикально. Это обеспечит меньшую погрешность межосевого расстояния обрабатываемых отверстий, чем при горизонтальном расположении упомянутой плоскости. В последнем случае заметно сказывается погрешность поворота стола.

С учетом перечисленного и на основе рабочего чертежа детали устанавливается количество позиций станка и расположение силовых головок каждой позиции. Для каждой позиции на основе данных технической характеристики выбирается тип силовой головки (таблица 15).

Таблица 15 – Характеристика силовых головок

| № п/п | Параметры |  | Тип головки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1УХ4035 | ГС06-10А |
| 1. | Условный диаметр сверления по стали |  | 16 | 25 |
| 2. | Максимальный ход пиноли (мм) |  | 80 | 100 |
| 3. | Время максимального цикла головки (сек) |  | 5 | 5 |
| 4. | Максимальное осевое усилие (кгс) |  | 400 | 400 |
| 5. | Максимальный крутящий момент на шпинделе головки |  | 7000 |  |
| 6. | Предел чисел оборотов шпинделя (мин-1) |  | 72 - 3972 | 104 - 2115 |
| 7. | Предел чисел оборотов шпинделя на один оборот кулачка |  | 24 – 87,2 | 32,5 - 1458 |
| 8. | Предел подач на один оборот шпинделя (мм/об) |  | 0,006 -1,909 |  |
| 9. | Номинальная мощность электродвигателя (кВт) |  | 1,1 – 3,0 | 2,2 – 3,0 |
| 10. | Высота от оси шпинделя до основания направляющей плиты (мм) | Стандартное исполнение | 220 |  |
|  |  | Специальное исполнение | 330 |  |
| 11. | Габаритные размеры с электродвигателем и зубчатым приводом | Высота | 435 - 535 | 490 |
|  |  | Длина | 870 - 1070 | 1205 |
|  |  | Ширина | 250 - 379 | 320 |
| 12. | Механизм перемещения корпуса головки по направляющей плите (мм) | Стандартное исполнение | 140 |  |
|  |  | Специальное исполнение | 200 |  |
| 13. | Габаритные размеры электродвигателя и ременного привода (мм) | Высота | 648 - 818 | 490 |
|  |  | Длина | 250 – 371 | 1205 |
|  |  | Ширина | 623 - 1070 | 320 |
| 14. | Максимальная масса головки с электродвигателем | На плите с ручным установ. | 178 - 198 | 330 |
|  |  | На плите подкатной | 213 - 233 |  |
|  |  | На плите приводной | 312 - 328 |  |

План обработки детали представляется в виде позиционных эскизов. На первом эскизе изображается схема установки (базирования) и закрепления детали (загрузочная позиция). На позиционных эскизах (кроме установочного) приводятся режущие инструменты в конечном рабочем положении, а также размеры, относящиеся только к данной позиции. Центровые инструменты (сверла, зенкеры и развертки) изображаются с направляющими элементами (кондукторными втулками). План обработки (позиционные эскизы) согласовывается с руководителем проекта.

Наладка агрегатных станков рассчитывается в следующем порядке.

1. Определяется необходимая длина рабочего хода инструмента в каждой позиции (для всех силовых головок) по формуле:

lpx=l+lвр+lпод+lпер,

где l – длина поверхности, обрабатываемой с продольной подачей, или полуразность диаметров поверхностей до и после обработки ее с поперечной подачей;

lвр – длина пути врезания инструмента;

lпод – длина подвода инструмента со скоростью рабочей подачи;

l пер – длина  перебега инструмента.

Значения  lвр., lпод, l пер находят по нормативам.

- Определяется высота подъема кулачка  по формуле

hкул=lpx+(1...2)

- Для каждого инструмента назначается нормативная подача  Sо , мм/об.

- Для каждой рабочей позиции рассчитывается число оборотов шпинделя силовой головки на рабочее движение по формуле:

np=hкулS0,

где hкул – высота подъема кулачка, мм

S0 – нормативная подача, мм/об.

- Определяются углы ускоренного подвода и отвода инструмента (таблицы 16 , 17).

Таблица 16

| Рабочий ход (мм) | Угол ускоренного подвода | Рабочий ход (мм) |  | Угол ускоренного подвода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 790 22/ | 32 |  | 630 39/ |
| 5 | 780 30/ | 36 |  | 610 44/ |
| 7 | 770 37/ | 40 |  | 590 38/ |
| 9 | 760 43/ | 45 |  | 560 54/ |
| 11 | 740 48/ | 50 |  | 540 13/ |
| 13 | 730 41/ | 55 |  | 510 16/ |
| 15 | 720 41/ | 60 |  | 480 17/ |
| 18 | 700 57/ | 65 |  | 450 09/ |
| 21 | 690 21/ | 70 |  | 410 16/ |
| 24 | 670 54/ | 75 |  | 350 26/ |
| 28 | 650 47/ |  | 80 | 250 43/ |
| Угол ускоренного отвода кулачков – 69026/ |  |  |  |  |

Таблица 17

| Рабочий ход (мм) | Угол ускоренного подвода |
| --- | --- |
| 8 | 700 |
| 12 | 700 |
| 16 | 680 |
| 20 | 650 |
| 25 | 650 |
| 32 | 600 |
| 40 | 570 |
| 50 | 500 |
| 63 | 440 |
| 80 | 350 |
| Угол ускоренного отвода кулачков – 600 |  |

- Определяется число градусов на рабочие пути по формуле:

α=360∘−(∠под+∠отв)

- Определяется количество оборотов шпинделя на позиции по формуле:

nпоз=np⋅360∘α

- По паспортным данным силовой головки подбирается ближайшее (как правило, большее) значение числа оборотов на позиции nпоз' и соответствующие ему сменные шестерни подачи (таблицы 18 и 19)

Таблица 18

| Сменные шестерни |  | Число оборотов шпинделя на 1 оборот кулачка |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | K | 1* | 3* | 6* |  |
| 36 | 56 | – | – | 29** | * – число заходов червяка; ** – применяется только при нарезании резьбы |
| 41 | 51 | – | – | 37** |  |
| 46 | 46 | – | 91** | 46** |  |
| 51 | 41 | 341 | 114 | 57 |  |
| 56 | 36 | 426 | 142 | 71 |  |
| 61 | 31 | 539 | 180 | 90 |  |
| 66 | 26 | 696 | 232 | 116 |  |
| 68 | 24 | 777 | 256 | 129 |  |
| 70 | 22 | 872 | 291 | 145 |  |

Таблица 19

| Сменные шестерни |  | Число оборотов шпинделя на 1 оборот кулачка |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Z2 | 1* | 3* | 6* |  |
| 76 | 18 | 1458 | – | – | * – число заходов червяка; |
| 73 | 21 | 1205 | – | – |  |
| 71 | 23 | 1064 | – | – |  |
| 67 | 27 | 855 | – | – |  |
| 63 | 31 | 700 | – | – |  |
| 60 | 34 | 610 | – | – |  |
| 58 | 36 | 555 | 185 | – |  |
| 52 | 42 | 427 | 142 | – |  |
| 47 | 47 | 345 | 115 | 57.5 |  |
| 42 | 52 | 278 | 93 | 46,5 |  |
| 36 | 58 | 215 | 72 | 36 |  |
| 34 | 60 | 195 | 65 | 32,5 |  |

- Полученное значение корректируется по формуле:

np'=nпоз'⋅α360∘

- Для каждого инструмента определяется уточненная подача по формуле:

Sy=hкулnp'

11. Для каждого инструмента по уточненному значению подачи назначается нормативная скорость резания υ ,м/мин.

12. Рассчитывается число оборотов шпинделей головок в минуту по формуле:

nшп=1000⋅υπ⋅d

13. По рассчитанному значению числа оборотов шпинделей в минуту выбирается по паспортным данным силовых головок ближайшее меньшее значение nшп' и выписываются сменные элементы наладки – диаметры шкивов или числа зубьев шестерен (таблицы 20 – 23).

Таблица 20

| Средний диаметр шкива, мм |  | Тип электродвигателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4АХ90LВ8 | 4АХ80В8 | 4АХ90L6 | 4АХ80А4 | 4АХ80В4 | 4АХ90L4 | 4АХ80А2 |
|  |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
|  |  | Частота вращения вала электродвигателя, об/мин |  |  |  |  |  |  |
| f | g |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 190 | 355 | 479 | - | 729 | 729 | - | 1485 |
| 120 | 170 | 485 | 642 | 657 | 978 | 978 | 992 | 1992 |
| 135 | 155 | 594 | 793 | 810 | 1207 | 1207 | 1224 | 2457 |
| 155 | 135 | 785 | 1046 | 1068 | 1591 | 1591 | 1614 | 3239 |
| 170 | 120 | 963 | 1290 | 1318 | 1964 | 1964 | 1991 | 3978 |
| 190 | 100 | 1298 | 1730 | 1768 | 2633 | 2633 | 2671 | - |

Таблица 21

| Число зубьев колес зубчатого привода |  |  |  | Тип электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4АХ90LВ8 | 4АХ80В6 |  | 4АХ90L6 | 4АХ80А4 | 4АХ80В4 |  | 4АХ90L4 | 4АХ100S4 |
|  |  |  |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 | 1,5 | 1,1 |  | 1,5 | 2,2 | 3,0 |
|  |  |  |  | Частота вращения вала электродвигателя, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | c | d | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 54 | 16 | 59 | 72 | 92 |  | - | 147 |  | 147 | - | - |
|  |  | 18 | 57 | 85 | 113 |  | - | 172 |  | 172 | - | - |
|  |  | 21 | 54 | 104 | 139 |  | - | 212 |  | 212 | - | - |
|  |  | 24 | 51 | 126 | 168 |  | 172 | 256 |  | 256 | 260 | 400 |
|  |  | 27 | 48 | 150 | 201 |  | 205 | 306 |  | 306 | 310 | 477 |
|  |  | 32 | 43 | 200 | 266 |  | 272 | 405 |  | 405 | 411 | 631 |
|  |  | 36 | 39 | 247 | 330 |  | 337 | 503 |  | 503 | 510 | 783 |
|  |  | 41 | 34 | 323 | 431 |  | 441 | 657 |  | 657 | 666 | 1023 |

Таблица 22

| Число зубьев колес зубчатого привода |  |  |  | Тип электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4АХ90LВ8 |  | 4АХ80В6 | 4АХ90L6 |  |  | 4АХ80А4 |  | 4АХ80В4 | 4АХ90L4 | 4АХ100S4 |
|  |  |  |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  | 1,5 |  | 1,1 |  | 1,5 | 2,2 | 3,0 |
|  |  |  |  | Частота вращения вала электродвигателя, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | c | d | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 34 | 16 | 59 | 255 | 301 |  | 307 |  | 458 |  | 458 |  | 464 | - |
|  |  | 18 | 57 | 263 | 350 |  | 358 |  | 533 |  | 533 |  | 541 | - |
|  |  | 21 | 54 | 324 | 431 |  | 441 |  | 657 |  | 657 |  | 666 | - |
|  |  | 24 | 51 | 392 | 522 |  | 533 |  | 794 |  | 794 |  | 806 | 808 |
|  |  | 27 | 48 | 468 | 624 |  | 638 |  | 950 |  | 950 |  | 963 | 966 |
|  |  | 32 | 43 | 619 | 825 |  | 843 |  | 1256 |  | 1256 |  | 1274 | 1278 |
|  |  | 36 | 39 | 768 | 1024 |  | 1046 |  | - |  | - |  | - | 1586 |
|  |  | 41 | 34 | 1003 | 1338 |  | 1367 |  | - |  | - |  | - | - |

Таблица 23

| Число зубьев колес зубчатого привода |  |  |  | Тип электродвигателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | АОЛ2-32-6С2 | АОЛ2-32-6С2 |
|  |  |  |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |
|  |  |  |  | 2,2 | 3,0 |
|  |  |  |  | Частота вращения вала электродвигателя, об/мин |  |
| Z1 | Z2 | Z 3 | Z4 |  |  |
| 21 | 69 | 19 | 53 | 104 | 156 |
|  |  | 23 | 49 | 136 | 204 |
|  |  | 26 | 46 | - | 246 |
|  |  | 30 | 42 | - | 311 |
|  |  | 35 | 37 | - | 411 |
|  |  | 39 | 33 | - | 515 |
| 50 | 40 | 19 | 53 | - | 640 |
|  |  | 23 | 49 | - | 870 |
|  |  | 26 | 46 | - | 1010 |
|  |  | 30 | 42 | - | 1276 |
|  |  | 35 | 37 | - | 1670 |
|  |  | 39 | 33 | - | 2115 |

14. По принятому паспортному значению числа оборотов шпинделя в минуту уточняется скорость резания по формуле:

υy=π⋅d⋅nшп'1000

Эти значения скорости и числа оборотов в минуту заносятся в операционную карту.

15. Определяется время цикла Тц по формуле:

Тц=Тalignlпозmax+Txx,

где Тпоз – время работы каждой силовой головки, сек. Определяется по формуле:

Тпоз=60⋅nпоз'nшп';

Тхх – время поворота планшайбы стола, сек.

    - Рекомендации по расчету наладки резьбонакатного полуавтомата типа РНП-4

Наладка рассчитывается в следующем порядке.

- Определяется перемещение подвижной бабки с рабочей подачей, мм:

lpx=h+(0,7...1),

где h – высота витка накатываемой резьбы, мм.

2. Назначается радиальная подача подвижной бабки по таблице 24.

3. Определяется число заходов резьбы накатных роликов К с учетом следующего. Между осями роликов при их крайнем рабочем положении должны разместиться средние диаметры резьбы ролика и детали (рисунок .2).

dp=L−dд,

где L – расстояние между осями роликов; может регулироваться в определенных пределах, указанных в паспорте станка;

dp – средний диаметр роликов;

dд – средний диаметр резьбы детали.

Рис. 2

Так как средний диаметр резьбы роликов больше среднего диаметра резьбы детали, а шаги у них одинаковы, то для равенства углов подъема резьб ролика и детали резьба на ролике должна быть многозаходной. Число заходов резьбы определяется отношением средних диаметров резьбы ролика и детали:

К=dрdд.

Это расчетное число заходов резьбы роликов округляют до целого числа так, чтобы расстояние между осями роликов было больше суммы средних диаметров резьб роликов и детали. По округленному числу заходов резьбы роликов определяют уточненный средний диаметр резьбы роликов:

dp'=dд⋅K.

4. Назначается нормативная скорость накатывания резьбы (таблица 25) и рассчитывается число оборотов роликов в минуту:

nшп=1000⋅υнπ⋅dр',

где dp' – уточненный средний диаметр резьбы ролика.

5. По паспорту резьбонакатного станка выбираются ближайшее меньшее число оборотов роликов в минуту и соответствующие ему сменные шкивы (см. табл.25).

6. Угол поворота кулачка подачи за время перемещения подвижной на

величину рабочего хода обычно принимают равным ϕ=45∘.

7. Определяется время цикла по формуле:

Тц=360∘⋅lpxSp⋅nшп⋅К⋅ϕ,

где lpx – перемещение подвижной бабки с рабочей подачей, мм;

Sp – радиальная подача подвижной бабки за один оборот детали, мм;

nшп – число оборотов шпинделей станка (накатных роликов) в минуту;

К– число заходов резьбы накатных роликов;

ϕ – угол поворота кулачка подачи за период вдавливания роликов в

деталь (с учетом безударного подхода).

Таблица 24 – Режимы накатывания резьб на резьбонакатных полуавтоматах

| Материал детали | δв кГс/мм2 | Скорость накаты- вания м/мин | Радиальная подача подвижной бабки (мм) на оборот изделия при шаге накатываемой резьбы Sр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Сталь | До 40 41 – 50 51 – 65 Более 65 | 85 – 110 65 – 100 55 – 90 35 – 55 | 0,045-0,150 0,040-0,175 0,030-0,100 0,025-0,100 | 0,06-0,175 0,05-0,20 0,045-0,150 0,035-0,120 | 0,075-0,20 0,06-0,23 0,060-0,175 0,055-0,16 | 0,08-0,25 0,07-0,27 0,075-0,225 0,06-0,20 | 0,085-0,26 0,08-0,30 0,08-0,25 0,065-0,0225 |
| Латунь |  | 100-120 | 0,04-0,175 | 0,05-0,20 | 0,06-0,23 | 0,07-0,27 | 0,08-0,30 |

П р и м е ч а н и е. Скорость накатывания выбирается ближе к меньшему пределу при крупном шаге резьбы и ближе к большему пределу при малом шаге резьбы. Подача выбирается по скорости: если скорость назначена по меньшему пределу, то подача выбирается ближе к большему пределу; если скорость назначена по большему пределу, то подача выбирается ближе к меньшему пределу. Материал накатных роликов: 4ХВС и Х12М, НRСэ = 55…60.

Таблица 25 – Данные резьбонакатного полуавтомата РНП-4

| Сменные шкивы |  | Число оборотов шпинделей в минуту | Сменные шестерни подач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на моторе | на приводе |  | 20 | 92 | 22 | 90 | 25 | 87 | 28 | 84 | 32 | 80 | 36 | 76 |
|  |  |  | Число двойных ходов подвижной бабки в минуту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 195 228 265 | 500 500 500 500 | 100 139 163 190 | 5,45 7,5 8,85 10,0 |  | 6,1 8,5 10,0 11,6 |  | 7,2 10,0 11,7 13,6 |  | 8,3 11,6 13,6 15,8 |  | 10,0 13,9 16,2 19,0 |  | 11,8 16,5 19,2 22,5 |  |

    - Рекомендации по проектированию обработки деталей на горизонтально-протяжных станках непрерывного действия

Горизонтально-протяжные станки непрерывного действия обеспечивают большую производительность. У деталей изделий на этих станках протягивают пазы и обрабатывают плоскости. При проектировании обработки учитывают возможность выдерживания координирующих размеров от установочной базы, которой является нижняя опорная поверхность детали.

Пример. Требуется обработать паз у детали, изображенной на рис. 3. Установочная база, обеспечивающая определенность положения детали в направлении выдерживаемого размера, – поверхность К. Исходная (конструкторская) база по отношению к дну паза – поверхность М. При обработке деталей по размеру А возникает погрешность от несовмещения баз, равная допуску размера Б и превышающая допуск выдерживаемого размера. Следовательно, будет появляться брак по размеру А+0,12.

Таким образом, при использовании высокопроизводительного метода обработки появляется размерный брак. Избежать брака можно, если на протяжном станке обрабатывать не только паз, но и поверхность М – конструкторскую базу для дна паза. В этом случае на протяжной станок детали должны подаваться с припуском по размеру Б, который будет срезаться при обработке паза (рисунок 4).

Точность по выдерживаемому размеру в этом случае будет зависеть от точности наладки станка (точности расположения протяжек). Целесообразно устанавливать на инструментальной плите станка две протяжки последовательно друг за другом (что упрощает конструкцию протяжки), каждая из которых проста по устройству. Если суммарная длина протяжек окажется больше длины инструментальной плиты станка, то придется изготовлять более сложную комбинированную протяжку.

Горизонтально-протяжные станки непрерывного действия обычно имеют одну скорость движения цепи (скорость резания), так как у них нет сменных элементов наладки.

Машинное время обработки одной детали:

Тм=l1000⋅υ,

где l – расстояние между соседними обрабатываемыми деталями, мм

(для станков МП – 17 l = 280 мм, МП – 11 l = 175 мм);

υ – скорость протягивания, м/мин (см. табл. 26)

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Таблица 26 – Техническая характеристика горизонтально-протяжных  станков непрерывного действия

| Параметр | Модель станка |  |
| --- | --- | --- |
|  | МП – 17 | МП - 11 |
| Наибольшее тяговое усилие, кг Скорость протягивания, м/мин Наибольшая длина инструментальной плиты, мм Размер опорной плиты звена тяговой цепи (для установки приспособления, длина и ширина), мм Расстояние между опорными плитами для крепления приспособлений, мм Количество опорных плит (звеньев цепи), шт Расстояние от плоскости опорной плиты приспособления до плоскости крепления инструментальной плиты, мм Наибольшая ширина инструментальной плиты, мм Мощность электродвигателя привода, кВт Число оборотов электродвигателя привода, об/мин Габариты станка (длина, ширина, высота), мм Вес станка без приспособлений и инструментальной плиты, кг | 2500 3,35 1000 200 х 130 80 18 150 160 2,8 1420 330х1370х1250 3000 | 5000 6 1600 225х120 55 24 150 230 7 970 4480х1715х1386 6200 |

4.2.9 Рекомендации по расчету наладки резьбофрезерных станков

Фрезерование резьбы гребенчатыми (многониточными) фрезами – один из основных способов обработки резьбовых поверхностей по 2-му и 3-му классам точности. Режимы резьбофрезерования гребенчатыми фрезами выбираются на основе разработанных нормативов режимов резания.

1. Выбирается тип и размер резьбовой фрезы. При выборе диаметра гребенчатой фрезы следует руководствоваться следующими соображениями. С увеличением диаметра фрезы возрастает число зубьев фрезы, а следовательно, и минутная подача. Увеличение минутной подачи приводит к уменьшению времени цикла, т.е. к повышению производительности труда. С увеличением диаметра фрезы также увеличивается искажение профиля фрезеруемой резьбы, которое заметно влияет при фрезеровании внутренних резьб из-за большой длины дуги контакта фрезы с обрабатываемой заготовкой. При выборе диаметра фрезы в этом случае можно пользоваться приближенными формулами:

для резьб с малым шагом (S = 0,75 – 1 мм)

D=0,6⋅d;

для резьб с максимальным шагом для данного диаметра резьбы

D=0,9⋅d,

где d – диаметр фрезеруемой резьбы, мм.

По таблице 27 выбирается диаметр фрезы. Для фрезерования наружных резьб максимальный диаметр фрезы с точки зрения погрешностей профиля практически не ограничен (за исключением малых размеров резьб). При фрезеровании резьб диаметром до 24 мм диаметр фрезы следует выбирать в пределах 50 – 60 мм.

2. Назначается максимально допустимая подача на зуб фрезы (таблица 28). Увеличение подачи ограничивается требованием точности. При фрезеровании резьб 3-го класса точности подача на зуб выбирается значительно большей, чем при фрезеровании резьб 2-го класса точности (при прочих одинаковых условиях). Подача на зуб при фрезеровании гребенчатыми фрезами 2-го класса точности выбирается в пределах 0,015 – 0,075 мм/зуб. Для резьб 3-го класса точности подача на зуб составляет 0,04 – 0,12 мм/зуб.

Таблица 27 – Основные размеры резьбовых гребенчатых фрез

Фрезы концевые

| Наружный диаметр резьбовой части D, мм | Длина резьбовой части l, мм | Общая длина фрезы L, мм | Диаметр шейки между резьбовой и хвостовой частями d, мм | Конус Морзе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 16 | 90 96 | 10 | 2 |
| 12 | 12 20 | 92 100 | 12 | 2 |
| 16 | 16 25 | 96 105 | 16 | 2 |
| 20 | 20 32 | 100 112 | 20 | 2 |
| 25 | 25 40 | 125 140 | 20 | 2 |
| 32 | 32 50 | 132 150 | 22 | 3 |

Продолжение таблицы 27

Фрезы насадные

| Наружный диаметр фрезы D, мм | Длина фрезы L, мм | Диаметр посадочного отверстия d, мм | Диаметр выточек у торца d 1, мм | Длина выточек у торцов l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 16 20 25 | 13 | 16 | 4 |
| 36 | 20 25 32 | 16 | 22 | 4 |
| 40 | 32 40 | 16 | 22 | 5 |
| 50 | 32 40 50 | 22 | 30 | 6 |
| 63 | 40 50 63 | 32 | 42 | 10 |
| 80 | 50 63 80 | 40 | 52 | 10 |
| 100 | 63 80 100 | 50 | - | - |

Таблица 28 – Подачи при фрезеровании резьбы гребенчатыми фрезами

| Обрабатываемый материал | Диаметр фрезеруемой резьбы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 20 |  |  | Свыше 20 до 40 |  |  | Свыше 40 до 70 |  |  | Свыше 70 |  |  |  |
|  | Подача на один зуб фрезы Sz при шаге нарезаемой резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 1,0 | Свыше 1,0 до 1,75 | Свыше 1,75 до 3,5 | До 1,0 | Свыше 1,0 до 1,75 | Свыше 1,75 до 3,5 | до 1,0 | Свыше 1,0 до 1,75 | Свыше 1,75 до 3,5 | Д о1,0 | Свыше 1,0 до 1,75 |  | Свыше 1,75 до 3,5 |
| Нормализованная сталь: 15Х, 15ХФ 18Х2М 35, 45 40ХН, 12ХНМО, 50ХН | 0,030 0,030 0,028 0,025 | 0,040 0,040 0,038 0,036 | 0,049 0,049 0,047 0,045 | 0,040 0,040 0,038 0,036 | 0,051 0,051 0,048 0,045 | 0,060 0,060 0,057 0,054 | 0,045 0,045 0,048 0,040 | 0,055 0,055 0,052 0,050 | 0,069 0,069 0,066 0,062 | 0,050 0,050 0,047 0,045 | 0,060 0,060 0,057 0,054 |  | 0,080 0,080 0,076 0,072 |
| Улучшенная сталь: 35,45, 15Х, 40Х 40ХН | 0,018 | 0,025 | 0,038 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,028 | 0,034 | 0,043 | 0,030 | 0,037 |  | 0,050 |
| Серый чугун | 0,053 | 0,072 | 0,090 | 0,072 | 0,090 | 0,110 | 0,082 | 0,100 | 0,125 | 0,090 | 0,110 |  | 0,145 |

3. По выбранной подаче для данного диаметра фрезы, диаметра и шага резьбы назначается скорость резания с учетом оптимального периода стойкости.

4. По назначенной скорости резания и диаметру фрезы определяется число оборотов фрезы в минуту:

nф=1000⋅υπ⋅dф,

где dф  – диаметр фрезы, мм.

5. Выбирается ближайшее меньшее число оборотов фрезерного шпинделя в минуту из числа имеющихся на данном станке п /ф ( таблица 29 и 30).

Таблица 29 – Число оборотов фрезерного шпинделя станка 563А

| Диаметр шкива фрезерной бабки, мм | Число зубьев сменных зубчатых колес |  | Число оборотов фрезерного шпинделя в минуту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на валу мотора | на валу редуктора |  |
| 350 | 16 | 98 | 95 |
| 350 | 21 | 93 | 132 |
| 350 | 27 | 87 | 190 |
| 310 | 35 | 79 | 265 |
| 350 | 44 | 70 | 375 |
| 350 | 53 | 61 | 350 |
| 225 | 53 | 61 | 750 |

Таблица 30 – Число оборотов фрезерного шпинделя станка 563Б

| Диаметр шкива на валу электродвигателя, мм | Диаметр шкива фрезерного шпинделя, мм | Число оборотов фрезерного шпинделя в минуту п /ф |
| --- | --- | --- |
| 65 | 375 | 160 |
| 85 | 350 | 225 |
| 130 | 375 | 320 |
| 170 | 350 | 450 |

6. Уточняется скорость резания:

υу=π⋅dф⋅nф'1000

,

где п /ф  – число оборотов в минуту шпинделя станка, принятое по паспорту.

7. Определяется скорость движения подачи (минутная подача):

υs=Sz⋅Z⋅nф',

8. Определяется число оборотов в минуту шпинделя детали

nд=υsπ⋅dρ,

где d p – средний диаметр фрезеруемой резьбы, мм.

9. Выбирается ближайшее меньшее число оборотов шпинделя детали пд из имеющихся на станке (см. в паспорте станка).

10. Определяется время цикла фрезерования резьбы. Если цикл фрезерования резьбы производится на 7/6 оборота заготовки (например, для резьбофрезерных станков типа 563 и им подобных, таблица 31), то время цикла будет:

Тц=76⋅nд',

где п /д – паспортное значение числа оборотов в минуту шпинделя детали.

Таблица 31 – Технические характеристики резьбофрезерных полуавтоматов

| Параметр | Станок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 563А | 563Б | 563В |
| Наибольший диаметр фрезеруемой наружной резьбы при диаметре фрезы 70 мм ( мм ) | 150 | 150 | 110 |
| Наибольший диаметр фрезеруемой внутренней резьбы при диаметре фрезы 80 мм ( мм ) | 200 | 200 | 200 |
| Наибольшая длина фрезеруемой резьбы ( мм ) | 75 | 75 | 75 |
| Пределы шагов фрезеруемой резьбы: метрической ( мм ) дюймовой (число ниток на 1// ) | 1 – 3 8 – 16 | 1 – 3 8 – 16 | 1 – 3 8 – 16 |
| Диаметр отверстия в шпинделе ( мм ) | 92 | 135 | 135 |
| Наибольшее расстояние между осями шпинделя фрезы и шпинделя изделия( мм ) : при фрезеровании наружных резьб при фрезеровании внутренних резьб | 110 60 | 110 60 | 90 60 |
| Конус шпинделя фрезы | Морзе № 4 |  |  |
| Пределы чисел оборотов шпинделя фрезы в минуту | 95 – 750 | 160 – 450 | 180 – 500 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя изделия в минуту | 0,025 – 7,32 | 0,04 – 3,0 | 0,04 – 3,0 |
| Величина врезания при автоматическом перемещении бабки изделия ( мм ) | 4 – 6 | 4 – 6 | 4 – 5 |
| Максимальный диаметр заготовки, обрабатываемой в цанге ( мм ) | 75 | 100 | 100 |
| Мощность электродвигателя главного привода (кВт) | 2,2 | 2,2 | 2.3 |
| Габаритные размеры ( мм ) длина Х ширина Х высота | 144х965х1270 | 144х965х1270 | 1560х800х1280 |
| Вес (кг) | 1100 | 1100 | 1450 |

Существуют таблицы, по которым легко определяется время цикла при работе на данном станке. Для резьб с углом подъема винтовой линии резьбы более 50 формула для определения числа оборотов в минуту шпинделя следующая:

nд=υs⋅cosαπ⋅d2,

где α – угол подъема винтовой линии резьбы.

Недостаток резьбофрезерных станков типа 563 – малые числа оборотов фрезерного шпинделя для обработки цветных металлов и неметаллических материалов. В таких случаях целесообразно применять резьбофрезерные полуавтоматы и автоматы типа КТ (табл.32).

Таблица 32 – Техническая характеристика резьбофрезерных автоматов

| Параметр | Станок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КТ – 85 | КТ – 88 | КТ – 89 |
| Наибольшая длина заготовки (мм) | 150 | 70 | 70 |
| Наибольший диаметр фрезеруемой резьбы: наружной (мм) внутренней (мм) | 50 50 | - 30 | 40 - |
| Наибольший шаг нарезаемой резьбы: метрической (мм) дюймовой, число ниток на 1// модульной (мм) | 3 8 1 | 3 8 1 | 3 8 1 |
| Наибольший диаметр фрезы( мм ) : при фрезеровании наружных резьб при фрезеровании внутренних резьб | 63 40 | 63 40 | 63 40 |
| Наибольшая длина фрезеруемой резьбы ( мм ) | 30 | 40 | 50 |
| Конус отверстия фрезерного шпинделя | Морзе № 3 |  |  |
| Пределы чисел оборотов фрезерного шпинделя в минуту | 250 – 900 | 560 – 900 | 250 – 400 |
| Количество скоростей фрезерного шпинделя | 5 | 5 | 3 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя изделия в минуту (бесступенчатое регулирование) | 0,2 – 6 | 0,2 – 6 | 0,2 – 5 |
| Мощность электродвигателей , кВт фрезерной головки гидропривода | 1,7 1,7 | 1,7 1,7 | 1,7 1,7 |
| Габаритные размеры ( мм ) длина Х ширина Х высота | 1710х1220х1330 | 1810х1230х1220 | 1680х1120х1270 |
| Вес (кг) | 2000 | 2000 | 2000 |

П р и м е ч а н и е. Станок КТ – 85 предназначен для фрезерования наружных и внутренних резьб многониточными фрезами на заготовках, устанавливаемых в цанге. Станок КТ – 88 предназначен для фрезерования коротких внутренних резьб на заготовках, устанавливаемых в цанге. Станок КТ – 89 предназначен для фрезерования коротких наружных резьб на заготовках, установливаемых на разжимной оправке.

4.3 НОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

4.3.1 Рекомендации по расчету технологических норм времени

Техническое нормирование труда – это совокупность методов и приемов по выявлению резервов рабочего времени и установлению необходимой меры труда.

При техническом нормировании труда (т.е. при аналитическом методе определения нормы времени) технологическая операция раскладывается на элементы машинные, машинно-ручные и ручные, на переходы, хода, приемы и движения. При этом каждый элемент подвергается анализу как в отдельности, так и в сочетании со смежными элементами. Перед расчетом нормы времени производится анализ структуры нормируемой операции с целью ее улучшения путем: исключения из ее состава всех лишних приемов и движений, без которых работа может быть успешно выполнена; сокращения пути всех движений рук, ног и корпуса рабочего; замены утомительных приемов работы более легкими; обеспечения выполнения ручных приемов работы во время автоматической подачи; освобождение рабочего от выполнения подсобных работ по подноске материалов, инструмента, заготовок и по заточке инструмента; применение многоместных приспособлений; прогрессивных режимов резания; использования опыта передовиков по сокращению затрат вспомогательного времени.

Затраты рабочего времени в течение рабочего дня (за исключением обеденного перерыва) подразделяют на нормируемые и ненормируемые затраты.

К нормируемым затратам относятся затраты, необходимые для выполнения заданной работы и потому подлежащие включению в состав нормы времени.

К ненормируемым затратам рабочего времени, которые не включаются в состав нормы, относятся потери рабочего времени (потери времени вследствие выполнения рабочим случайной и непроизводительной работы, такой как хождение за мастером, наладчиком, документацией, инструментами, транспортными средствами, материалами и т.п.; перерывы в работе по организационным и техническим причинам, связанные с простоями в ожидании работы, крана, подсобного рабочего, чертежа, инструмента, с простоями из-за отсутствия электроэнергии и т.п.; потери по вине рабочего в связи с опозданиями и преждевременным уходом с рабочего места, посторонними разговорами и т.п.).

Нормируемые затраты рабочего времени делятся на подготовительно-заключительное время, оперативное время, время обслуживания рабочего места и время перерывов на отдых и личные потребности рабочего.

Норма подготовительно-заключительного времени Тп-з  – это норма времени на подготовку рабочих и средств производства к выполнению технологической операции и приведение их в первоначальное состояние после ее окончания.

Норма подготовительно-заключительного времени предусматривает затраты времени на: а) получение материалов, инструментов, приспособлений, технологической документации и наряда на работу; б) ознакомление с работой, технологической документацией, чертежом, получение необходимого инструктажа; в) установку инструментов, приспособлений, наладку оборудования на соответствующий режим работы; г) снятие приспособлений и инструмента; д) сдачу готовой продукции, остатков материала, приспособлений, инструмента, технологической документации и наряда.

Подготовительно-заключительное время затрачивается один раз на всю партию обрабатываемых изделий.

Норма оперативного времени Топ – это норма времени на выполнение технологической операции, состоящая из суммы норм основного времени То и неперекрываемого им вспомогательного времени Тв , т.е.

Топ=То+Тв .

Норма основного времени То  – это норма времени на достижение непосредственной цели данной технологической операции или перехода по качественному и (или) количественному изменению предмета труда.

Основное (технологическое) время представляет собой время, в течение которого осуществляется изменение размеров и формы заготовки, внешнего вида и шероховатости поверхности, состояния поверхностного слоя или взаимного расположения отдельных частей сборочной единицы и их крепления и т.п. Основное время может быть машинным, машинно-ручным, ручным и аппаратурным.

Норма вспомогательного времени Тв  представляет собой норму времени на осуществление действий, создающих возможность выполнения основной работы, являющейся целью технологической операции или перевода, и повторяющихся с каждым изделием или через определенное их число (установка и снятие изделия, пуск и выключение станка, подвод и отвод инструмента, перемещение стола или суппорта, промеры изделия, смена инструмента или его переустановка, если это производится на каждое изделие или через определенное число изделий).

Вспомогательное время определяется суммированием его составляющих элементов.

Время обслуживания рабочего времени Тобс   представляет собой часть штучного времени, затрачиваемую исполнителем на поддержание средств технологического оснащения в работоспособном состоянии и уход за ними и рабочим местом.

В условиях массового производства, машинных и автоматизированных операций время обслуживания рабочего места подразделяется на время технического и время организационного обслуживания.

Время технического обслуживания Ттех  – это время, затрачиваемое на уход за рабочим местом (оборудованием) в течение данной конкретной работы (смены затупившихся инструментов, регулировка инструментов и подналадка оборудования в процессе работы, сметание стружки и т.п.). время технического обслуживания определяется в процентах к основному времени.

Время организационного обслуживания Торг – это время, затрачиваемое на уход за рабочим местом в течение рабочей смены (время на раскладку и уборку инструмента в начале и конце смены, время на осмотр и опробование оборудования, время на его смазку и чистку и т.п.). Время организационного обслуживания определяется в процентах к оперативному времени.

Время на личные потребности Тотд – это часть штучного времени, затрачиваемая человеком на личные потребности и (при утомительных работах) на дополнительный отдых; оно предусматривается при всех видах работ (кроме непрерывных) и определяется в процентах к оперативному времени.

Норма времени – это регламентированное время выполнения некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации (ГОСТ 3.1109 – 82). В машиностроении норма времени обычно устанавливается на технологическую операцию.

Технически обоснованная норма времени Тш-к  состоит из нормы подготовительно-заключительного времени на партию обрабатываемых изделий Тп-з  и нормы штучного времени Тш , т.е.

Тш−к=Тш+Тп−зn,

где Тш−к – норма штучно-калькуляционного времени;

Тп-з  – норма подготовительно-заключительного времени на партию обрабатываемых заготовок;

п – количество заготовок в обрабатываемой партии.

Норма штучного времени – это норма времени на выполнение объема работы, равной единице нормирования.

При техническом нормировании норма штучного времени Тш подсчитывается по формуле:

Тш=То+Тв+Тобс+Тотд=Топ+Тобс+Тотд;

В норму штучного времени не включаются затраты времени на работы, которые могут быть выполнены в течение автоматической работы оборудования, т.е. могут быть перекрыты машинным временем.

В условиях массового производства (в связи с редкой сменой работы на отдельных рабочих местах и незначительным удельным весом подготовительно-заключительного времени в общем штучно-калькуляционном времени) подготовительно-заключительное время в норму времени не включается и в качестве нормы времени принимается величина штучного времени, определяемая по формуле:

Тш=То+Тв+Ттех+Торг+Тотд,

или

Тш=То+Тв+bтех100То+aорг100(То+Тв)+aотд100(То+Тв),

где аорг – процент времени на организационное обслуживание рабочего места;

bтех – процент времени на техническое обслуживание рабочего места;

аотд – процент времени на отдых и естественные потребности.

4.3.2 Выбор экономичного варианта технологической операции

Эта работа предполагает проектирование нескольких вариантов технологической операции (минимум двух) и выбор наиболее экономичного варианта сопоставлением технологических себестоимостей.

Под технологической себестоимостью понимается не полная себестоимость обработки, а лишь те затраты, которые непосредственно связаны с выполнением технологических операций. Технологическая себестоимость отдельной операции может быть определена по формуле:

Соп=Сз+Соб+Сэ+Сп+Си,

где Соп – себестоимость операции (технологическая);

Сз – заработная плата станочника за выполнение данной операции;

Соб – стоимость амортизации оборудования, приходящаяся на операцию;

Сэ – стоимость силовой электроэнергии, приходящаяся на операцию;

Сп – стоимость амортизации и эксплуатации приспособления, приходящаяся на операцию;

Си – стоимость эксплуатации режущего инструмента, приходящаяся на операцию.

Элементы технологической себестоимости рассчитываются по формулам:

Сз=Тш⋅Зс60(1+а100).

где Тш – норма штучного времени на выполнение данной операции;

Зс – тарифная часовая ставка станочника, определяемая по тарифно-квалификационному справочнику;

а – накладные расходы на заработную плату (начисления, отпуск и пр., в среднем а=13,35%);

Соб=Сс⋅Р⋅ТоFд⋅Кз⋅100⋅60,

где Сс  – стоимость станка, определяемая по ценнику;

Р – процент погашения стоимости станка в год (Р=10%)

Fд – годовой фонд времени работы станка;

Кз – коэффициент загрузки станка (в среднем Кз =0,85…0,9);

То – основное (машинное) время;

Сэ=(0,25⋅Nд+Nэ)К⋅То60,

где Nд –мощность двигателя станка;

NЭ – эффективная мощность, затрачиваемая на резание;

К – стоимость одного киловатт-часа;

То – основное (машинное) время;

Сп=10⋅Соб100;

Си=10⋅Сп100.

Для каждого из сравниваемых вариантов операции определяется технологическая себестоимость и выбирается наиболее экономичный вариант.

В пояснительной записке должна быть приведена таблица, являющаяся итогом сопоставления вариантов (приложение Л).

4.4 ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Текстовые и графические технологические документы в зависимости от вида должны разрабатываться на соответствующих бланках. В разрабатываемых формах документов информацию следует записывать следующими способами:

– машинописным или с применением других печатающих устройств;

– рукописным – высота букв и цифр по ГОСТ 2.304 – 81;

– типографским – в соответствии с требованиями, предъявляемыми к типографским изданиям;

– вычерчиванием от руки;

– вычерчиванием на графопостроителях.

К текстовым документам относятся документы, содержащие в основном сплошной текст или текст, разбитый на графы.

Общие требования к оформлению текстовых документов – по ГОСТ 2.105 – 95. В текстовых документах, текст которых разбит на графы, допускается выделять разделы и подразделы. Наименование разделов и подразделов записывают в виде заголовков и подзаголовков. Под заголовками и между разделами и подразделами следует оставлять свободные строки (одну-две строки).

При разработке текстовых документов в зависимости от типа и характера производства следует применять следующие виды описания процесса:

– маршрутное;

– операционное;

– маршрутно-операционное.

Запись данных в бланках следует производить в технологической последовательности выполнения операции, переходов, приемов работ и физических и химических процессов.

К графическим изображениям относятся эскизы на изделия или их составные части, эскизы на технологические установы и позиции, технологические схемы (кинематические, электрические, гидравлические и т.п.), графики и т.п.

Графические изображения следует выполнять с целью наглядной и дополнительной информации к документам.

Графические изображения, выполненные на графопостроителях, должны соответствовать требованиям и рекомендациям, предъявляемым к изображениям при автоматизированном проектировании.

Эскизы следует разрабатывать на технологические процессы, операции и переходы. Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба или без соблюдения масштаба, но с примерным соблюдений пропорций, с указанием для изделий сборочных единиц и деталей элементов, обрабатываемых поверхностей и т.п.

4.5 РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА

4.5.1 Проектирование приспособления

Задание должно предусматривать проектирование специального приспособления. Приступая к этой работе, необходимо проанализировать конструкцию существующего приспособления на заводе и наметить пути его усовершенствования или замены новым, принципиально отличающимся от старого.

Проектирование приспособления включает четыре этапа:

- Разработка принципиальной схемы установки детали в приспособлении.

- Выполнение эскизного проекта.

- Выполнение необходимых расчетов, связанных с точностью обработки, надежностью закрепления детали и прочностью в некоторых местах.

- Выполнение конструкторского сборочного чертежа.

Создавая принципиальную схему установки детали, еще раз оценивают правильность решения этого вопроса при разработке технологического процесса. Установочная база не должна приводить к существенной погрешности базирования и должна обеспечивать хорошую устойчивость детали на установочных элементах и простоту закрепления детали.

В случае, когда конструкторская база не пригодна для роли установочной базы, приходится отказываться от принципа совмещения баз, допуская погрешность базирования. Если эта погрешность существенна для точности обработки, то часто у детали создают вспомогательную установочную базу или ужесточают допуски размеров, которые вызывают погрешность базирования (рассчитываются технологические размеры).

Созданная принципиальная схема установки детали в приспособлении утверждается руководителем проекта и служит основой для разработки конструкции приспособления.

Эскизный проект приспособления выполняется методом последовательного изображения элементов приспособления вокруг контуров детали, изображенной особым типом линий (целесообразно цветной штрихпунктирной). Изображаются установочные, направляющие, зажимные, вспомогательные элементы и оформляется корпус приспособления. Эскизный проект допускается выполнять без соблюдения масштаба и даже без чертежных инструментов. При создании эскизного проекта должно быть обращено внимание на технологичность конструкции и прежде всего корпуса приспособления. Конструкция корпуса должна обеспечить простоту обработки в первую очередь установочной поверхности корпуса и поверхностей под установочные и направляющие элементы приспособления.

Эскизный проект должен представлять полное конструктивное изображение. Он должен являться черновым конструкторским сборочным чертежом. После утверждения эскизного проекта руководителем и необходимых расчетов выполняется конструкторский сборочный чертеж приспособления.

Приспособление изображается в рабочем положении с необходимым число видов, разрезов и сечений. К оценке полноты изображения надо подходить с позиций чертежника-деталировщика. Если сборочный чертеж дает возможность полностью представить конструкцию любой детали, то его можно назвать конструкторским сборочным чертежом.

Конструкторский чертеж выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД. На сборочном конструкторском чертеже приспособления должны быть:

габаритные размеры;

координирующие (контрольные) размеры с допусками, т.е. размеры, от точности которых зависит точность размеров обрабатываемой детали (например размер, определяющий положение кондукторной втулки относительно установочного элемента приспособления);

размеры направляющих отверстий кондукторных втулок;

параметры, характеризующие механизированные приводы зажимов;

посадки наиболее ответственных сопряжений;

технические требования.

Проектирование приспособления должно включать обоснование надежности закрепления детали (определение величины необходимой силы зажатия). Эту величину нужно знать для того, чтобы наметить конструктивную схему и размеры зажимного устройства.

Расчет необходимой силы зажатия сводится к решению задачи на статическое равновесие детали в наиболее тяжелый момент ее обработки. При этом процесс резания считается установившимся, а система обработки – абсолютно жесткой. Такая схематизация условий обработки резко упрощает расчет и делает его доступным для студентов. Для ручных зажимных устройств упрощенный расчет вполне достаточен.

В пояснительной записке должна быть приведена схема взаимодействия сил, приложенных к детали в процессе резания.

    - Проектирование режущего инструмента

В соответствии с заданием на курсовое проектирование,  для одной из операций разрабатываемого технологического процесса необходимо сконструировать специальный режущий инструмент. Объектом проектирования должен быть инструмент, рабочие размеры которого требуют расчета. К таким инструментам относятся: фасонные дисковые и призматические резцы, протяжки, развертки, резьбовые фрезы, фасонные фрезы, метчики и др.

При проектировании режущего инструмента необходимо учитывать следующие требования:

- Инструмент должен обеспечить заданные точность и качество обрабатываемой поверхности, а также высокую производительность процесса резания.

- Материал режущей части инструмента должен допускать оптимальный режим резания, позволяющий обеспечить максимальное использование возможностей станка.

- Инструмент должен быть жестким и надежным в эксплуатации и содержать возможно большее число нормальных размеров и элементов.

Проектирование инструмента следует вести в масштабе 1:1. На чертеже должны быть указаны:

достаточное число видов, разрезов и сечений, позволяющих полностью освоить объект изображения;

все размеры, необходимые для изготовления;

точность размеров и геометрической формы;

шероховатость поверхностей;

материал;

термообработку;

технические требования.

    - Проектирование контрольно-измерительного инструмента

В соответствии с заданием на курсовое проектирование,  для одной из операций разрабатываемого технологического процесса необходимо сконструировать специальный контрольно-измерительный инструмент.

Для конструирования контрольно-измерительного инструмента в курсовых проектах могут быть специальные калибры для контроля наружных и внутренних цилиндрических, резьбовых, конусных поверхностей. Для процесса контроля изделий могут быть спроектированы простые контрольные приспособления.

При проектировании контрольных предельных калибров производят расчет исполнительных размеров и строят схему взаимного расположения полей допусков измеряемого размера.

Рабочий чертеж контрольно-измерительного инструмента должен соответствовать требованиям системы ЕСКД, а также должен иметь технические требования на изготовление.

4.5.4 Операционные эскизы

Операционные эскизы (технологические наладки) выполняются на основные операции технологического процесса (по указанию руководителя) на листах чертежной бумаги. Деталь изображается в том положении, которое она занимает в процессе обработки.

Эскиз должен давать четкое представление о способе установки и закрепления детали, а также о способе закрепления режущего инструмента. На эскизах указываются операционные размеры и их точность. Режущий инструмент на эскизах изображается в конечном рабочем положении и в том же масштабе, что и деталь. На обрабатываемые поверхности детали наносятся знаки шероховатости (чистоты).

Направление главных и вспомогательного рабочих движений указываются стрелками.

На операционном эскизе вверху указывается номер операции, ее название и оборудование (название, тип и модель).

В нижней части формата помещается таблица с элементами режима резания.

4.5.5 Построение децимального номера графической части проекта

Децимальный номер курсового проекта состоит из двух частей. Первая часть (не изменяется) включает в себя:

– сокращенное название учебного заведения по начальным буквам (ПКУПТ);

– отчетный документ (4-курсовой проект);

– код обозначения дисциплины (406–«Технология производства электромеханических приборных устройств);

– код специальности (200109);

– уровень среднего профессионального образования (51–базовый);

– регистрационный номер задания в приказе (01,02,03…25…)

Вторая часть децимального номера  изменяется в зависимости от вида конкретного документа курсового проекта.

В таблице 33 приведен список видов документов, в который входят типичные документы, разрабатываемые в ходе курсового проектирования с соответствующей или сменной частью кода.

Таблица 33

| Вид документа | Сменная часть кода |
| --- | --- |
| Чертеж детали | 01 |
| Чертеж заготовки детали | 02 |
| Чертеж режущего инструмента | 03 |
| Сборочный чертеж приспособления | 04 СБ |
| Чертеж мерительного инструмента | 05 |
| Технологические наладки | 06 |

Примеры:

ПКУПТ 4.406.200109.51.14.02 –чертеж заготовки детали.

ПКУПТ 4.406.200109.51.14.04СБ – сборочный чертеж приспособления.

При деталировании сборочного чертежа децимальный номер чертежа составляющей детали будет иметь вид: ПКУПТ 4.406.200109.51.04.01,

где 01 – код составляющей детали.

4.6 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Общий объем пояснительной записки курсового проекта не должен превышать 35 – 40 листов формата А4. При этом объем основной части пояснительной записки должен составлять большую часть (порядка 80% от общего объема пояснительной записки).

4.6.1 Титульный лист

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки, не нумеруется, выполняется на специальном бланке и содержит данные о теме проекта, фамилии и подписи студента, руководителя проекта (приложение В).

    - Реферат

Реферат выполняется на листах формата А4 с основной надписью, образец заполнения которой приводится на рисунке 6.

Реферат в начале своего текста содержит сведения об объёме пояснительной записки (количество страниц), количество рисунков, таблиц, использованных источников, приложений, количестве листов графической части в форматах А2, А1.

Пример: Курсовой проект содержит пояснительную записку в составе… листов и … листов формата А1 (А2) графической части.

После данных об объёме пояснительной записки даётся перечень ключевых слов, который включает от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста пояснительной записки, в наибольшей мере раскрывающий смысл работы. Ключевые слова приводятся в именительном падеже, пишутся в строку прописными буквами через запятые и выделяются интервалами сверху и снизу (по 8 мм)

Текст реферата состоит из следующих тезисов:

- объект (предмет) разработки;

- цель работы;

- результаты работы;

- степень новизны и область применения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ГАПОУ ПО ПКИПТ УКПТ 3.15.02.15.№ … ПЗ

Разраб.

Провер.

Н. Контр.

Утверд.

Разработка технологического процесса

(см. титульный лист)

Лит.

Листов

гр.

185

5 х 8 = 40

А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ГАПОУ ПО ПКИПТ УКПТ 3.15.02.15.№ … ПЗ

185

5 х 3 = 15

Рисунок 6

Рисунок 7

Если в проекте не содержится сведений по каким-либо из перечисленных тезисов, то в тексте реферата они опускаются; при этом последовательность изложения сохраняется. Оптимальный объем реферата – одна страница, но не более двух страниц формата  А4.

Основная надпись  первого листа реферата представлена на рисунке 6; основная надпись последующего листа – рисунок 7.

Обозначение документа:

- ГАПОУ ПО ПКИПТ – код учебного заведения;

- 3 – обозначение вида работ (3-курсовой проект);

- 15.02.15 – код специальности;

- № – регистрационный номер задания в приказе;

- П3 – шифр документа (пояснительная записка).

П р и м е ч а н и е. В графе А записывается тема проекта. В случае, если надпись темы не размещается в графе А, то запись делается, как показано на рисунке 6.

Пример оформления реферата и основной подписи приводится в приложении Д.

    - Содержание

В содержании последовательно перечисляют номера и заголовки всех разделов и подразделов ПЗ, включая не нумеруемые части: введение, заключение, список использованных источников и приложения.

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами. Все пункты содержания записывают строчными буквами, начиная их с прописной.

Заголовки нумеруемых разделов начинают с линии текста, а номера и заголовки подразделов – с линии абзаца (абзацного отступа).

Номера страниц проставляют по линии последней строки заголовка раздела (подраздела). Расстояние от цифры номера страницы до текста заголовка должно быть не менее 5 мм, а до правого края листа – 10 мм.

В случае если проект состоит из двух книг (вторая книга – документация или приложения), то в каждой книге помещают содержание, при этом в первой книге вместо содержания второй книги указывают только ее номер и наименование.

    - Введение

Раздел «Введение» относится ко всему проекту.

Рекомендуемая структура введения и последовательность изложения вопросов следующие:

- область техники, к которой относится рассматриваемая в проекте тема;

- цель проектирования;

- пути реализации поставленной цели на основе  анализа требований задания: необходимость разработки новой технологии или модернизация существующей. Следует указать, что надо для этого сделать в проекте, какие необходимы расчеты, какую документацию переработать или разработать заново;

- указание вопросов, рассмотренных в данном проекте: конструирование, экономика и т.п., и разделов ПЗ, где они рассмотрены.

    - Основная часть пояснительной записки

Основная часть должна содержать:

- анализ конструкции детали;

- выбор и обоснование метода получения заготовки;

- необходимые расчеты.

В ПЗ должны быть помещены схемы, эскизы, которые необходимы для обоснования и описания расчетов.

На все конструкторские документы графической части проекта: чертеж режущего инструмента, сборочный чертеж приспособления и т.п. – должны быть четкие ссылки с указанием номера документа.

    - Заключение

Заключение должно содержать:

- качественную и количественную оценку полученных результатов;

- указание о возможности практического использования;

- оценку технико-экономических показателей разработки и выполнения требований задания на проектирование.

Разделы  «Введение» и «Заключение» имеют самостоятельные значения в составе ПЗ и характеризуют работу в целом. По своей структуре и содержанию эти разделы в совокупности являются тезисами доклада при защите проекта, поэтому они могут в обобщенном и кратком виде дублировать основные разделы ПЗ.

    - Список использованных источников

На все источники, использованные в проекте, должны быть ссылки в тексте, которые выделяют двумя прямыми линиями.

Источники располагают и нумеруют в порядке появления ссылок на них в ПЗ (допускается располагать источники в алфавитном порядке фамилий авторов).

Сведения об источниках состоят из данных об авторах, названия источника, адреса издательства, года издания и числа страниц, разделяемых  точками, тире, двоеточиями и запятыми.

Пример. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов. – М.: Машиностроение,2018. – 350 с.

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЧАСТЕЙ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

  - Общие требования

Страницы текста ПЗ и включенные в него иллюстрации, распечатки с ЭВМ, таблицы выполняются на листах  формата А4. Допускается представлять иллюстрации, таблицы и распечатки на листах формата А3. В этом случае лист складывается до формата А4 и учитывается как одна страница. ПЗ оформляется по ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 2.106 – 98. ПЗ выполняется на белых листах формата А4.

Текст ПЗ выполняется машинописным (через полтора интервала) или рукописным способами (разборчивым почерком) чернилами чёрного цвета с высотой букв не менее 2,5 мм. При выполнении текста с применением печатающих и графических устройств ЭВМ высота букв должна быть не менее 1,8 мм.

При выполнении текста на листах с рамкой расстояние границ должно быть:

- от рамки до границ текста – 5 мм;

- от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10 мм.

Расстояние между заголовком и текстом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 10 мм.

Абзацы, т.е. начало текста с отступом или нумерация подразделов и пунктов начинаются отступом, равным 15 – 17 мм от линии текста.

  - Рубрикация

Текст ПЗ делится на разделы, подразделы, пункты и подпункты. Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всей ПЗ арабскими цифрами без точки в конце. Разделы, подразделы (и при необходимости пункты) должны иметь заголовки, которые включаются в содержание. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют.

Каждый раздел ПЗ должен начинаться с нового листа. Подразделы пункты и подпункты записываются с линии абзаца.

Наименование разделов и структурных частей ПЗ (РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ) записывают симметрично тексту прописными  буквами. Наименование подразделов и пунктов записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами, кроме первой прописной.

Переносы и сокращения слов в заголовках не допускаются. Точку (или двоеточие) в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки или заключать в кавычки не допускается.

  - Перечисления

Внутри отдельных разделов и подразделов ПЗ могут быть перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзационного отступа, как показано на примере.

Пример.

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _

2.1)_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ __ _ _

2.2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В пределах одного подраздела или пункта не рекомендуется более одной группы перечислений.

5.4 Нумерация страниц

Страницы ПЗ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию ПЗ, но номера на нём не ставят. Приложения включаются в сквозную нумерацию листов ПЗ.

  - Примечание и ссылки

Примечания помещают в ПЗ при необходимости пояснения содержания текста, таблицы или иллюстрации. Примечание размещают непосредственно после текста, графического материала, таблицы, иллюстрации, к которым оно относится, и печатают с абзацного отступа с пропиской буквы.

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и текст примечания пишется тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами.

Примеры.

Примечание - ________ ________ ________ ________ _______ _____

Примечания

  - _________ _________ __________ __________ __________ __

  - _________ _________ __________ __________ __________ __

При ссылках на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации, таблицы, формулы, перечисления и приложения ПЗ следует указывать их порядковые номера, например: «…в разделе 4», «… по п.3.3.4.»,  «перечисление  а, п.3.3.», «… по формуле (3)», «…на рисунке 8», «… в приложении А».

Если в ПЗ одна иллюстрация, одна таблица и т.п., то следует при ссылках писать «…на рисунке», «…в таблице» и т. п.

Ссылку в тексте ПЗ следует делать на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы, иллюстрации, не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций, помещенных в самой ПЗ.

При ссылках на стандарты и технические условия указываются только их обозначения (номер). Запись полного обозначения, названия и года утверждения делается при необходимости в конце текста (перед списком использованных источников) под рубрикой «Ссылочные нормативные документы» по форме таблицы 33.

Таблица 33

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Название номер раздела, подраздела, приложения документа, на который дана ссылка |
| --- | --- |

  - Некоторые правила изложения текста

Полное наименование изделия, программы и т.п. на титульном листе, в основной надписи и при первом упоминании в тексте должно быть одинаковым и полным во всех документах проекта.

Часто встречающиеся в тексте наименование изделия или сложные выражения пишутся полностью и тут же, приводится в скобках сокращённая запись без расшифровки.

Например: Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО).

В тексте порядок слов в наименовании устройства должен быть прямой, т.е. на первом месте должно быть определение, а затем название изделия.

Например: Многошпиндельный  токарный автомат.

При изложении требований  в тексте должны применяться слова «необходимо», «должен», «следует», «запрещается» и т.п.

При изложении других (необязательных) положений следует применять слова – «могут быть», «при необходимости», «в случае» и т.д.

Допускается использование повествовательной формы изложения текста, например   «применяют», «излагают» и т.д.

В описании расчетов или последовательности действий рекомендуется использовать обезличенную форму изложения, например: «определяется по формуле (3)», «вычисляется из выражения…», «… находятся по…». Не допускается использовать личную форму записи: «… определяем», «… получаю».

Все слова должны быть написаны полностью. В тексте разрешены только общепринятые сокращения:

- установленные правилами орфографии: др. (другие), т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), пр. (прочие), см. (смотри) и т.п.;

- установленные соответствующими стандартами;

- обозначения единиц измерения, если они стоят после цифр (10мм, 0,8 кг), в заголовках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений в формулах и рисунках;

- в списке использованных источников допускается сокращения: с. (страница), изд. (издание), ч. (часть), ред. (редактор).

Примечание. Запрещается в тексте сокращать обозначение физических величин, если они употребляются без цифр, например: диаметр в миллиметрах – правильно, диаметр в мм – неправильно.

После сокращения единиц измерения точку не ставят («5мм»).

В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять знак  минус (-) перед отрицательным значением величин (следует писать слово «минус»);

- применять знак «  » для обозначения диаметра (следует писать «диаметр»);

- применять без числовых значений знаки, например  (больше),  (меньше), = (равно),  (больше или равно), (неравно), а также знаки № (номер), и % (процент).

В тексте документа перед обозначением параметра дается его пояснение, например, «Глубина резания t …».

При необходимости применения условных обозначений или знаков, не установленных стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений (перед списком источников), выделив в отдельный раздел под заголовком «Перечень условных обозначений».

В тексте следует применять стандартизированные единицы физических величин по ГОСТ 8.417.

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указываются единицы ранее применявшихся систем. Применение в одном документе разных систем  обозначений физических величин не допускается.

Отвлечённые числа до десяти пишутся в тексте словами, больше десяти – цифрами.

Примеры:

- провести две линии;

- отобрать 25 изделий на контроль.

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной размерности, то ее указывают только после последнего числа ряда, например, 1,50; 1,75; 2,00 мм.

Если в тексте приводится диапазон числовых данных в одной размерности, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числа диапазона.

Примеры:

- от 1 до 5 мм;

- от минус 10 до плюс 500С.

Приводя наибольшее, наименьшее или допустимые значения величин, следует применять словосочетания «должно быть не более (не менее)…».

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби допускается его записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую линию, например 5/32.

  - Расчёты и запись формул

В начале расчёта должна быть ссылка на источник, из которого заимствована методика расчёта и используемые в расчёте формулы, уравнения и соотношения.

Простые расчеты, состоящие из нескольких операций вычислений, допускается излагать в виде перечислений.

Пример:

Расчёт производится по методике [3] в следующей последовательности:

1) определяется длина рабочего хода lpx для каждого инструмента по формуле;

lpx=…

2) находится…. и т.п.

Сложные расчёты с громоздкой последовательностью вычислений в составе нескольких формул, уравнений и соотношений рекомендуется разбивать на логические части с заголовками или излагать в логической последовательности и таким образом, чтобы материал воспринимался как сплошной текст с соблюдением правил орфографии.

Если отдельные операции (действия) расчета не подразделяются на нумеруемые подпункты, то текст должен излагаться в связанной последовательности. При этом следует текст расчета сопровождать словами: «сначала», «затем», «далее», «потом», «из выражения», «таким образом», «итак» и т.п.

Небольшие выражения (формулы) допускается размещать внутри текста. Формулы и отдельные символы внутри текста в скобки или кавычки не заключаются, например: «Длина перебега lперопределяется…». В большинстве случаев формулы, соотношения и уравнения записываются с отдельной строки, симметрично тексту.

Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, приводится непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснений должна начинаться со слов «где» без двоеточия после него.

Для лаконичности записи рекомендуется в пояснении приводить числовые значения символов и при необходимости указывать, откуда они берутся (заимствуются).

Пример. Основное время на переход при точении определяется по формуле:

То=Ln⋅S⋅i мин,

где L  - длина пути, проходимого инструментом в направлении подачи, в мм;

n - число оборотов шпинделя в минуту;

S - подача инструмента в мм/об;

i - число проходов.

  - Иллюстрации

Все иллюстрации в пояснительной записке курсового проекта следует выполнять черными чернилами (пастой) на белой бумаге или методом светокопирования, электрографии, фотографии, либо с помощью текстового или графического редакторов на ЭВМ.

Все иллюстрации в ПЗ (схемы, алгоритмы, временные диаграммы, графики и пр.) именуются рисунками и условные обозначения на них должны соответствовать действующим стандартам.

Рисунки в ПЗ располагаются сразу после ссылки на них, за исключением случая, когда они выполняются в объеме отдельного листа. В этом случае они помещаются на следующей странице. Рисунки формата более A3 рекомендуется помещать в приложении.

Расположение рисунков, должно быть таким, чтобы их можно было, рассматривать, не поворачивая ПЗ. Если рисунок выполняется вдоль листа, то его располагают так, чтобы для его рассмотрения потребовалось повернуть ПЗ по ходу часовой стрелки.

Рисунки, за исключением иллюстраций приложений, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах ПЗ или по разделам. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1".

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: Рисунок А.З.

Ссылки на рисунки дают по типу:" ...приведено на рисунке 1.1". Ссылки на ранее упомянутые рисунки дают так: " ... см. рисунок 1.1".

Рисунки, при необходимости, могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: "Рисунок 1.1 — Структурная схема...".

Если в тексте ПЗ при ссылке однозначно указано, что изображено на рисунке, то подрисуночная надпись (заголовок) не делается.

  - Построение таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 8.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах ПЗ или раздела.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица  1" или "Таблица В. 1", если она приведена в приложении В.

Рисунок 8

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа; при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком; или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблиц, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают сразу под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу.

При наличии небольшого объёма цифрового материала, его допускается давать текстом, располагая данные в виде колонок.

Пример.

Наибольший ход поперечных суппортов, мм

нижних……………………………40

верхних………………………….. 35

Примеры и варианты более сложных форм таблиц приведены в ГОСТ 2.105 – 95.

  - Оформление приложений

Приложение оформляют как продолжение ПЗ на её последующих листах, сохраняя сквозную нумерацию страниц в пределах всей ПЗ. На все приложения должны быть ссылки в тексте ПЗ, а в содержании их перечисляют с указанием обозначения и заголовков. В приложениях помещают материалы, связанные с выполнением проекта, имеющие, как правило, самостоятельное значение и которые загромождают основной текст.

В приложения включаются текстовые материалы, оформленные как самостоятельные документы (распечатки программ, спецификации, технологические инструкции и т.п.).

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», и его обозначения, а под ним в скобках (при необходимости) для обязательного пишут слово «обязательное», а для информационного — «рекомендуемое» или «справочное».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой под словом  «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О.

В случае полного использования букв алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в ПЗ одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4хЗ, А4х4, А2 по ГОСТ 2.301.

Текст приложения может состоять из нескольких разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, которые нумеруют в пределах каждого приложения, а вначале помещают лист «Содержание».

Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, например, альбом технологической документации, оформляют по общим правилам — с титульным листом, основной надписью, содержанием и т.д.

Приложения, состоящие из нескольких листов (в основном выполненные на бланках, формах и распечатки программ), могут иметь свой титульный лист. На титульном листе под названием приложения пишут прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и в скобках его характер (обязательное или справочное).

Если приложение выпускается в виде отдельной книги (части) проекта, то оно оформляется по ГОСТ 2.105—95.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 35

| № п/п | Критерии оценки | Методические рекомендации по оценочным показателям | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество профессиональных знаний | - Цели выполняемой работы; - научность и полнота, доступность и достаточность, последовательность излагаемого материала; - краткость и четкость изложения; - использование практического материала (по итогам практики) | Анализируется текстовая (описательная) часть КП |
| 2 | Качество выполнения практических заданий | - Обоснование выбранного метода (способа) расчетов и других практических работ; - умение грамотно применить формулы, образцы документов (материалов) и рекомендаций; - порядок, последовательность (алгоритм) действий, этапов, операций, приемов работы и т.д. | Анализируется расчетная часть и другие практические задания |
| 3 | Качество иллюстрированного (наглядного, графического) материала | - Профессиональные навыки при выполнении (подборе) наглядного материала (чертежи, рисунки, схемы, модели, макеты, фотографии, графики и т.д.); - их соответствие, разнообразие и достаточность в раскрытии темы, условий работы, особенностей производства (отрасли) и т.д.; - техническая грамотность и четкость исполнения | Анализируется наглядная часть КП |
| 4 | Эффективность работы | - Практическая направленность и значимость работы, возможности реализации в условиях работы производства (отрасли); - Новизна и неординарность практических предложений | Анализируются итоги, выводы, предложения |
| 5 | Взаимосвязь различных разделов КП | - Соответствие описанной, расчетной и наглядно-иллюстрированной частей проекта: ссылки на отдельные показатели, части, элементы, их обоснованность и грамотность | Анализируется комплекс выполненных работ |
| 6 | Качество оформления КП | - Наличие и качество излагаемого материала (содержание) КП; - соответствие плана изложению; - соблюдение требований ЕСКД, ЕСТД; - наличие, достаточность и разнообразие использованной литературы (источников информации) |  |
| 7 | Исполнительная дисциплина | -Выполнение индивидуального графика работы; - ритмичность работы; - самостоятельность исполнения разделов (частей, элементов, приемов работы) |  |

7 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

При просмотре законченного курсового проекта руководитель отмечает все замечания на полях пояснительной записки и графических документов, которые должны быть учтены автором проекта.

Если необходимо представить дополнительные пояснения и расчеты, которые могут потребоваться в отдельных случаях, то их надлежит помещать на обороте предыдущей страницы.

Законченный курсовой проект подвергается нормоконтролю. Функции нормоконтролера исполняет руководитель проекта.

После исправления замечаний руководителя студент подписывает титульный лист (Приложение В), заглавный лист пояснительной записки и графические документы. По признанию годным для защиты проект подписывается руководителем и выдается студенту с отзывом (Приложение Б).

Как правило, защита курсовых проектов начинается за две недели до окончания семестра. График защиты составляется в соответствии со сроками выполнения проектов, указанными в заданиях на курсовое проектирование и заблаговременно доводится до общего сведения.

Прием выполненных курсовых проектов производится в порядке открытой защиты или в виде учебной конференции с широким участием студентов. Защита курсового проекта является важным контрольным этапом оценки умения студента. На защиту курсового проекта отводится 10…15 минут. В своем докладе студент сообщает:

- содержание выполненной им работы; выбор заготовки; последовательность технологического процесса изготовления данной детали (изделия);

- выбор оборудования, технологической оснастки и других технико-экономических показателей.

На защите курсовых проектов могут присутствовать преподаватели общепрофессиональных и специальных дисциплин и предлагать свои вопросы студентам по теме курсового проекта. Защиту курсовых проектов по реальной тематике целесообразно проводить на предприятии с привлечением специалистов-производственников, занимающихся данными вопросами.

Студенты, участвующие в коллективном курсовом проектировании, представляют самостоятельно выполненный проект и участвуют в коллективной защите.

Ответы на вопросы должны быть продуманы. Они должны подтверждать общую техническую грамотность и культуру студента, его высокую теоретическую подготовку и  понимание решаемых в проекте задач.

Защита курсовых проектов дает возможность студентам глубже осознать свою проделанную работу, приобрести необходимый опыт для защиты своих решений и подготовиться к защите дипломных проектов.

Приложение А (справочное)

Форма и пример заполнения бланка задания на курсовое проектирование

- Государственное автономное профессиональное учреждение

- Пензенской области

- Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по ООП

_____________ФИО

«_____»____________20___г.

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по профессиональному модулю

«Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»

студенту (ке) группы  Иванову Владимиру Владимировичу

ТЕМА ЗАДАНИЯ

«Разработка технологического процесса изготовления детали «Вал № 123» для условий среднесерийного производства»

Курсовой проект состоит из трех частей:

- Графическая часть

- Пояснительная записка

- Комплект технологической документации

Графическая часть(2 листа, формат А1)

1 лист: чертеж детали (формат А3)

чертеж режущего инструмента (формат А3)

сборочный чертеж конструкции спроектированного приспособления( формат А2)

2 лист: технологическая наладка станка на одну операцию (формат А1)

Пояснительная записка(35 - 40 листов, формат А4)

Титульный лист

Задание на курсовое проектирование

Реферат (лист с основной надписью по ГОСТ 2.104-83 форма 2)

Содержание (лист с основной надписью по ГОСТ 2.104-83 форма 2а)

Введение

1 Основная часть

1.1 Характеристика типа производства

1.2 Описание конструкции детали

1.3 Материал детали и его свойства

2 Технологическая часть

2.1 Выбор вида и метода получения заготовки

2.2  Определение припусков на поверхности заготовки

2.3 Определение коэффициента использования материала

2.4 Технологический маршрут обработки детали

2.5 Расчет припусков и операционных размеров на механическую обработку

2.6 Расчет режимов резания и наладки операций технологического процесса

3. Нормирование операций технологического процесса

3.1 Расчет технологических норм времени

3.2 Сопоставление вариантов технологической операции по себестоимости

4. Конструкторская часть

4.1 Расчет и конструирование приспособления    для агрегатной операции

4.2 Расчет и конструирование режущего инструмента для окончательной обработки фасонной поверхности

4.3 Расчет и конструирование контрольно-мерительного инструмента для контроля межосевого расстояния между отверстиями

Заключение

Список сокращений и обозначений (при наличии)

Перечень используемых терминов (при наличии)

Список использованных источников

Приложение

Комплект технологической документации

Титульный лист

Маршрутная карта технологического процесса

Операционные карты механической обработки

Карты эскизов

P.S.Отзыв руководителя не подшивается

(вкладывается в пояснительную записку)

Дата выдачи задания: 05.09.2021 г.

Срок окончания работы над проектом: 30.12.2021 г.

Руководитель проекта____________/О.П. Астахова/

Задание рассмотрено на заседании цикловой комиссии

Протокол № 2 от «3» сентября 2021 г.

Председатель цикловой комиссии_____________/И.И. Иванов/

Приложение Б (справочное)

Форма отзыва руководителя на курсовое проектирование

- Государственное автономное профессиональное учреждение

- Пензенской области

- Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)

#### ОТЗЫВ

на курсовое проектирование по профессиональному модулю

«Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»

студента (ки) группы__________

Фамилия __________________Имя____________________Отчество________________

Тема:_______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1. Соответствие проекта  заданию на проектирование ______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Оценка степени самостоятельности  при выполнении проекта _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Оценка умений анализировать, обобщать, делать выводы и оформлять полученные результаты ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оценка возможности практического использования материалов курсового проекта _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Возможность допуска проекта к защите_________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Руководитель проекта ________________________/И.О.Ф./

Приложение В (справочное)

Форма и пример заполнения титульного листа пояснительной записки

- Государственное автономное профессиональное учреждение

- Пензенской области

- Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по профессиональному модулю

«Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»

Руководитель проекта                                                      Разработал студент

_________/О.П. Астахова/                                             _________/В.В.Иванов/

2021г.

Приложение Г (справочное)

Форма и пример заполнения титульного листа комплекта технологической документации

- Государственное автономное профессиональное учреждение

- Пензенской области

- Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)

КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

к курсовому проекту по профессиональному модулю

«Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»

Разработал студент__________________/В.В.Иванов/

Руководитель проекта________________/О.П. Астахова/

2021 г.

Приложение Д (справочное)

Форма и пример заполнения реферата к  пояснительной записке

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Разраб.

Иванов

Провер.

Астахова

Реценз.

Н. Контр.

Утвержд.

Разработка технологического процесса изготовления детали

«Вал № 123» для условий массового производства»

Лит.

Листов

37

Реферат

Пояснительная записка содержит 37 листов, 3 рисунка, 2 таблицы, 12 источников литературы, 2 приложения.

ДЕТАЛЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, РЕЖИМ РЕЗАНИЯ, НОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, МАССОВЫЙ ТИП ПРОИЗВОДСТВА.

Объектом разработки технологического процесса является деталь

«Вал № 123».

Цель работы: разработать технологический процесс изготовления детали «Вал № 123» для условий массового производства. В процессе работы даны обоснование выбора и метода получения заготовки, расчет припусков на механическую обработку, расчет режимов резания операций технологического процесса, разработана специальная технологическая оснастка.

В результате работы были получены следующие данные:

- коэффициент использования материала составляет 0,78;

- технологический процесс изготовления детали состоит из 6 операций.