Министерство образования Чувашской Республики
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»

(ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии)

# Методическая разработка урока

# по теме: Обучение управлению башенным краном на тренажере башенного крана КБ-308

# профессия: «Машинист крана (крановщик)»

# преподаватель спецдисциплин

# Петрова Ираида Михайловна

# Чебоксары, 2024

ПЛАН УРОКА

МДК02.01 Устройство, управление и техническое обслуживание крана

|  | Профессия «Машинист крана (крановщик)». |
| --- | --- |
| Тема по программе: | Обучение управлению башенным краном на тренажере башенного крана КБ-308 |
| Тема урока: | Освоение первоначальных умений по управлению башенным краном КБ-308 (подьем, перемещение и опускание груза) |
| Тип урока: | Урок изучения трудовых приемов и операций. |
| Форма организации обучения: | Урок практического занятия. |
| Цели урока: Обучающая: | Сформировать первоначальные умения по управлению краном. |
| Задачи: | - Показать обучающимся приемы выполнения поворота крана, подъема и опускания груза, передвижение крана; - Организовать деятельность обучающихся на тренажёре. |
| Развивающая: Задачи: | Развивать общие компетенции - Развивать способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. - Развивать способность организовывать свою деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. - Развивать способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с мастером п/о и обучающимися. |
| Воспитывающая: Задачи: | Воспитывать у обучающихся профессиональное мировоззрение. - Воспитывать уважение к труду и людям труда. - Воспитывать нравственные качества личности: ответственность, добросовестность, инициативность, сознательность. - Воспитывать настойчивость в достижении цели. |
| Вид урока: | - урок инструктирования; - урок-практикум. |
| Методы обучения: | - словесный; - наглядно-демонстрационный; - практическая работа. |
| Формы обучения: | - групповая - индивидуальная |
| Средства обучения: | Плакаты |
| Материально техническое оснащение урока | Тренажер башенного крана |
| Методы контроля: | Текущий. |
| Междисциплинарные связи: | Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). Охрана труда |
| Место проведения: | Кабинет-лаборатория №29 |

Ход урока:

- Организационный момент (3 мин):

– построение,

– проверка присутствующих,

– проверка готовности обучающихся к уроку.

II. Вводный инструктаж (35 мин).

- Сообщение темы урока

- Целевая установка на урок.

- Актуализация опорных знаний:

| 1. Перечислите обязанности машиниста перед началом работы | - провести осмотр крана (пути, заземления, ограничителей передвижения, тормозов на ходовых тележках, механизмов – тормозов стреловой и грузовой лебедок, проверить «вхолостую» все механизмы крана,); - произвести приемку крана (сделать запись в вахтенный журнал); |
| --- | --- |
| 2. Перечислите обязанности машиниста во время работы? | - соблюдать чистоту и порядок в кабине и на поворотной платформе; - не допускать нахождение на кране посторонних предметов и лиц; - запрещается отлучаться с крана, передавать управление краном другому лицу. |
| 3. Перечислите действия при неисправности крана или болезни машиниста? | - немедленно прекратить работу; - при увеличении силы ветра сверхдопустимого инструкцией, сильном снегопаде или тумане, при грозе кран останавливают и ставят на противоугонные захваты. |
| 4. Перечислите требования безопасности при работе на кране? | - запрещается включать механизмы крана, когда на поворотной части его, у механизмов или на путях находятся люди, за исключением лиц, ведущих регулярное наблюдение за краном; - запрещается подниматься на кран или спускаться с него во время работы механизмов передвижения, поворота или подъема, а также когда из кабины не видно места производства работ; - запрещается заклинивать контакторы, а также выводить из действия ограничители подъема и передвижения, ограничитель грузоподъемности; - запрещается чистить и смазывать механизмы во время их вращения; - нельзя подавать грузы в оконные или дверные проемы без разгрузочной площадки. |
| 5. Перечислите обязанности машиниста по окончании работы? | - кран устанавливают в предусмотренном инструкцией месте; - стрелу опускают в нижнее рабочее положение (если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации крана); - крюк с находящимися на нем такелажными приспособлениями поднимают в крайнее положение; - рабочие контроллеры ставят в нулевое положение и выключают аварийный рубильник; - закрывают окна в кабине и запирают дверь; - выключают и запирают рубильник вводного ящика на опорной раме крана; - кран закрепляют противоугонными захватами; - выключают рубильник на подключательном пункте; - заполняет крановый журнал. |
| 6. Какие знаковые сигнализации применяют при управлении краном? | - передвинуть грузовую тележку; - передвинуть кран; - повернуть стрелу; - поднять крюк; - опустить крюк; - прекратить движение; - стоп (аварийная остановка). |

4.Изложение учебного материала:

4.1. Действие машиниста перед началом работы.

4.2. Оборудования кабины башенного крана (приборы и рычаги управления механизмами).

4.3. Управление краном.

4.4 Общие требования техники безопасности.

4.5. Проверка степени усвоения материала.

4.6. Показ приёмов управления на тренажере.

4.7. Самостоятельная работа на тренажере.

Ш.Текущий инструктаж (3 ч. 45 мин.)

Целевые обходы:

–правильность действий машиниста перед началом работы;

–правильность пользования приборами и рычагами управления;

–соблюдение приемов управления краном;

–соблюдение правил техники безопасности.

IV. Заключительный инструктаж (10 мин.)

- Сообщение обучающимся о достижении целей урока.

- Анализ по показам приемов управления краном.

2.1. Выявление ошибок в работе и пути их устранения.

3. Выдача домашнего задания.

«____» ___________2024 г.

Преподаватель                                                                          И.М. Петрова

Х О Д      У Р О К А

| № п/п | Структура урока | Время (мин) |  | Деятельность мастера | Деятельность учащихся | Средства обучения | Методы и приемы обучения | Форма обучения | Развиваемые компоненты общих и профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный момент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организа-ционный момент | 3 мин |  | – построение, – проверка присутствующих, – проверка внешнего вида и готовности к уроку. | Приветствуют преподавателя, докладывают о присутствующих |  |  | Фронтальная |  |
| 2. Вводный инструктаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сообщение темы урока |  | 1 мин | Сообщает тему урока. | Слушают, осмысливают |  | Информационный | Фронтальная | - способность осознавать свою роль и предназначение |
| 2.2. | Целевая установка на урок. |  | 1 мин | Сообщает цели. | Ставят перед собой цели |  | Информационный | Фронтальная | - способность организовывать собственную деятельность |
| 2.3. | Изложение учебного материала: – инструменты и приспособления, используемые при разметке, – организация рабочего места, - соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. - демонстрация слайдов - показ приемов трудовых действий и операций. - предупреждение о возможных ошибках или затруднениях. |  | 22 мин | Дает установку на осмысленное восприятие информации. Знакомит с рычагами управления башенным краном. Объясняет и демонстрирует приёмы управления башенным краном: – поворот крана, – подъем и опускание крюка, – передвижение крана. Объясняет правила безопасности труда. Предупреждает о возможных ошибках и затруднениях. | Слушают, осмысливают, обобщают сказанное мастером. Активно участвуют в демонстрации трудовых приёмов и операций. | Тренажер башенного крана. | Объяснительно – иллюстративный, наглядно демонстрационный. | Фронтальная | - способность организовывать планирование; - способность задавать вопросы; - способность организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов достижения; - готовность анализировать рабочие и нестандартные планирования для осуществления своей деятельности. |
| 2.4. | Проверка степени усвоения материала. |  | 15 мин | Организует самостоятельную работу обучающихся по выполнению приемов управления краном. | Объясняют и демонстрируют приемы управления краном. Приступают к практическому заданию. | Тренажер башенного крана. | Самостоятельная работа. | Индивидуальная. | - готовность анализировать рабочие и нестандартные ситуации; - готовность к пониманию инструкций, технических условий; - готовность к описанию технологии, алгоритма деятельности. |
| 3. | Подведение итогов урока. |  | 3 мин | Подводит итоги урока: –сообщает обучающимся о достижении целей урока, –анализирует успешность выполненных работ, –анализирует соблюдение правил безопасности, –выявляет типичные ошибки и характерные недостатки, допущенные при выполнении работ и пути их устранения. Выдает домашнее задание. | Сообщают: –о достижении целей, –о трудностях и возможностях их устранения. при выполнении практической работы рефлексируют, осмысливают. Записывают домашнее задание. | Работы обучающихся | Объяснительно-иллюстративный. | Фронтальная, индивидуальная. | -готовность давать оценку и коррекцию собственной деятельности; -готовность нести ответственность за результаты собственной деятельности; |

План-конспект к уроку производственного обучения.

Здравствуйте ребята.

Я вижу, что сегодня отсутствующих нет. Все чувствуют себя хорошо? Жалоб на здоровье нет? Приступаем к уроку.

Целью сегодняшнего урока является:

- формирование первоначальных умений по управлению краном.

И так приступаем.

Изучаемая тема программы «Первоначальное обучение управлению башенным краном (на тренажере)».

Тема сегодняшнего урока: «Освоение первоначальных умений по управлению башенным краном (на тренажере)». Сегодня мы рассмотрим приемы выполнения поворота крана, подъема и опускания груза, передвижение крана и попробуем их выполнить на тренажере.

Моя цель – обучить вас выполнению поворота крана, подъема и опускания груза, передвижение крана.

А чему вы должны научиться? (говорят) кто скажет?

Вы должны научиться управлению краном.

А для того, чтобы достичь поставленной цели необходимо повторить пройденный материал. Ответьте на вопросы:

| 1. Перечислите обязанности машиниста перед началом работы? | - провести осмотр крана (пути, заземления, ограничителей передвижения, тормозов на ходовых тележках, механизмов – тормозов стреловой и грузовой лебедок, проверить «вхолостую» все механизмы крана,); - произвести приемку крана (сделать запись в вахтенный журнал); |
| --- | --- |
| 2. Перечислите обязанности машиниста во время работы? | - соблюдать чистоту и порядок в кабине и на поворотной платформе; - не допускать нахождение на кране посторонних предметов и лиц; - запрещается отлучаться с крана, передавать управление краном другому лицу. |
| 3. Перечислите действия при неисправности крана или болезни машиниста? | - немедленно прекратить работу; - при увеличении силы ветра сверхдопустимого инструкцией, сильном снегопаде или тумане, при грозе кран останавливают и ставят на противоугонные захваты. |
| 4. Перечислите требования безопасности при работе на кране? | - запрещается включать механизмы крана, когда на поворотной части его, у механизмов или на путях находятся люди, за исключением лиц, ведущих регулярное наблюдение за краном; - запрещается подниматься на кран или спускаться с него во время работы механизмов передвижения, поворота или подъема, а также когда из кабины не видно места производства работ; - запрещается заклинивать контакторы, а также выводить из действия ограничители подъема и передвижения, ограничитель грузоподъемности; - запрещается чистить и смазывать механизмы во время их вращения; - нельзя подавать грузы в оконные или дверные проемы без разгрузочной площадки. |
| 5. Перечислите обязанности машиниста по окончании работ? | - кран устанавливают в предусмотренном инструкцией месте; - стрелу опускают в нижнее рабочее положение (если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации крана); - крюк с находящимися на нем такелажными приспособлениями поднимают в крайнее положение; - рабочие контроллеры ставят в нулевое положение и выключают аварийный рубильник; - закрывают окна в кабине и запирают дверь; - выключают и запирают рубильник вводного ящика на опорной раме крана; - кран закрепляют противоугонными захватами; - выключают рубильник на подключательном пункте; - заполняет крановый журнал. |
| 6. Какие знаковые сигнализации применяют при управлении краном? | - передвинуть грузовую тележку; - передвинуть кран; - повернуть стрелу; - поднять крюк; - опустить крюк; - прекратить движение; - стоп (аварийная остановка). |

Вижу материал вы знаете. Можно приступать к изучению новой темы.

Машинист башенного крана перед началом работы проверяет исправность противовеса, освещение на кране, рельсовых путей крана, тупиковых упоров и другого оборудования. После запуска крана идет проверка механизмов на холостом ходу и только потом машинист со спокойной душой приступает к работе.

Кабина машиниста.

Все кабины оборудованы командоконтроллерами и педалями для управления механизмами крана, приборами сигнализации и безопасности, розетками, выключателями, нагревательными приборами, вентилятором, огнетушителем, шкафчиком для документации, инструмента и аптечки, вешалкой, бочком для питьевой воды. Типы электрооборудования и их расположение на разных кранах могут быть различными.

Если рычаги размещают один над другим, нижние – предназначаются для поворота крана и подъема груза. При управлении двумя механизмами с помощью одной рукоятки продольным перемещением рычагов изменяют вылет и поднимают груз.

Управление краном.

Правильное управление краном обеспечивает плавное, без рывков и раскачивания перемещение груза, а также точную остановку его над заданным местом. При этом сокращается время рабочего цикла, повышается производительность крана и обеспечивается безопасность обслуживающих груз такелажников и монтажников.

Управление из кабины.

Направление движения рычагов, расположенных в кабине обычно соответствует направлению вызываемых ими движений.

На некоторых кранах аппараты управления располагаются один над другим. При расположении рычагов одного над другим внизу находятся рычаги управления поворотом крана и подъемом груза.

При управлении краном следует соблюдать ряд требований. Механизмы крана можно переключать с прямого хода на обратный только после полной остановки. Внезапное переключение механизма без остановки вызывает большие динамические нагрузки на кран и может привести к поломке механизма и даже к аварии крана.

Если необходимо быстро остановить механизмы для предотвращения аварии или несчастного случая отключают аварийный выключатель. При этом отключается линейный контактор и электродвигатели отсоединяются от питающей сети.

Скорости переключают плавно с выдержкой на каждой ступени, т.е. на каждом положении контроллера. Перед переключением механизма с прямого хода на обратный сначала останавливают механизм, после этого включают перемещение в обратном направлении, т.е. не допускается резкий перевод рукоятки управления из нулевого в последнее положение.

Малые (посадочные) скорости механизмов следует использовать кратковременно и только для точной установки груза.

Работа на малой скорости снижает производительность крана, но, а в ряде случаев приводит к перегреву и быстрому выходу из строя электрооборудования.

Перед началом передвижения крана, а также при необходимости предупреждение людей об опасности при подъеме, опускании и перемещении груза, машинист дает предупредительный звуковой сигнал.

Сигнализация.

Все операции машинист производит по сигналам лично ему известных такелажников (должен иметь удостоверение на право обслуживания крана). Запрещается выполнять сигналы посторонних лиц, за исключением сигнала «СТОП», который выполняется машинистом независимо от того, кем сигнал подан.

Общие требования.

При управлении краном машинист соблюдает правила технической эксплуатации кранов и техники безопасности. Машинист несет ответственность за вверенный ему кран и относящиеся к крану имущество.

Техника безопасности.

Спецодежда машиниста должна быть заправлена и застегнута. Она не должна иметь свисающих концов.

Теперь на тренажере башенного крана я покажу приемы управления башенным краном, а затем вы покажете сами. Следите за моими движениями.

Вспомните, ребята, с чего начинается работа машиниста башенного крана.

Ознакомимся с критериями оценки:

- чёткость выполнения знаковых сигнализаций – 5 баллов;

- отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим учащимся – 4 балла.

Теперь приступим к выполнению приемов управления на тренажере башенного крана.  Вы потренируетесь в выполнении поворотов крана, подъема и перемещения груза, передвижение крана. Один будет такелажником, а другой машинистом, затем поменяетесь местами. Такелажник будет показывать знаковые сигнализации, а машинист башенного крана будет их выполнять.

Как вы сами считаете на сколько баллов вы выполнили работу.

Выдается домашнее задание (дома вам необходимо повторить пройденный материал).

Мне было приятно с вами работать. Спасибо. До следующего урока.

Преподаватель                                                                     И.М. Петрова