Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Московской области

«Колледж «Подмосковье»

# Методическая разработка урока

# "Создание  сборки в программе КОМПАС 3D"

# Выполнил:

# Преподаватель информатики

# Карпова О.А.

Методическая разработка может быть использована при изучении общепрофессиональных  дисциплины: Информационные технологии в профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. Предназначена для студентов 3-4 курсов среднего профессионального образования.

Цели:

- Изучение системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D с дальнейшим применением полученных знаний умений и навыков в учебно-проектной деятельности учащегося.

- Сформировать у учащихся целостность представления пространственного моделирования и проектирования объектов на компьютере, умения выполнять геометрические построения на компьютере.

- Развить образное-пространственное мышление.

Задачи:

развивать у студентов следующие компетенции:

учебно-познавательные компетенции:

- Формирование  целостности представления пространственного моделирования и проектирования объектов, умения выполнять геометрические построения и чертежи. Сформировать и закрепить навыки работы в окне трехмерного моделирования, знать принципы работы с операциями трехмерного моделирования, закрепить навыки работы с панелями  инструментов и редактирования.

профессиональные компетенции:

- Воспитание профессионально значимых качеств. Воспитание способности к применению полученных знаний в профессиональной деятельности, ответственности за выполненную работу, сообразительность и внимательность при выполнении практической работы.

коммуникационные компетенции:

- Развивать познавательный интерес, логическое и творческое мышление студента, речь, память, уметь анализировать, обобщать, делать выводы. Формировать умения и навыки самостоятельного умственного труда.

На уроке используются следующие педагогические  технологии.

Интерактивные технологии обучения. Интерактивное обучение – это специальная форма организации образовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освоением учебного материала, в обмене знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач .

Компьютерные технологии.

Компьютерные технологии обучения – это процессы сбора, переработки, хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера.

Планируемый результат:

# Приобретение навыков работы  в системе КОМПАС -3D.

Межпредметные связи:

- Обеспечиваемая дисциплина - курсовое и дипломное проектирование

- Обеспечивающая дисциплина – Информационные технологии в профессиональной деятельности", «Компьютерная графика», "Инженерная графика".

Основные учебные элементы для усвоения:

- Окно трехмерного моделирования;

- Операции трехмерного моделирования;

- Порядок создания деталей;

- Создание  резьбы;

- Кнопка: Спираль Цилиндрическая;

- Создание сборки;

- Булева операция.

Обеспечения занятия:

Программа САПР Компас - 3D, видеопроектор, методические указания к практической работе, индивидуальные задания для самостоятельной работы.

План проведения урока

- Мотивационно–ориентировочный этап

- Сообщение темы, цели  урока. Мотивация.

- Перечисление основных этапов учебной деятельности.

- Создание позитивного настроя на учебную деятельность.

- Основной этап

  - Выполнение практического  задания

- Рефлексивно–оценочный этап:

Проверка выполнения практической работы

Рефлексия

Подведение итогов преподавателем.

- Домашнее задание

Методы контроля: фронтальный, индивидуальный.

Тип контроля: текущий, самоконтроль.

Самостоятельная работа:

Создание болта с резьбой, гайки и сборки.

Задание на дом: Оформить отчет о проделанной работе.

Ход занятия:

I. Мотивационно–ориентировочный этап

Приветствие. Проверка присутствующих.

Сообщение темы, целей и хода занятия.

II. Основной этап.

Подготовка к выполнению практической работы:

(повторение понятий и построений, которые необходимо использовать на занятии, демонстрация необходимых построений на экране через мультимедийный проектор)

- изометрия;

- эскиз;

- операция выдавливания;

- команда зеркальный массив;

- установка текущих размеров на видах изображений.

Задание 1

Выполняется студентами вместе с преподавателем. Используется телевизор, или проектор. Преподаватель выполняет задание на своем ПК, объясняет каждый шаг, показывая его всем.

### Создание болта

            - Создаем Деталь.  Выбираем - изометрию XYZ, плоскость XY. Создаем эскиз. Рисуем 6-угольник диаметром 60 мм. Выдавливаем его на 16 мм.

            - Делаем на валу фаску 2×45º.

            - Выделяем верхнюю грань, создаем эскиз, рисуем окружность с радиусом 40 мм. Выдавливаем на 100 мм. Делаем на валу фаску 5×30º.

            - Осталось сделать резьбу. Резьба состоит из траектории и профиля. Траекторией будет спираль цилиндрическая. Выбираем плоскость (верх вала). Инструмент - спираль цилиндрическая. Далее вводим параметры. Диаметр - 40 мм. Способ построения – по количеству  витков и высоте. Количество витков -20. Расстояние - 80 мм. И выбираем нулевые координаты, чтобы соблюсти соосность.

Далее необходимо найти начало спирали. Выбрав его левым кликом, мы можем подсветить. Находится это начало в плоскости zx.

Выбираем плоскость zx создаем эскиз.

После чего из вспомогательных прямых создаем точку пересечения, в которой находится начало координат.

Теперь необходимо создать профиль резьбы. Длина спирали – 80, количество витков -20. Поэтому получаем шаг h=80/= 4 мм.

Строим профиль резьбы. Это треугольник по размерам.

Выбираем в дереве траекторию и профиль.

Затем выбираем операцию Вырезать выдавливанием и вырезать по  траектории.

Нажимаем -Создать объект.

Далее можно отключить отображение спирали. Получаем  болт с резьбой.

Сохраняем под названием: Болт.

Формирование навыков практической работы

Задание 2 (для закрепления предыдущего результата)

Построить вал с отверстием и с резьбой со следующими параметрами: диаметр вала – 50 мм, длина вала – 70 мм, диаметр отверстия – 26 мм. У спирали цилиндрической – число витков -22, шаг -3, диаметр – 50.

Задание 3 (для закрепления)

Выполнение практической работы, с  использованием  методических указаний,  где дано полное описание порядка выполнения работы.

### Создание втулки

            - Создаем втулку с наружным диаметром 77мм, внутренним 65 мм, делаем фаску 2×45º.

            - Выделяем торец втулки, создаем спираль цилиндрическую, количество витков указываем через всю деталь.

            - На плоскости ZX создаем эскиз. Ставим точку начало спирали. Открываем фрагмент с треугольника и с помощью кнопки Поворот поворачиваем треугольник на 180 0.

            - Вставляем треугольник в эскиз на модели.

Далее проделываем те же операции, что ив предыдущих заданиях.

            - Сделаем сечение по эскизу.

Задание 4

Создание заготовки гайки

Создаем Деталь.  Выбираем - изометрию XYZ, плоскость XY. Создаем эскиз. Рисуем 6-угольник диаметром 60 мм. Выдавливаем его на 16 мм.

Делаем на валу фаску 2×45º.

Выделяем верхнюю грань, создаем эскиз, рисуем окружность с диаметром, равным диаметру  болта – 2 шага: 40 – 4 – 4=32 мм.

Делаем отверстие с помощью команды: Вырезать выдавливанием.

Делаем фаску 5×30º

Задание 5

Создание сборки

Создаем новый документ- сборку. Добавляем компонент – болт.

Выбираем команду – добавить компонент.

Далее выбираем – гайку.

Выбираем способ размещения- по сопряжениям.

Направляем гайку на болт.

Задание 6

Нарежем на гайке резьбу.

Для этого переходим в твердотельное моделирование и воспользуемся инструментом-Булева операция.

Результат -Вычитание. Выделяем сначала гайку (что вычитаем), потом болт (откуда вычитаем). Получаем гайку с резьбой.

III. Рефлексивно–оценочный этап. Подведение итогов. Выставление и комментирование оценок.

IV. Домашнее задание.

Источники

- https://www.youtube.com/watch?v=mjgkFU4XZB0&t=447sБольшаков В.П.

- https://autocad-lessons.com/sozdanie-i-redaktirovanie-rezby-v-kompas-3d/