Сведения об авторе: Олег Алексеевич Обухов, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества».

Адрес учреждения: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50.

Контактная информация автора: тел. 8-912-719-39-58, E-mail: oleginskii@mail.ru.

Аннотация: в статье представлена разработка практической работы, которую можно использовать при проведении занятий в объединении «Автотрассовое моделирование» при изучении темы «Изготовление кузова трассовой автомодели методом вакуумной формовки».

Ключевые слова: атмосферное давление, матрица, компрессор, вакуум.

## Разработка занятия

### Тема занятия:

«Изготовление кузова трассовой автомодели методом вакуумной формовки»

### Цель занятия:

Освоение технологии изготовления кузовов трассовых автомоделей методом вакуумной формовки.

### Задачи занятия:

#### Образовательные:

- Изучить понятия: атмосфера, давление, атмосферное давление, вакуум.

- Изучить технологию производства пластиковых деталей путём вакуумной формовки.

- Научиться изготавливать высококачественный пластиковый кузов трассовой модели.

#### Воспитательные:

- Формирование эстетического вкуса и интереса к инженерному творчеству.

- Развитие ответственности и внимательности при работе с материалами и оборудованием.

#### Практические:

- Овладеть практическими навыками обработки пластика и создание прототипов методом формования.

- Обеспечить возможность самостоятельного проектирования моделей авто с применением современных технологий.

### Тип занятия:

Практическое занятие

### Методы обучения:

- Демонстрационный метод (просмотр готовых образцов).

- Словесный метод (объяснения преподавателя).

- Практический метод (выполнение заданий учениками).

### Материально-техническое оснащение:

- Формы для вакуумной формовки (матрицы)

- Термоформовочный станок

- Листы пентапринта толщиной 0,15 мм

- Средства индивидуальной защиты (очки, перчатки)

### Структура занятия:

I этап — Организационная часть Цель этапа: Подготовка учащихся к занятию, ознакомление с темой урока и инструктаж по технике безопасности. Длительность: 10 минут

II этап — Теоретическая подготовка Цель этапа: Изучение теоретической части процесса вакуумной формовки. Длительность: 15–20 минут

III этап — Выполнение практической работы Цель этапа: Совместная работа ученика и педагога над изготовлением корпуса трассовой автомодели. Длительность: 20–30 минут

IV этап — Заключительная часть Цель этапа: Оценивание результатов, обсуждение качества выполненной работы, уборка рабочего места. Длительность: 20 минут

### Ход занятия:

Организационная часть: Преподаватель приветствует ребят, объявляет тему занятия, напоминает правила техники безопасности при работе с термопластиками и горячим инструментом.

Теоретическая подготовка: Рассказывается технология вакуумной формовки: особенности материалов, устройство станков, этапы процесса (нагрев материала, закрепление формы, создание вакуума). Приводятся практические советы по изготовлению качественных изделий.

Выполнение практической работы: Ученик и педагог совместно проводят следующие шаги:

- Подбор подходящей матрицы для будущего кузова.

- Установка листа пентапринта в ванну.

- Нагрев материала кипятком.

- Изготовление купола нагнетанием воздуха.

- Помещение матрицы под купол.

- Создание вакуума.

- Нагрев материала кипятком и формирование изделия.

- Охлаждение готового продукта.

Заключительная часть:

Оценивают качество полученного кузова. Затем проводится совместный разбор ошибок и способов улучшения будущих проектов. Ученик приводит рабочее пространство в порядок.

### Критерии оценки работы:

- Качество исполнения: отсутствие дефектов поверхности.

- Соблюдение этапов технологического процесса.

- Аккуратность и соблюдение мер безопасности при выполнении задания.

### Итоги занятия:

### По завершении занятия учащийся получает готовый корпус трассовой автомодели, освоив новый технологический процесс. Преподаватель подводит итоги, оценивает работу ученика и даёт рекомендации для дальнейшего совершенствования навыков.

Термоформовочный станок состоит из:

- Ванна (дно и рамка, к которым приклеена уплотнительная резина, дно имеет выходной штуцер).

- Компрессор от холодильника, у которого есть штуцеры нагнетания и разряжения.

- Ресивер (использованный огнетушитель), имеющий манометр, шкала которого проградуирована как в «+», так и в «-».

- Электрический чайник.

- Соединительные трубки.

Рис. 1 Термоформовочный станок

Рис. 2 Ресивер с манометром.

Рис. 3 Матрица, обтянутая плёнкой.

Рис. 4 Матрица и кузов

Рис. 5 Готовый кузов

Рис. 6 Компрессор

Инструкция для учащихся

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Изготовление кузова трассовой автомодели методом вакуумной формовки».

Цель:

- Изучить понятия: атмосфера, давление, атмосферное давление, вакуум, матрица.

- Изучить правила по ТБ при изготовлении кузова.

- Понять суть метода вакуумной формовки.

- Изготовить кузов.

- Оценить результат.

Оборудование: термоформовочная ванна, состоящая из двух частей: дно и рамка, пленка ПВХ «пентапринт», компрессор, ресивер, матрица, чайник с горячей водой.

Ход работы:

1. Теория.

Воздушную оболочку, окружающую Землю, называют атмосферой.

Земная поверхность и тела, на ней находящиеся, испытывают атмосферное давление.

Вакуум – разряженное пространство, в котором молекулы не соударяются друг с другом.

Матрица – форма, которую приобретает пленка при формовании.

- Правила ТБ.

- Внимательно изучить инструкцию по изготовлению кузова.

- Ванна должна быть герметично собрана.

- Чайник включать в сеть, убедившись в наличии в нем воды.

- Осторожно обращаться с горячей водой, температура которой 100 градусов.

3. Суть метода вакуумной термоформовки в следующем. При откачивании воздуха из-под пленки возникает разница давлений внутри и снаружи. Разогретая кипятком пленка под действием атмосферного давления формуется по матрице.

В нормальном состоянии

При откачивании воздуха из-под пленки

4. Изготовление кузова.

- Соберите приспособление для изготовления кузова: поместите пленку между дном и рамкой и стяните их, закрутив барашковые гайки. Соединение дно-резина, резина-пленка, резина-рамка должны быть герметичными.

- Соедините с помощью трубки штуцер дна ванны с нагнетательным штуцером компрессора.

- Вскипятите воду.

- Налейте в ванну кипяток и ненадолго включите компрессор (до раздувания из пленки пузыря, внутрь которого должна поместиться матрица кузова).

- Выключите компрессор, слейте горячую воду в чайник.

- После остывания пленки разберите приспособление.

- Поместив под пленку матрицу, вновь соберите приспособление, помня о герметичности.

- Соедините штуцер приспособления со штуцером ресивера.

- Включите компрессор, создав разряжение в ресивере до -0,8 кг/см2.

- Вскипятите воду.

- Налейте в ванну кипяток, откройте кран ресивера. За счет атмосферного давления пленка примет форму матрицы.

- Слейте горячую воду из ванны в чайник. После остывания пленки закройте кран ресивера и выключите компрессор.

- Разберите приспособление. Отделите пленку от матрицы.

5. Оценка результата.

-Оцените качество выполненной работы.

- Если есть ошибки, каковы их причины?