Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

ДОКЛАД

НАГЛЯДНОСТЬ, КАК  ОСНОВА ЛЮБОГО ОБУЧЕНИЯ

Автор:  Бобылева Т.Н. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2025 г.

НАГЛЯДНОСТЬ, КАК  ОСНОВА ЛЮБОГО ОБУЧЕНИЯ

Подход, признающий наглядность основой любого обучения, принадлежит чешскому педагогу Яну Амосу Коменскому. Он называл наглядность «золотым правилом» обучения и ставил в основу познания и обучения.

Плакаты, рисунки, схемы, опорные листы, печатный раздаточный материал, презентации, макеты деталей и механизмов - неотъемлемая часть качественного обучения студентов на единой площадке, с разными  способностями,  с  разными  возможностями	и образовательными  потребностями, в том числе студентов с ОВЗ.

В процессе обучения студентов,  мы разрабатываем разноуровневые контрольные задания, но объяснение темы невозможно разделить по уровням. Поэтому, обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся  - это наглядность.

Главный гарант качественного  обучения детей    - это  доступность, открытость и привлекательность учебного материала   для студентов, обучающихся на единой образовательной площадке.

Основная  задача обучения – учащиеся   должны овладеть предлагаемым учебным материалом, чтобы успешно уметь его применять на практике, а педагог  должен   вовлечь каждого студента   в активную продуктивную работу, а не в формальную передачу содержания  учебного материала и его пассивного  усвоения.

С учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей  каждого  студента, качественное образование может быть достигнуто за счет предоставления широкого спектра качественных образовательных  дидактических материалов, общедоступных 	технических средств обучения       коллективного	и индивидуального       пользования.

Поэтому, вся технологическая документация и сопроводительная информация  в  КБАДК, мною предоставляются в формах   с опорой на  зрительный анализатор, постоянно находящийся в активном состоянии.
           Подобная особенность  обучения предполагает строить коррекцию, обучение и воспитание на эффективном сочетании наглядных, словесных,  и практических методов.

На уроках «Электротехники и электроники», изучение новой темы я сопровождаю электронной презентацией, комментируя   размещенный в ней материал, опираясь на имеющиеся у студентов знания через элементы поисковой беседы с использованием плакатов (опорных листов) ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Для  закрепления и обобщения изученного материала предлагаю ребятам задание по выполнению презентации с использованием интернет - ресурсов.

В раздаточный лекционный материал включаю множество поясняющих схем, рисунков, чертежей. Одна из таких разработок по теме «Полупроводниковые приборы» и текущий контроль  по этой теме   в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Развитию познавательной деятельности студентов способствуют внеклассные мероприятия

При подготовке к конкурсам по «Электротехнике и электронике»  я использую:

- плакаты – шпоры, которые содержат интересные факты, схемы, формулы в форме удобной для запоминания и дальнейшего использования  ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

УД  «Электротехника и электроника» Тема: Полупроводниковые диоды

КОНСПЕКТ.  ТЕМА: ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

Диод – это полупроводниковый прибор с одним p-n переходом, имеющий два вывода (анод и катод), и предназначенный для выпрямления, детектирования, стабилизации, модуляции, ограничения и преобразования электрических сигналов

В принцип  работы выпрямительного диода заложено вентильное свойство р-n-перехода.

При включении диода на прямое напряжение положительный потенциал источника попадает на р-область р-n-перехода, а отрицательный потенциал на n- область.

Включение р-n-перехода диода на прямое напряжение

р-область диода это анод, n-область – катод. Следовательно, если «плюс» источника подключен к аноду, а «минус» к катоду, то диод находится под прямым напряжением. Иначе такое включение диода называют прямым. На прямом включении диод имеет такие же свойства, как р-n-переход на прямом напряжении. Сопротивление диода становится минимальным, диод открыт. Через открытый диод по цепи проходит прямой ток

Iобр

При включении диода на обратное напряжение положительный потенциал источника попадает н а n-область р-n-перехода, а отрицательный потенциал на р- область. На обратном включении диода на катод попадает «плюс» источника, на анод – «минус» источника. Сопротивление диода возрастает, ток по цепи не проходит.

Включение р-n-перехода диода на обратное напряжение

На обратном включении диод заперт, в пределах р-n-перехода проходит незначительный обратный ток. Этим током можно пренебречь до тех пор, пока обратное напряжение не достигнет максимального значения, при котором наступит пробой р-n-перехода.

Классификация диодов.

В настоящее время в «семейство» диодов входит не один десяток полупроводниковых приборов, носящих название «диод

Существует несколько направлений, по которым классифицируются диоды.

В зависимости от площади р-n-перехода диоды подразделяются на точечные

и плоскостные.

Точечные диоды имеют

стеклянный корпус с металлическими фланцами. Между	фланцами располагается вольфрамовая контактная пружина. Остро отточенная пружина диаметром около 0,1 мм упирается в пластинку германия n-типа. На конце пружины нанесена примесь, например 3-х валентный индий. В процессе изготовления диода кратковременно пропускают импульс тока большой величины, и конец пружины вплавляется в пластину германия.

Точечный диодРИС.1

В результате диффузии образуется

небольшой по площади р-n-переход в виде точки,

отсюда и название диода – точечный.

Такие диоды пропускают ток в несколько сотен миллиампер и применяются в радиотехнике.

Плоскостной диод

Плоскостные диоды имеют металлический корпус, внутри которого проходит алюминиевая проволока. С помощью контакта проволока соединена с р-n-переходом, полученным, чаще всего, сплавным методом.

Плоскостные диоды имеют большую площадь р-n-перехода и поэтому рассчитаны на токи в несколько десятков ампер.

Такие диоды наиболее широко используют в электронных устройствах.

Выпрямительный диод предназначен для преобразования переменного тока низкой частоты в постоянный.

Анод

Катод

p n

Структура диода

Условное обозначение диода на схеме

Для использования диодов в силовых цепях (высоковольтных и высокоамперных) необходимо использовать плоскостные диоды с увеличенной площадью р-n-перехода. Такие диоды называют силовыми.

Силовые диоды изготавливают двух видов: штыревой конструкции и таблеточной.

Штыревые диоды имеют металлический, корпус внутри которого располагается пластинка с р-n-переходом.

Силовой штыревой диод

Пластинка с помощью сплава серебра с сурьмой припаивается к двум вольфрамовым дискам. Вольфрамовые диски уменьшают механические напряжения, возникающие между кристаллом кремния и медным основанием диода при нагревании перехода.

Штыревые диоды изготавливают на токи порядка 300 А.

Для работы в цепях с большими токами используют силовые таблеточные диоды.

Силовой таблеточный диод

Таблеточные диоды имеют большую площадь р-n-перехода и выполняются на токи в несколько тысяч ампер. Корпус диода керамический или металлостеклянный. Для охлаждения таких диодов применяют двухсторонние охладители.

маркировка диода В200-8-54, где

В – вентиль;

200 – номинальный прямой ток в амперах;

8 – номинальное обратное напряжение 800 В;

54 – падение напряжения при номинальном токе 0,54 В.

Вольтамперной характеристика. Свойства диода, его параметры определяют по вольтамперной характеристике. В первом квадранте располагается прямая ветвь, которая представляет собой зависимость прямого тока от прямого напряжения.

Нередко прямое напряжение заменяется падением напряжения на самом диоде при прямом включении.

В третьем квадранте располагается обратная	ветвь	вольтамперной характеристики – зависимость обратного тока от обратного напряжения. При достижении обратного напряжения максимального значения происходит пробой диода.

Вольтамперная характеристика диода

ТЕСТ. ТЕМА: ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ.

- Вставить пропущенное слово

Полупроводниковый прибор с одним p-n переходом, имеющий два вывода (анод и катод), и предназначенный для выпрямления, детектирования, стабилизации, модуляции, ограничения и преобразования электрических сигналов  называется…. ………………….

- В принцип  работы выпрямительного диода заложено …… ………….свойство.

- На рисунке изображено условно-графическое обозначение…

|  | - Тиристора - полевого транзистора - выпрямительного диода |  |
| --- | --- | --- |

- Диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный

называется……

  - Плоскостный диод.

  - Выпрямительный диод.

  - Туннельный диод.

- Найти соответствие

| - При включении диода на прямое напряжение | А. положительный потенциал источника попадает н а n-область р-n-перехода, а отрицательный потенциал на р- область |  |
| --- | --- | --- |
| - При включении диода на обратное напряжение | Б. положительный потенциал источника попадает на р-область р-n-перехода, а отрицательный потенциал на n- область |  |

- Найти соответствие

| Рис.1 | А.Включение р-n-перехода диода на прямое напряжение ПРЯМОЙ ТОК | Рис.1 - |
| --- | --- | --- |
| Рис.2 | Б.Включение р-n-перехода диода на обратное напряжение ОБРАТНЫЙ ТОК | Рис.2 - |

- Найти соответствие

| 1. Открытое положение р-n-перехода | Диод хорошо проводит ток; |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Закрытое положение р-n-перехода | Диод плохо проводит ток; |  |

- Вставить пропущенное слово.

Зависимость тока, проходящего через p-n переход, от величины и полярности приложенного к нему напряжения изображают в виде кривой, называемой..……..

- Найти соответствие

| Рис.1. | А-Плоскостной диод | Рис 1- |
| --- | --- | --- |
| Рис.2 | Б-Точечный диод | Рис.2- |

- К недостаткам полупроводниковых приборов относится… ………………………………….

- ограниченный температурный режим;

- работа не с основными носителями;

- необходимость низкого напряжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Формулы по секторам

Круг разбит на четыре сектора.  В каждый сектор  вписаны 3 формулы.

В 1-м секторе формулы для определения ………………

В 2-м секторе формулы для определения

В 3-м секторе формулы для определения ………………  ………………

В 4-м секторе формулы для определения ………………